## Průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva

Akce                           :   STAVEBNÍ ÚPRAVY  BYTU RUMIŠTĚ 11  , BYT Č.7

Objednatel                  : Statutární město Brno,

Dominikánské náměstí 196/1,

Brno-město, 602 00

Místo                           : Brno – město

Projektant                   :  Architektura & interier

Miroslav Šimůnek

Seifertova 702

korespondenční adresa : Náměstí 75/15

757 01 Valašské Meziříčí

IČO                             :   11174412

Vypracoval		    :  Ing. Ivan Hons

Kontroloval                :  ing. Emil Mikuláštík

Příční 4/684

757 01 Valašské Meziříčí

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,

statika a dynamika staveb

Datum                        :   07/2016

Číslo paré :

S.1.1

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Stavební úpravy bytu Rumiště 11, byt č.7

b) místo stavby

Obec: Brno, část - Trnitá(490393)

Parcelní číslo: 1118/2

Katastrální území: Trnitá(610950)

Číslo LV: 10001

Výměra [m2]: 393

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Budova s číslem popisným: Brno-část Trnitá; č. p. 328/11; bytový dům

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Architektura a interiér - Šimůnek a partners

Projekční kancelář

Náměstí 75/15, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 11174412

A.2 Seznam vstupních podkladů

Údaje katastru nemovitostí (http://www.cuzk.cz/)

Zaměření bytu

A.3 Údaje o území

Bytový dům č.p. 328/11 se nachází na pozemku parc.č. 1118/2, k.ú. Trnitá. Jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří. Území se nenachází v žádném ochranném pásmu.

A.4 Údaje o stavbě

a) účel užívání stavby,

Objekt je užíván jako bytový dům, jehož součástí je řešení stavebních úprav – rekonstrukce stávajícího bytu č. 7, nacházející se v 4.NP.

b) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

c) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není nijak chráněna.

d) kapacity stavby-bytu

užitná plocha:  29,25m2

počet funkčních jednotek a jejich velikosti: 1 bytová jednotka

počet uživatelů: 2 osoby

e) základní bilance stavby - zůstane stávající.

B Souhrnná technická zpráva

a) celkový popis stavby

V rámci projektové dokumentace jsou řešeny stavební úpravy bytu Rumiště 11 , byt č.7.

Stavební úpravy – bourací práce, demontáže, nové konstrukce a předměty jsou patrny z výkresové dokumentace.

Úprava dispozičního řešení – ve stávajícím pokoji bude zřízen kuchyňský kout, ve stávající chodbě bude vestavěna koupelna s wc.

Bourací práce :

- vybourání stávajících vstupních  dveří včetně nadsvětlíku a bočního okna

- vybourání části zděné příčky a dveří mezi chodbou a pokojem

- vybourání stávajících keramických obkladů stěn v chodbě (ca 1,5m2)

- odstranění všech stávajících podlahových krytin vč podkladních vrstev

- demontáž keramického umyvadla a stávající kuchyňské linky

- demontáže plynových spotřebičů (sporák,WAFa karma) vč rozvodů plynu

Nové konstrukce :

- dozdění  příčky mezi chodbou a pokojem (posunutí dveří)

- dozdění  vstupní stěny po  vybourání chodbového jednoduše zaskleného okna

- provedení dělící SDK stěny mezi pokojem a novým kuchyňským koutem

- provedení dělící SDK stěny mezi chodbou a koupelnou

- provedení úprav povrchů

- provedení vyrovnání podkladních vrstev podlah

- provedení nových podlahových krytin

- provedení nových keramických obkladů

Omítky:

- budou provedeny opravy vápenných omítek stěn a stropů do 20% plochy. Počítá se s opravami po

rozvodech  elektro a ZTI, oškrábání všech stávajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x kompletní

výmalba bílou barvou

Podlahy:

- stávající skladby podlah v bytě budou z větší části zachovány – po odstranění stávajícího PVC vč.

podkladní dřevotřískové desky ve stávající chodbě a stávajících parket bude nutno provést

vyrovnávací nivelační stěrku.

- v koupelně bude proveden před položením keramické dlažby celoplošný hydroizolační nátěr

Keramické obklady, podlahové krytiny:

Viz výkresová dokumentace

- v koupelně bude provedena keramická dlažba a obklad do předepsané výšky.

Bude zde provedena úprava spár styků zařizovacích předmětů a keramických obkladů/dlažby

transparentním sanitárním silikonovým tmelem. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat  v místech

sprchového koutu. Sprchový kout bude pod obkladem izolován dvojnásobným hydroizolačním

nátěrem.

- v chodbě bude položena nová keramická dlažba (včetně vyrovnání stávající podkladní

vrstvy)

- v pokoji a kuchyni bude stávající parketová podlaha odstraněna a bude provedena nová - plovoucí

Kuchyně:

- nové dispoziční řešení (umístění kuchyňské linky) je patrno z výkresové dokumentace

- v kuchyni bude nová kuchyňská linka (ze standardizovaných modulů viz. schéma), dřez nerezový s

odkapem, samostatná el. trouba s el. varnou deskou

- nově je zde řešeno odsávání par pomocí digestoře

- samostatně stojící lednička (není předmětem dodávky) bude součástí kuchyňské linky

WC, Koupelna:

- WC je součástí  koupelny

- bude zde klozet - kombi, umyvadlo s pákovou stojánkovou baterií, zděný sprchový kout se

závěsem, vč. pákové baterie, otopný žebřík s elektrickou  vložkou

- nad umývadlem bude osazeno zrcadlo 600/450 spolu s osvětlením zrcadla

- bude proveden nový keramický obklad do předepsané výšky (2,1m) a nová keramická dlažba

- je zde navržen umístění pračky a elektrokotle se zásobníkem pro ohřev vody

Výplně otvorů:

dveře:

- vstupní dveře do bytu budou vyměněny za nové

- specifikace dveří – levé 900x1970 plné s požární odolností EI 30

- obložková  zárubeň s požární odolností EI 30

- bezpečnostní kování

- interiérové stávající dveře mezi chodbou a pokojem budou nové – ze 2/3 prosklené , stejně tak dveře

do nově navržené  koupelny (vše vč.obložkových zárubní)

- přechody mezi jednotlivými druhy podlah řešeny podlahovými

lištami

okna:

- jsou stávající – nová, plastová s dvojsklem. Nutno provést očištění a seřízení

Vytápění, ohřev TUV:

-  je navrženo kompletně nové etážové vytápění pomocí  elektrokotle se zásobníkovým ohřívačem

umístěném v koupelně -   viz. projekt  vytápění.

ZTI (vodoinstalace, odpady):

- viz. projekt ZTI – budou provedeny instalace kompletně nových rozvodů a zařizovacích předmětú

VZT:

- v koupelně  bude zřízeno nucené větrání pomocí radiálního ventilátoru s časovým

Spínačem a odtahem přes obvodovou stěnu do světlíku

- v kuchyni bude instalována digestoř s odtahem AL flexibilním potrubím průměru 125 mm

do světlíku, potrubí bude tepelně izolováno a opláštěno SDK

Elektroinstalace :

- bude provedena zcela nová - viz. projekt elektroinstalace.

Ve Valašském Meziříčí 07/2016

Vypracoval: Ing. Ivan Hons