## Průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva

Akce                           :   STAVEBNÍ ÚPRAVY  BYTU RUMIŠTĚ 11  , BYT Č.4

Objednatel                  : Statutární město Brno,

Dominikánské náměstí 196/1,

Brno-město, 602 00

Místo                           : Brno – město

Projektant                   :  Architektura & interier

Miroslav Šimůnek

Seifertova 702

korespondenční adresa : Náměstí 75/15

757 01 Valašské Meziříčí

IČO                             :   11174412

Vypracoval		    :  Ing. Ivan Hons

Kontroloval                :  ing. Emil Mikuláštík

Příční 4/684

757 01 Valašské Meziříčí

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,

statika a dynamika staveb

Datum                        :   07/2016

Číslo paré :

S.1.1

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Stavební úpravy bytu Rumiště 11, byt č.4

b) místo stavby

Obec: Brno, část - Trnitá(490393)

Parcelní číslo: 1118/2

Katastrální území: Trnitá(610950)

Číslo LV: 10001

Výměra [m2]: 393

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Budova s číslem popisným: Brno-část Trnitá; č. p. 328/11; bytový dům

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Architektura a interiér - Šimůnek a partners

Projekční kancelář

Náměstí 75/15, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 11174412

A.2 Seznam vstupních podkladů

Údaje katastru nemovitostí (http://www.cuzk.cz/)

Zaměření bytu

A.3 Údaje o území

Bytový dům č.p. 328/11 se nachází na pozemku parc.č. 1118/2, k.ú. Trnitá. Jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří. Území se nenachází v žádném ochranném pásmu.

A.4 Údaje o stavbě

a) účel užívání stavby,

Objekt je užíván jako bytový dům, jehož součástí je řešení stavebních úprav – rekonstrukce stávajícího bytu č. 4, nacházející se ve 3.NP.

b) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

c) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není nijak chráněna.

d) kapacity stavby-bytu

užitná plocha:  57,65m2

počet funkčních jednotek a jejich velikosti: 1 bytová jednotka

počet uživatelů: 3-4 osoby

e) základní bilance stavby - zůstane stávající.

B Souhrnná technická zpráva

a) celkový popis stavby

V rámci projektové dokumentace jsou řešeny stavební úpravy bytu Rumiště 11 , byt č.7.

Stavební úpravy – bourací práce, demontáže, nové konstrukce a předměty jsou patrny z výkresové dokumentace.

Stávající dispoziční řešení – budou provedeny drobné úpravy v koupelně.

Bourací práce, demontáže:

- bourací budou v minimálním rozsahu, jedná se převážně o demontáže, bude provedeno:

- odstranění stávajících keramických obkladů v koupelně (ca 9,5m2)

- odstranění stávajících keramických obkladů v kuchyni (ca 4 m2)

- demontáže dřevěných obkladů ve WC (ca 4m2)

- odstranění všech stávajících podlahových krytin vč začištění podkladních vrstev

- demontáž stávajících zařizovacích předmětů a stávající kuchyňské linky

- demontáže stávajících plynových spotřebičů (sporák, kotel a karma) vč připojovacích rozvodů plynu

Nové konstrukce :

- provedení vyzdívky sprchového koutu

- provedení vyrovnání podkladních vrstev podlah

- provedení nových keramických obkladů a dlažeb

- provedení nových podlahových krytin

Omítky:

- budou provedeny opravy vápenných omítek stěn a stropů do 20% plochy. Počítá se s opravami po

rozvodech  elektro a ZTI, oškrábání všech stávajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x kompletní

výmalba bílou barvou

Podlahy:

- stávající vlysová podlaha v pokojích bude zachována a repasována

- v ostatních místnostech budou stávající podlahové krytiny nahrazeny novými, podkladní vrstvy se

předpokládá zachovat – nutno sjednotit výšky čisté podlahy – nivelační stěrka

Keramické obklady, podlahové krytiny:

Viz výkresová dokumentace

- v koupelně a WC bude provedena keramická dlažba (vč. celoplošné hydroizolační stěrky) a obklad

do  předepsané výšky.

Bude zde provedena úprava spár styků zařizovacích předmětů a keramických obkladů/dlažby

transparentním sanitárním silikonovým tmelem. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat  v místech

sprchového koutu. Sprchový kout bude pod obkladem a dlažbou izolován dvojnásobným

hydroizolačním nátěrem

- v chodbě, kuchyni a spíži bude položena krytina z PVC (včetně vyrovnání stávající podkladní

vrstvy)

- v pokojích bude stávající parketová podlaha repasována

Kuchyně:

- dispoziční řešení je patrno z výkresové dokumentace

- v kuchyni bude nová kuchyňská linka (ze standardizovaných modulů viz. schéma), dřez nerezový s

odkapávačem, samostatná el. trouba s el. varnou deskou, příprava pro myčku nádobí

- nově je zde řešeno odsávání par pomocí digestoře

- samostatně stojící lednička (není předmětem dodávky) bude součástí kuchyňské linky

WC, Koupelna:

- WC je samostatné, stávající klozet s nádržkou bude nahrazen novým klozetem kombi, budou zde

provedeny nové keramické obklady a dlažby

- v koupelně bude umyvadlo s pákovou stojánkovou baterií, zděný sprchový kout se

závěsem, vč. nástěnné sprchové pákové baterie, otopný žebřík bez elektrické vložky

- nad umývadlem bude osazeno zrcadlo 600/450 spolu s osvětlením zrcadla

- bude proveden nový keramický obklad do předepsané výšky (2,1m) a nová keramická dlažba

- je zde navrženo umístění pračky a plynového kotle se zásobníkem pro ohřev vody

Výplně otvorů:

dveře:

- provedení repase všech dveří vč zárubní (vše v dřevěném rustikálním provedení – přebroušení,

přetmelení,  nový nátěr,  opravy popř. výměna kování… )

- přechody mezi jednotlivými druhy podlah řešit přechodovými  lištami

okna:

- jsou stávající – nová, plastová s dvojsklem. Nutno provést očištění a seřízení

Vytápění, ohřev TUV, plynoinstalace:

-  stávající plynový kotel a karma budou nahrazeny novým plynovým kondenzačním kotlem se

zásobníkovým ohřívačem umístěném v koupelně -   viz. projekt  vytápění.

-  stávající rozvody plynu budou po revizi upraveny popř. vyměněny

ZTI (vodoinstalace, odpady):

- viz. projekt ZTI – budou provedeny instalace kompletně nových rozvodů a zařizovacích předmětů

VZT:

- v koupelně  bude zřízeno nucené větrání pomocí radiálního ventilátoru s časovým  spínačem a

odtahem do předpokládaného (funkčního) větracího průduchu

- v kuchyni bude instalována digestoř s odtahem AL flexibilním potrubím průměru 125 mm

do dvorní fasády, potrubí bude tepelně izolováno a opláštěno SDK

- ve WC bude zřízeno nucené větrání pomocí radiálního ventilátoru s časovým  spínačem a

odtahem do dvorní fasády

Elektroinstalace :

- bude provedena zcela nová - viz. projekt elektroinstalace.

Ve Valašském Meziříčí 07/2016

Vypracoval: Ing. Ivan Hons