## Průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva

Akce                           :   STAVEBNÍ ÚPRAVY  BYTU VLHKÁ  6  , BYT Č.5

Objednatel                  : Statutární město Brno,

Dominikánské náměstí 196/1,

Brno-město, 602 00

Místo                           : Brno – město

Projektant                   :  Architektura & interier

Miroslav Šimůnek

Seifertova 702

korespondenční adresa : Náměstí 75/15

757 01 Valašské Meziříčí

IČO                             :   11174412

Vypracoval		    :  Ing. Ivan Hons

Kontroloval                :  ing. Emil Mikuláštík

Příční 4/684

757 01 Valašské Meziříčí

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,

statika a dynamika staveb

Datum                        :   07/2016

Číslo paré :

S.1.1

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Stavební úpravy bytu Vlhká 6, byt č.5

b) místo stavby

Obec: Brno (582786)

Parcelní číslo: 678

Katastrální území: Zábrdovice(610704)

Číslo LV: 10001

Výměra [m2]: 205m2

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Budova s číslem popisným: Brno-Zábrdovice; č. p. 162/6; objekt k bydlení

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Architektura a interiér - Šimůnek a partners

Projekční kancelář

Náměstí 75/15, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 11174412

A.2 Seznam vstupních podkladů

Údaje katastru nemovitostí (http://www.cuzk.cz/)

Zaměření bytu

A.3 Údaje o území

Bytový dům č.p. 162/6 se nachází na pozemku parc.č. 678, k.ú. Zábrdovice. Jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří. Území se nenachází v žádném ochranném pásmu.

A.4 Údaje o stavbě

a) účel užívání stavby,

Objekt je užíván jako bytový dům, jehož součástí je řešení stavebních úprav – rekonstrukce stávajícího bytu č. 1, nacházející se v 1.NP.

b) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

c) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není nijak chráněna.

d) kapacity stavby-bytu

užitná plocha:  25,2m2

počet funkčních jednotek a jejich velikosti: 1 bytová jednotka

počet uživatelů: 2 osoby

e) základní bilance stavby - zůstane stávající.

B Souhrnná technická zpráva

a) celkový popis stavby

V rámci projektové dokumentace jsou řešeny stavební úpravy bytu Vlhká 6 , byt č.5.

Stavební úpravy – bourací práce, demontáže, nové konstrukce a předměty jsou patrny z výkresové dokumentace.

Úprava dispozičního řešení - v pokoji bude zřízen kuchyňský kout.

Bourací práce :

- vybourání stávajících dvou vnitřních dveří včetně zárubní

- vybourání příčky mezi chodbou a koupelnou a chodbou a pokojem

- vybourání stávajících keramických obkladů stěn v koupelně  z 90% provedeny, zbývá odstranit lepící vrstvu

- vybourání keramických dlažeb – koupelna , chodba

- odstranění stávající skladby podlahových k-cí – koupelna, chodba

- demontáž všech zařizovacích předmětů v koupelně vč. vybourání vany

- demontáž stávající kuchyňské linky umístěné v pokoji (není napojena na ZTI)

- osekání vnitřních omítek narušené netěsností potrubí kanalizace (ca 2,5m2)

Nové konstrukce :

- úpravy příčky mezi chodbou a koupelnou (posunutí dveří)

- provedení dělící SDK stěny mezi pokojem a novým kuchyňským koutem

Omítky:

- budou provedeny opravy vápenných omítek stěn a stropů do 20% plochy. Počítá se s opravami po

rozvodech  elektro a ZTI, oškrábání všech stávajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x kompletní

výmalba bílou barvou

- v místě lokální vlhkosti bude provedena sanační omítka(ca 2,5m2).

Podlahy:

- stávající skladby podlah v bytě budou z větší části zachovány – po vybourání keramické dlažby

v chodbě a  koupelně a  odstranění parket v kuchyni je nutno sjednotit výšku s vlysovou krytinou v

pokoji

- v koupelně bude proveden před položením keramické dlažby celoplošný hydroizolační nátěr

Keramické obklady, podlahové krytiny:

Viz výkresová dokumentace

- v koupelně bude provedena keramická dlažba a obklad do předepsané výšky.

Bude zde provedena úprava spár styků zařizovacích předmětů a keramických obkladů/dlažby

transparentním sanitárním silikonovým tmelem. Zvýšenou pozornost je třeba věnovat  v místech

sprchového koutu. Sprchový kout bude pod obkladem izolován dvojnásobným hydroizolačním

nátěrem.

- v chodbě a v kuchyni bude položena nová keramická dlažba (včetně vyrovnání stávajícího podkladu

- v pokoji bude stávající parketová podlaha po odstranění laminátových lamel repasována

Kuchyně:

- nové dispoziční řešení (umístění kuchyňské linky) je patrno z výkresové dokumentace

- v kuchyni bude nová kuchyňská linka (ze standardizovaných modulů viz

schéma), dřez nerezový s odkapem, samostatná el. trouba s el. varnou deskou a příprava pro pračku.

- nově je zde řešeno odsávání par pomocí digestoře

- samostatně stojící lednička – není obsahem dodávky

WC, Koupelna:

- WC je součástí  koupelny

- bude zde závěsný klozet, umyvadlo s pákovou stojánkovou baterií, zděný sprchový kout se

závěsem, vč. pákové baterie, otopný žebřík s elektrickou  vložkou

- nad umývadlem bude osazeno zrcadlo 600/450 spolu s osvětlením zrcadla

- bude proveden nový keramický obklad do předepsané výšky a nová keramická dlažba

- je zde navržen nový SDK podhled z desek GKBI tl. 12,5 mm - sdk do vlhkého prostředí vč.

parozábrany a tepelné izolace tl . 120mm (Isover)

Výplně otvorů:

- dveře:

- vstupní dveře do bytu budou vyměněny za nové

- specifikace dveří – levé 900x1970 plné s požární odolností EI 30

- ocelová zárubeň s požární odolností EI 30

- bezpečnostní kování

- interiérové dveře budou kompletně vyměněny vč.obložkových zárubní

- přechody mezi jednotlivými druhy podlah řešeny podlahovými

lištami

- okna:

- jsou stávající – nová, plastová s dvojsklem

Vytápění, ohřev TUV:

-  je stávající – centrální. Budou zachovány stávající rozvody, otopná tělesa budou osazena nová vč.

termostatických hlavic (viz. projekt  vytápění).

ZTI (vodoinstalace, odpady):

- viz. projekt ZTI – budou provedeny instalace nových rozvodů a zařizovacích spotřebičů

VZT:

- v koupelně  bude zřízeno nucené větrání – AL flexibilní potrubí průměru 125mm– nad nově zřízeným

SDK podhledem, mřížky ve stěně, odtah přes obvodovou stěnu do světlíku

- v kuchyni bude instalována digestoř s odtahem AL flexibilním potrubím průměru 125 mm

do světlíku, potrubí bude tepelně izolováno a opláštěno SDK

Elektroinstalace :

- viz. projekt elektroinstalace.

Ve Valašském Meziříčí 07/2016

Vypracoval: Ing. Ivan Hons