Bytový dům Rumiště 7, Brno

Byt č.2 – 1.NP – stavební úpravy bytu

Zdravotní technika

Technická zpráva

Projektová dokumentace řeší zdravotechnické instalace v rámci rekonstrukce – stavebních úprav stávajícího bytu č.2 v 1.NP bytového domu v ulici Rumiště č.p. 328/11 v Brně-část Trnitá.

Celkový popis - byt č.1

V tomto bytě je stávající dispoziční řešení v základě zachováno. Drobné dispoziční úpravy jsou navrženy v sociálním zázemí (koupelna, WC, nová technická místnost).

V koupelně bude instalováno  nové umyvadlo, zděný sprchový kout se závěsem. Je zde navrženo umístění pračky. V technické místnosti je bude elektrokotel se

zásobníkovým ohřívačem.

Ve WC bude instalován kombi klozet a malé umyvadlo.

V kuchyni bude linka s dřezem a přípravou pro myčku. Součástí linky bude  el. trouba vč varné desky a odsávače par. Je počítáno s umístěním lednice jako součást linky(není ale předmětem dodávky)

Veškeré instalace v bytě budou provedeny nově.

Kanalizace:

Nové zařizovací předměty budou napojeny novým kanalizačním potrubím do stávající stoupačky.  Skutečný stav a umístění stoupačky bude ověřeno při zahájení staveních úprav. Je nutné počítat s požadavkem investora - možnost výměny stoupačky v délce konstrukční výšky bytu a provedení nových odboček.

Nové připojovací potrubí je navrženo z trub plastových hrdlových PP-HT.

Potrubí bude vedeno v drážkách ve zdivu nebo v podlaze. Pro pračku (v koupelně) a myčku (v kuchyni) budou instalovány podmítkové sifóny..

Množství splaškových vod ( jeden byt)

celkem počet osob PO 4

roční potřeby dle přílohy č.12 k vyhl.č.120/2011 Sb. 35 m3

SPV 95 l/os/den

Q24 = Σ(PO*SPV )

Q24 = 4 x 95 = 380 l/den

Qh = Qp x kh

Qh = (380/24 x 7,2)/3600 = 0,032 l/s

dle ČSN – 2 x Qh = 0,032 x 2 = 0,064 l/s

Vnitřní kanalizace musí být provedena dle ČSN 73 6760.

Bytový dům Rumiště 7, Brno

Byt č.2 – 1.NP – stavební úpravy bytu

Zdravotní technika

Vodovod:

Umístění nového vodoměru je řešeno empiricky. Skutečnou polohu je třeba ověřit na místě.

Dle požadavku objednatele musí být instalován nový vodoměr v minimální třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení s možností osadit v budoucnosti radiový modul pro dálkový odečet .

Rozteč vodoměru musí být 110 mm a vodoměr musí být schválen dle Evropského

předpisu MID. Dimenze vodoměru DN15, průtok Q3=1,6, min. montážní koeficienty HR100 VR80 a u TV HR80 VR40.

Od vodoměru bude rozvod vody veden v drážkách v podlaze a ve stěnách k jednotlivým zařizovacím předmětům.

Pro pračku se osadí pračkový ventil. Pro myčku nádobí bude proveden přívod studené vody ukončený rohovým ventilem.

Rozvod vody v bytě bude z trub plastových polyfuzně svařovaných. Veškeré

vnitřní rozvody budou opatřeny návlekovou izolací dle platných předpisů. Rozvod

teplé vody je navržen vzhledem k malému rozsahu bez cirkulace.

Přesné trasy stoupaček v tomto bytě budou upřesněny na místě během

prací. Stoupačky jsou zakresleny dle odhadu, ale nemusí odpovídat skutečnosti.

Výpočet potřeby vody (jeden byt)

celkem počet osob PO 4

roční potřeby dle přílohy č.12 k vyhl.č.120/2011 Sb. 35 m3

SPV 95 l/os/den

Qp = Σ(PO*SPV )

Qp = 4 x 95 = 380l/den

Qd = Qp * kd

Qd = 380 x 1,25 = 475 l/den

Qh = Qp * kh

Qh = (475x 1,8)/86400 = 0,010 l/s

Roční potřeba vody:

Qr = 4 x 35 = 140 m3/rok

Vnitřní vodovod musí být proveden dle ČSN 75 5409.

.

Bytový dům Rumiště 7, Brno

Byt č.2 – 1.NP – stavební úpravy bytu

Zdravotní technika

Plynovod:

Vytápění a ohřev TV je řešen elektrokotlem se zásobníkovým ohřívačem.

Stávající plynové spotřebiče vč rozvodů budou demontovány (jedná se plynový sporák a 3x WAF).

Stávající hlavní uzávěr plynu je umístěn v bytě za vstupními dveřmi (plynoměr je v současné době zdemontován).

Zařizovací předměty:

V bytě budou osazeny nové zařizovací předměty standardního provedení.

V koupelně  je navržen kombi klozet, keramické umyvadlo šířky 550 mm s pákovou stojánkovou baterií napojenou přes rohové ventily s filtrem a plastovým sifonem. Sprcha je navržena zděná  se závěsem. Ve sprše bude osazena nástěnná páková baterie s držákem a sprchovou hadicí. V koupelně bude provedena příprava na pračku – podmítkový pračkový sifón,  pračkový  ventil.

U kuchyňské linky bude instalována stojánková dřezová páková baterie napojená přes rohové ventily s filtrem a plastový dřezový sifon a příprava pro myčku nádobí. Kuchyňský dřez s odkapávačem bude součástí dodávky linky.

Závěr

Dokumentace byla zpracována dle stavební části projektu, dle zaměření na

místě a dle požadavků investora. K dispozici není dostupná žádná dokumentace

stávajícího stavu. Z tohoto důvodu nelze přesně určit nápojná místa instalací, které

jsou vedeny převážně ve zdivu. Proto je nutné brát tuto dokumentaci pouze

orientačně a umístění stávajících stoupaček upřesnit na místě po vybourání

stávajících zařizovacích předmětů. Pokud  budou stávající stoupačky ve špatném

stavu a nebude možné se na ně napojit, je nutné konzultovat s objednatelem jejich

výměnu.

Veškeré stávající rozvody v bytech budou demontovány včetně zařizovacích

předmětů. Nové zařizovací předměty je nutné konzultovat s objednatelem, stejně

jako druhy použitých materiálů instalací kanalizace a vody.

Spáry mezi zařizovacími předměty a keramickým obkladem/dlažbou budou vytmeleny transparentním sanitárním silikonovým tmelem.

Ke všem výrobkům použitých na stavbě budou doloženy certifikáty, atesty a technické listy výrobce.

Součástí dodávky stavby je provedení  a protokolární doložení  těsnostních a tlakových zkoušek.

Vypracoval: ing. Ivan Hons