## Průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva

Akce                           :   STAVEBNÍ ÚPRAVY  BYTU RUMIŠTĚ 7  , BYT Č.2

Objednatel                  : Statutární město Brno,

Dominikánské náměstí 196/1,

Brno-město, 602 00

Místo                           : Brno – město

Projektant                   :  Architektura & interier

Miroslav Šimůnek

Seifertova 702

korespondenční adresa : Náměstí 75/15

757 01 Valašské Meziříčí

IČO                             :   11174412

Vypracoval		    :  Ing. Ivan Hons

Kontroloval                :  ing. Emil Mikuláštík

Příční 4/684

757 01 Valašské Meziříčí

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby,

statika a dynamika staveb

Datum                        :   07/2016

Číslo paré :

S.1.1

A Průvodní zpráva

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Stavební úpravy bytu Rumiště 7, byt č.2

b) místo stavby

Obec: Brno, část - Trnitá(490393)

Parcelní číslo: 1117/1

Katastrální území: Trnitá(610950)

Číslo LV: 10001

Výměra [m2]: 592

Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

Budova s číslem popisným: Brno-část Trnitá; č. p. 345/7; bytový dům

A.1.2 Údaje o vlastníkovi

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Architektura a interiér - Šimůnek a partners

Projekční kancelář

Náměstí 75/15, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 11174412

A.2 Seznam vstupních podkladů

Údaje katastru nemovitostí (http://www.cuzk.cz/)

Zaměření bytu

A.3 Údaje o území

Bytový dům č.p. 328/11 se nachází na pozemku parc.č. 1117/1, k.ú. Trnitá. Jedná se o zastavěnou plochu a nádvoří. Území se nenachází v žádném ochranném pásmu.

A.4 Údaje o stavbě

a) účel užívání stavby,

Objekt je užíván jako bytový dům, jehož součástí je řešení stavebních úprav – rekonstrukce stávajícího bytu č. 2, nacházející se v 1.NP.

b) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

c) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není nijak chráněna.

d) kapacity stavby-bytu

užitná plocha:  91,60m2

počet funkčních jednotek a jejich velikosti: 1 bytová jednotka

počet uživatelů: 4 osoby

e) základní bilance stavby - zůstane stávající.

B Souhrnná technická zpráva

a) celkový popis stavby

V rámci projektové dokumentace jsou řešeny stavební úpravy bytu Rumiště 7 , byt č.2.

Stavební úpravy – bourací práce, demontáže, nové konstrukce a předměty jsou patrny z výkresové dokumentace.

Stávající dispoziční řešení bude v základě zachováno s drobnými úpravami v sociálním zázemí. Tyto jsou zřejmé z výkresové dokumentace.

Bourací práce, demontáže:

- demontáže zařizovacích předmětů, kuch. linky

- demontáže WAF(3x) vč rozvodů plynu(22mb) a plynového sporáku v kuchyňské lince

- vybourání příček ve stávajícím WC (m.č.1.02) a koupelně (m.č.1.03)

- demontáž stáv. vzt vč. SDK podhledu a kastlu (m.č. 1.01. m.č. 1.02)

- demontáž stávajícího podhledu v koupelně (m.č. 1.03) - popř. revize provedení

- odstranění stávajících keramických obkladů a dlažeb vč. podkladních vrstev (navržena nová skladba  v tl. 170mm

- odstranění koberce poškozených vlysů v pokoji  v m.č. 1.05

- demontáž stávající lehké dělící stěny z DTD v m.č. 1.06

- demontáže všech vnitřních dveří – ( dveře vč vstupních budou nové, zárubně v místn. č. 1.01, 1.04, 1.05, 1.06 budou repasovány, v m.č. 1.02 a 1.03 budou vybourány)

Nové konstrukce :

- provedení nových vyzdívek dle dispozičních úprav

- provedení nových rozvodů ZTI, VZT, elektroinstalace

- provedení nových podkladních vrstev keramických podlah

- provedení úprav povrchů stěn, keramických obkladů a dlažeb

Omítky:

- budou provedeny opravy vápenných omítek stěn a stropů do 20% plochy. Počítá se s opravami po

rozvodech  elektro a ZTI, oškrábání všech stávajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x kompletní

výmalba bílou barvou. Nové příčky budou upraveny novou štukovou omítkou vč výmalby.

Podlahy:

- stávající vlysová podlaha v pokojích bude zachována a repasována (poškozené části budou

vyměněny)

- v ostatních místnostech bude stávající keramická dlažba nahrazena novou, včetně nových

podkladních  vrstev  a hydroizolace – navržená skladba viz výkresová dokumentace

Keramické obklady, podlahové krytiny:

Viz výkresová dokumentace

- v koupelně a WC bude provedena keramická dlažba a obklad do  předepsané výšky.

Bude zde provedena úprava spár styků zařizovacích předmětů a keramických obkladů/dlažby

transparentním sanitárním silikonovým tmelem.

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat v místech sprchového koutu. Sprchový kout bude  pod

obkladem izolován dvojnásobným hydroizolačním nátěrem

- v chodbě, kuchyni a spíži bude položena krytina z PVC (včetně vyrovnání stávající podkladní

vrstvy)

- v pokojích bude stávající parketová podlaha repasována

Kuchyně:

- dispoziční řešení je stávající

- v kuchyni bude nová kuchyňská linka (ze standardizovaných modulů viz schéma), dřez nerezový s

odkapávačem, samostatná el. trouba s el. varnou deskou, příprava pro myčku nádobí

- nově je zde řešeno odsávání par pomocí digestoře

- samostatně stojící lednička (není předmětem dodávky) bude součástí kuchyňské linky

WC, Koupelna:

- jsou dispozičně upraveny

- WC je samostatné, s novým klozetem kombi a malé umyvadlo, budou zde provedeny nové

keramické obklady (výšky 1,5m) a dlažby vč celkové skladby podlahy

- v koupelně bude umyvadlo s pákovou stojánkovou baterií, zděný sprchový kout se

závěsem, vč. nástěnné sprchové pákové baterie, otopný žebřík s elektrickou vložkou

- nad umývadlem bude osazeno zrcadlo 600/450 spolu s osvětlením zrcadla

- bude proveden nový keramický obklad do předepsané výšky (2,1m) a nová keramická dlažba

- je zde navrženo umístění pračky

Technická místnost

- je novou součástí dispozičních úprav, zde je navrženo umístění elektrokotle se zásobníkem pro

ohřev vody

Výplně otvorů:

dveře:

- všechny dveřní křídla budou nová

- v m.č. 1.04, 1.05, 1.06 je požadováno  provedení  repase stávajících dřevěných rám. zárubní

(přebroušení, přetmelení,  nový nátěr,  opravy popř. výměna kování… )

- v m.č. 1.02, 1.03, 1.07 budou kompletní nové dveře do obložkové zárubně

- přechody mezi jednotlivými druhy podlah řešit přechodovými  lištami

okna:

- jsou stávající – nová, plastová s dvojsklem. Nutno provést očištění a seřízení

Vytápění, ohřev TUV, plynoinstalace:

-  stávající nefunkční vytápění plynovými topidly (WAF) bude nahrazeno elektrokotlem se

zásobníkovým ohřívačem umístěném v nové technické místnosti -   viz. projekt  vytápění.

-  stávající rozvody plynu včetně spotřebičů budou zdemontovány

ZTI (vodoinstalace, odpady):

- viz. projekt ZTI – budou provedeny instalace kompletně nových rozvodů a zařizovacích předmětů

VZT:

- v koupelně, technické místnosti a WC bude zřízeno nucené větrání pomocí radiálních ventilátorů (se

zpětnou klapkou a časovým  spínačem) s odtahem hlavním AL flexibilním potrubím průměru 160 mm

do dvorní fasády (odbočky budou z Pz plechu)

- v kuchyni bude instalována digestoř s odtahem připojovacím AL flexibilním potrubím průměru

125 mm napojeným na hlavní potrubí do dvorní fasády (viz výkr. dokumentace)

- VZT potrubí bude vedeno v nově navrženém sníženém SDK  podhledu a bude tepelně izolováno

Elektroinstalace :

- bude provedena zcela nová - viz. projekt elektroinstalace.

Ve Valašském Meziříčí 07/2016

Vypracoval: Ing. Ivan Hons