Všeobecné požadavky na opravy bytů

- Prověřit možnost sjednocení více stoupaček v bytě do jedné. Byt napojit vždy na jednu stoupačku pokud to bude možné

- Dodávka kuchyňské linky vč. rozkreslení skříněk (nutno konzultovat s objednatelem)

- Sprchové kouty s nízkými vaničkami (bližší specifikace dle požadavků objednatele)

- Silikon kolem spotřebičů, vnitřní rohy obkladů, vnitřní roh obklad-dlažba atd.

- osvětlení zakončit v obytných místnostech objímkou skobou pro závěs lustru, v ostatních místnostech osadit světlo s led žárovkou vč. světla nad zrcadlem

- V dokumentaci řešit polohové umístění zásuvek vč. výšek (zejména v kuchyni)

- Výběr typu zařizovacích předmětů konzultovat s objednatelem

- U všech výrobků dodávaných na stavbu požadovat technické listy výrobce (uvést požadavek v dokumentaci)

- Velikost typ kuchyňské linky konzultovat s objednatelem

- Konzultovat s objednatelem typ použitých materiálů (rozvody, povrchy, podklady atd.)

- V případě, že požadavky objednatele vyhodnotí projektant jako nevhodné, je nutné jej na toto obratem upozornit a najít jiné vyhovující řešení

Hrnčířská 21, byt č.17 - Specifikace oprav

1+1, cca 35,9 m2  ( byt nemá sklep )

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. přívodu do bytu od hl. domovního rozvaděče vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni, příprava pro indukční desku, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6 ks zásuvek. V ostatních místnostech zřídit nutný počet zásuvek z provozních důvodů. Řešení slaboproud. rozvodů, příprava pro internet. Pokud je stávající rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost, případně provést nový rozvod STA.

- podlahy v bytě – v kuchyni a pokoji odstranění původních dřevěných podlah                (v kuchyni včetně PVC). Nahradit podlahami z PVC s novou podkladní vrstvou. V novém sociálním zařízení podlahy s novou dlažbou, v koupelně s hydroizolační stěrkou. Nové skladby podlah nesmí oproti původnímu stavu stropní konstrukci přitěžovat. Případné přechody ( mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací. Případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích.

- interiérové dveře – 1 vnitřní stávající dveře budou repasovány, oprava zasklení. V novém sociálním zařízení budou dveře nové, s obložkovou zárubní.

- vytápění – původní lokální plynové topení bude zrušeno a vybudováno nové etážové topení. Bude instalován plynový kondenzační kotel  napojený do komínu ( v případě potřeby řešit vložkování) nebo elektrokotel se zásobníkem TUV ( typ určí projektant - řešit s objednatelem) s rozvodem k otopným tělesům – radiátorům. Rozvody vést ve zdivu.  Regulace teploty termostatem nebo termohlavicemi.

ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní výměnu rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměru a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (podomítkový sifon); případná výměna nevyhovujících stoupaček v úrovni celého bytu. Osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, suchoběžný vodoměr s radiovým modulem pro dálkový odečet v třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID. Další požadavky: dimenze DN 15, průtok Q3 = 1,6, montážní poloha horizontální i vertikální, min. montážní koeficienty SV HR100 VR 80 a u TV HR80 VR40.

- koupelna – v původní podobě bytová jednotka koupelnu neobsahovala. Tato místnost bude nově vytvořena a bude obsahovat i WC. Nové zařizovací předměty        ( vana nebo sprchový kout, umyvadlo, WC kombi) vč. baterií (stojánkové), zrcadlo nad umyvadlem, obklady do výšky 2,1 m, koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění, zřízení připojení pro pračku (odpad+zásuvka), zásuvka k umyvadlu (fén  apod.), Nucené větrání ventilátorem (časový doběh+hydrostat), napojení do komínového průduchu .

- WC - v původní podobě bytová jednotka WC neobsahovala. V novém řešení bude WC součástí koupelny.

- kuchyně – odstranění původní kuchyňské linky s dřezem a sporákem, odstranění sprchového boxu a umyvadla. Zrušit dřevěnou podlahu, obklad stěny  Kuchyňskou linku novou (v modulovém řešení vel. max. 2,5m), dřez nerezový s odkapem, samostatně stojící el. trouba + el. plotýnky, provést nové obklady, nová podlaha – PVC. Ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání vestavnou digestoří, pokud nelze provést vývod, navrhnout cirkulační.

- počítá se s opravou původních omítek na stěnách v rozsahu 25% jejich plochy po provedení nových rozvodů, bude provedeno oškrábání všech maleb, přetmelení, penetrace a 2x kompletní výmalba. Na stropech nové SDK podhledy s tepelně izolační vrstvou dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov- část 2: Požadavky  ( byt se nachází pod nevytápěným prostorem půdy, kde je v realizaci půdní vestavba – akce přerušena).  Zapravit otvor v okenním parapetu po odstranění plynového topidla.  Venkovní omítka bude opatřena nátěrem v barvě stávající fasády.

- nové svislé konstrukce nového sociálního zařízení nesmí přitěžovat stávající konstrukci stropu, pokud nebudou navržena nutná opatření ( na základě statického posouzení).

- zřídit nucené větrání koupelny a WC;  odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří.

- vstupní dveře do bytu stávající dřevěné v sestavě s oknem a nadsvětlíkem - repasovat.

- zvonek umístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného a  rozvodu STA. V případě potřeby provést tyto rozvody nové.

- okna  stávající plastová s izolačním dvojsklem - seřídit, očistit.