Všeobecné požadavky na opravy bytů

- Prověřit možnost sjednocení více stoupaček v bytě do jedné. Byt napojit vždy na jednu stoupačku pokud to bude možné

- Dodávka kuchyňské linky vč. rozkreslení skříněk (nutno konzultovat s objednatelem)

- Sprchové kouty s nízkými vaničkami (bližší specifikace dle požadavků objednatele)

- Silikon kolem spotřebičů, vnitřní rohy obkladů, vnitřní roh obklad-dlažba atd.

- osvětlení zakončit v obytných místnostech objímkou skobou pro závěs lustru, v ostatních místnostech osadit světlo s led žárovkou vč. světla nad zrcadlem

- V dokumentaci řešit polohové umístění zásuvek vč. výšek (zejména v kuchyni)

- Výběr typu zařizovacích předmětů konzultovat s objednatelem

- U všech výrobků dodávaných na stavbu požadovat technické listy výrobce (uvést požadavek v dokumentaci)

- Velikost typ kuchyňské linky konzultovat s objednatelem

- Konzultovat s objednatelem typ použitých materiálů (rozvody, povrchy, podklady atd.)

- V případě, že požadavky objednatele vyhodnotí projektant jako nevhodné, je nutné jej na toto obratem upozornit a najít jiné vyhovující řešení

Bayerova 7, byt č. 4 - Specifikace oprav

2+1, cca 80,5 m2 ( sklep 6,0 m2)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. přívodu do bytu od hl. domovního rozvaděče, vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, příprava pro indukční desku, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6 ks zásuvek. V ostatních místnostech zřídit nutný počet zásuvek z provozních důvodů. Řešení slaboproud. rozvodů, příprava pro internet. Řešit  rozvod STA.

- podlahy v bytě – v předsíni a v kuchyni odstranit původní PVC povlak, ve 2 pokojích repasovat stávající parkety s novými lištami. V jednom pokoji odstranit lamino parkety a položit PVC. Nová PVC podlaha bude položena také v komoře. Stará dlažba bude odstraněna v koupelně a na WC. V těchto místnostech bude provedena dlažba nová, v koupelně s hydroizolační stěrkou. Nové skladby podlah nesmí oproti původnímu stavu stropní konstrukci přitěžovat. Případné přechody (mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací. Případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích.

- interiérové dveře – s obložkovými zárubněmi budou repasovány.

- vytápění bytové jednotky – původní etážové vytápění s plynovým kotlem v koupelně  bude zrušeno a vybudováno nové etážové topení. Bude instalován plynový kondenzační kotel  napojený do komínu ( v případě potřeby řešit vložkování) nebo elektrokotel se zásobníkem TUV ( typ určí projektant - řešit s objednatelem) s rozvodem k otopným tělesům – radiátorům s termohlavicemi. Rozvody vést ve zdivu.

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní výměnu rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměru a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (podomítkový sifon); případná výměna nevyhovujících stoupaček v úrovni celého bytu.

Osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, suchoběžný vodoměr s radiovým modulem pro dálkový odečet v třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID. Další požadavky: dimenze DN 15, průtok Q3 = 1,6, montážní poloha horizontální i vertikální, min. montážní koeficienty SV HR100 VR 80 a u TV HR80 VR40.

- koupelna –  vybourání keram. dlažby, obkladů, vany, umyvadla a plynového kotle. Nové zařizovací předměty ( sprch. kout 900 x 900 mm, umyvadlo) vč. baterií (stojánkové), zrcadlo nad umyvadlem, obklady do výšky min. 2,1 m, koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění, zřízení připojení pro pračku (odpad+zásuvka), zásuvka fén apod.), nově nucené větrání (časový doběh+hydrostat) vyústěné do dvorní fasády.  Původní okno zachovat.

- WC - odstranění původního WC, podlahy a obkladů. Bude osazen nový klozet, kombi WC,  podlaha – keramická dlažba. V místnosti instalovat malé umyvadlo se studenou vodou.  Nově nucené větrání (časový doběh+hydrostat) vyústěné do dvorní fasády.

- kuchyně – odstranění podlahy z PVC, obkladu stěny a sporáku.  Kuchyňskou linku novou (v modulovém řešení vel. max. 2,5m ), dřez nerezový s odkapem, samostatně stojící el. trouba + el. plotýnky, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání vestavnou  digestoří s odtahem do dvorní fasády, pokud nelze provést vývod, navrhnout digestoř cirkulační.

- počítá se s opravami omítek po rozvodech elektroinstalací a ZTI v rozsahu 10% jejich plochy, oškrábání všech zbývajících maleb,  přetmelení, penetrace a 2x výmalba.

- zřídit nucené větrání koupelny a WC; řešit detail prostupu fasádou, odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří.

- vstupní dveře do bytu stávající dřevěné s obložkovou zárubní repasovat, opravit,  vyměnit kování.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného, v případě potřeby provést tyto rozvody nové. Řešit nový rozvod  STA.

- okna a balkonové dveře stávající plastové s izolačním dvojsklem, pouze seřídit, očistit.

- balkon – položit dlažbu s hydroizolační stěrkou, nátěr zábradlí, odstranění části ocel. kce na zábradlí dodatečně upevněné.