Všeobecné požadavky na opravy bytů

- Prověřit možnost sjednocení více stoupaček v bytě do jedné. Byt napojit vždy na jednu stoupačku pokud to bude možné

- Dodávka kuchyňské linky vč. rozkreslení skříněk (nutno konzultovat s objednatelem)

- Sprchové kouty s nízkými vaničkami (bližší specifikace dle požadavků objednatele)

- Silikon kolem spotřebičů, vnitřní rohy obkladů, vnitřní roh obklad-dlažba atd.

- osvětlení zakončit v obytných místnostech objímkou skobou pro závěs lustru, v ostatních místnostech osadit světlo s led žárovkou vč. světla nad zrcadlem

- V dokumentaci řešit polohové umístění zásuvek vč. výšek (zejména v kuchyni)

- Výběr typu zařizovacích předmětů konzultovat s objednatelem

- U všech výrobků dodávaných na stavbu požadovat technické listy výrobce (uvést požadavek v dokumentaci)

- Velikost typ kuchyňské linky konzultovat s objednatelem

- Konzultovat s objednatelem typ použitých materiálů (rozvody, povrchy, podklady atd.)

- V případě, že požadavky objednatele vyhodnotí projektant jako nevhodné, je nutné jej na toto obratem upozornit a najít jiné vyhovující řešení

Botanická 41, byt č. 10 - Specifikace oprav

2+1, cca 50,30 m2  (sklep 5,10 m2 )

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. přívodu do bytu od hl. domovního rozvaděče, vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, příprava pro indukční desku, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6 ks zásuvek. V ostatních místnostech zřídit nutný počet zásuvek z provozních důvodů. Řešení slaboproud. rozvodů, příprava pro internet. Pokud je stávající rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost, případně provést nový rozvod STA.

- podlahy v bytě – v obou pokojích repasovat původní parkety pokud to bude technicky možné. Nové dřevěné lišty u stěn. V pokoji se vstupem na balkon bude opravena teracová deska tvořící práh balkonových dveří. Pokud to nebude technicky možné, bude celá deska nahrazena jiným materiálem. V předsíni na stávající lité teraco položit PVC povrch a nahradit keramický sokl PVC lištou. V kuchyni bude nová PVC podlaha. Stará dlažba bude odstraněna v koupelně, kde bude provedena dlažba nová, s hydroizolační stěrkou, která bude provedena i pod obkladem u sprchového boxu. V místnosti WC bude také keramická dlažba. Nové skladby podlah nesmí oproti původnímu stavu stropní konstrukci přitěžovat. Případné přechody (mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací. Případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích.

- interiérové dveře – u stávajících původních dřevěných dveří repase, nové prahy a kování.  Stávající ocelové zárubně ponechat, nový nátěr.

- vytápění v objektu centrální. Prověřit stav a funkčnost radiátorů a rozvodů ( ve zdivu), provést případně nutné opravy nebo výměnu těles. V koupelně bude radiátor nahrazen topným žebříkem bez elektrické vložky. Nové nátěry původních otopných těles, osazení nových termohlavic.

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní výměnu rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměru a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (podomítkový sifon); případná výměna nevyhovujících stoupaček v úrovni celého bytu. Stoupací potrubí nezabudované do zdiva zakrýt sádrokartonem.

Osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, suchoběžný vodoměr s radiovým modulem pro dálkový odečet v třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID. Další požadavky: dimenze DN 15, průtok Q3 = 1,6, montážní poloha horizontální i vertikální, min. montážní koeficienty SV HR100 VR 80 a u TV HR80 VR40.

- koupelna – odstranění vany, umyvadla, obkladů a dlažby. Nové zařizovací předměty   ( sprch. kout, umyvadlo) vč. baterií (stojánkové), zrcadlo nad umyvadlem, obklady do výšky min. 2,1 m, koupelnový žebřík bez elektrické vložky pro přitápění, zřízení připojení pro pračku (odpad+zásuvka), zásuvka k umyvadlu (fén apod.), nucené větrání (časový doběh+hydrostat) vyústěné do stávajícího (funkčního) větracího otvoru.

- WC – odstranění původního WC obkladu a keram. dlažby podlahy. Bude osazen nový klozet (kombi WC), provedeny obklady výšky min. 1,5 m, nucené větrání  (časový doběh) vyústěné do stávajícího (funkčního) větracího otvoru.  Podlaha – keramická dlažba.

- kuchyně – odstranění podlahy, keramického obkladu, plynového sporáku, linky a spižní skříně.  Nová podlaha z PVC, nový obklad u kuchyňské linky, kuch. linku novou  ( v modulovém řešení vel. max. 2,5m ), dřez nerezový s odkapem, samostatně stojící el. trouba + el. plotýnky, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání vestavnou digestoří, pokud nelze provést vývod, navrhnout cirkulační.

- počítá se s opravami poškozených omítek a po rozvodech elektro a ZTI v rozsahu 35 % jejich plochy, spoje vyztužit perlinkovou tkaninou. Oškrábání všech zbývajících maleb v rozsahu 100 %,  přetmelení, penetrace a 2x výmalba. Opravit trhliny v omítce mezi stropními panely a trhlinu ve stěně mezi pokoji s případnou opravou poškozeného zdiva.

- v předsíni repasovat vestavěné skříně

- oprava stávajícího balkonu. Odstranění zbytku spodní vrstvy původní podlahy. Nová podlaha – keramická dlažba se spádovou a hydroizolační vrstvou včetně okapní římsy. Repase stávajícího ocelového zábradlí s výplní drátosklem. Nové zasklívací lišty, v případě potřeby nové zasklení. Odstranění koroze, nový nátěr.

- vstupní dveře do bytu stávající dřevěné křídlo s ocelovou zárubní - repasovat, nový nátěr.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného a  rozvodu STA. V případě potřeby provést tyto rozvody nové.

- okna stávající nová plastová s izolačním dvojsklem - seřídit, očistit, případně provést drobné opravy.