Lidická 698/15  byt 3

2 NP,  velikost 2 + 1,  Plocha bytu: 64,6  m2, památkově chráněno ne, v památkové rezervaci ne

Katastrální území Brno, Veveří, Parcelní číslo 1448

Odhadované náklady: nad 200.000,-. Kč, cca 400.000,-Kč

Rekonstrukce kuchyně:

- podlahová krytina v kuchyni PVC

- nové obklady, dlažby (stanovit min. standard pomocí parametrů. Protiskluznost, otěruvzdornost) může být i specifický požadavek na tvar a barevné provedení

- kuchyňská linka dle požadavků objednatele a dispozice

- granitový dřez, odkap

- stojánková baterie s delším ramínkem

- vestavné spotřebiče (trouba,  varná deska-plyn, příprava pro myčku

- odvětrání kuchyně – digestoř vestavná do skříňky, odtah do fasády

- zřízení připojení pro pračku - přívod, odpad,  zásuvka

- místo pro samostatně stojící lednici

Rekonstrukce koupelny:

- zřízení sprchového koutu vel. max. 90x90cm, pokud možno zděný-příčka jen s nízkou vaničkou, pevné dveře (sklo, posuvné nebo otevírací dle prostoru v koupelně)

- výměna zařizovacích předmětů (pod umyvadlo sifon – ne hadici)

- koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění

- nové obklady, výška 2,1 m – popř. do výšky zárubní

- nové obklady, dlažby (stanovit min. standard pomocí parametrů. Protiskluznost, otěruvzdornost) může být i specifický požadavek na tvar a barevné provedení

- pod nové podlahy provést vyrovnání podkladu, v koupelně hydroizolace

- na podlahu dlažbu

- zásuvka k umyvadlu (fén apod.)

- nucené větrání – tiché, časový doběh + hydrostat

- osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla

- stojánkové baterie u umyvadla, u sprchy nástěnnou baterii se sprchovou posuvnou tyčí pro uchycení sprchy (tyč umístit pro pohodlné sprchování osob až do výšky 190 cm)

- okno do světlíku / do schodiště / pokud možno zazdít?? a nahradit nuceným větráním

Rekonstrukce WC:

- výměna zařizovacích předmětů za nové – geberit (pokud je dostatek místa)

- nové obklady, výška 1,6 m

- na podlahu dlažbu

- nucené větrání (časový doběh)

- pokud není WC vedle koupelny umístit na WC malé umyvadlo se studenou vodou (pokud bude prostor)

- okno do světlíku /do schodiště / pokud možno zazdít a nahradit nuceným větráním (u památek nezazdívat)

- klik-klak výpusť u umyvadla

Rekonstrukce topení:

- zřídit etážové vytápění (plynový kondenzační s interním zásobníkem,  rozvody vést ve zdi

- stávající rozvod plynu upravit, zasekat do stěn, odstranění starých plynových spotřebičů a nepotřebných rozvodů

- koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění

Rekonstrukce elektro:

- kompletní rekonstrukce elektroinstalace v bytě,  přívod do bytu, případně doplnění / úprava stávající bytové rozvodnice ve schodišti domu

- navýšení počtu zásuvek (max. 6 na místnost), zásuvky v kuchyni řešeny samostatně, doplnění osvětlení do neosvětlených částí bytu – používat dvojzásuvky

- zřízení zásuvky pro pračku, koupelnový žebřík, myčku, troubu a příprava pro indukční desku, digestoř

- nové zásuvky pro kuchyň, vč. řešení osvětlení kuchyňské linky (Led pásek nebo Led zářivka)

- nové osvětlení – LED (v SDK dělat vestavná světla)

- pokud jsou v domě rozvody STA –zkontrolovat jejich funkčnost

- rozvést husí krky pro slaboproud (internet, STA), vyvést do krabice před byt

- řešit funkčnost domovního telefonu a zvonku

Rekonstrukce ZTI:

- osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID, – všude nyní osazujeme jeden typ vodoměru s radiovým odečtem (viz technický list) – vodoměry zajišťuje naše externí firma

- zřídit vývod pro připojení pračky a myčky

- kompletně vyměnit všechny rozvody odpadů a vody, pokud možno tak i stoupačku v bytě (připravit pro rekonstrukci stupaček v domě – ponechat otvory, překryté krytem popř. obkladem, popř. ponechat v bytě náhradní obklady, dlažby, kdyby se musely bourat staré stoupačky)

Rekonstrukce VZT:

- odvětrání kuchyně – digestoř vestavná do skříňky (pokud nelze provést vývod, tak navrhnout recirkulační s filtry), prověřit vyvedení do světlíku

- nucené větrání koupelny – tiché, časový doběh + hydrostat, prověřit vyvedení do světlíku

- nucené větrání WC – tiché, časový doběh, prověřit vyvedení do světlíku

Podlahy:

- nové nášlapné vrstvy (koupelna, wc - vše dlažba; chodby a kuchyň – PVC nebo dlažba; obytné místnosti – PVC pro vysokou zátěž popř. parkety, včetně vytvoření, ev vyrovnání podkladních vrstev

- stávající krytiny zdemontovat, dřevěné čtverce nejsou původní

- případné přechody (mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací

- případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích

- pod  nové podlahy provést vyrovnání podkladu, v koupelně hydroizolace

Omítky (stěny, stropy):

- palachové stropy  nahradit SKD podhledem; v koupelně vždy SDK

- v případě silně poškozených rákosových stropů (lokálně neopravitelných) provést SDK podhled (vždy konzultovat s objednatelem)

- stěny – tam kde jsou omítky v celkově špatném stavu nebo se příliš rozbijí při rekonstrukci elektro a ZTI, tak provést kompletně nové štuky v celé ploše (vsazovat perlinku)

Malby a nátěry:

- oškrábaní maleb na původních omítkách a provedení přetmelení, nové malby a nátěry

Dveře a zárubně:

- u vstupních dveří repasi

- u dveří upřednostnit repasi před výměnou – stěna na WC

- vybourat stávající zárubně a shrnovací dveře

- ostatní dveře a zárubně  nové – obložkové hladké v dekoru buk nebo dub

- pokud měnit, tak u památek zachovat vzhled (udělat repliky původních), u ostatních dodat hladké dutinkové v dekoru buk nebo dub (ne bílé) + obložky

Okna:

- jsou nová, stačí jejich seřízení a očištění