Všeobecné požadavky na opravy bytů

- Prověřit možnost sjednocení více stoupaček v bytě do jedné. Byt napojit vždy na jednu stoupačku pokud to bude možné

- Dodávka kuchyňské linky vč. rozkreslení skříněk (nutno konzultovat s objednatelem)

- Sprchové kouty s nízkými vaničkami (bližší specifikace dle požadavků objednatele)

- Silikon kolem spotřebičů, vnitřní rohy obkladů, vnitřní roh obklad-dlažba atd.

- osvětlení zakončit v obytných místnostech objímkou skobou pro závěs lustru, v ostatních místnostech osadit světlo s led žárovkou vč. světla nad zrcadlem

- V dokumentaci řešit polohové umístění zásuvek vč. výšek (zejména v kuchyni)

- Výběr typu zařizovacích předmětů konzultovat s objednatelem

- U všech výrobků dodávaných na stavbu požadovat technické listy výrobce (uvést požadavek v dokumentaci)

- Velikost typ kuchyňské linky konzultovat s objednatelem

- Konzultovat s objednatelem typ použitých materiálů (rozvody, povrchy, podklady atd.)

- V případě, že požadavky objednatele vyhodnotí projektant jako nevhodné, je nutné jej na toto obratem upozornit a najít jiné vyhovující řešení

Pekařská 70, byt č. 3 - Specifikace oprav

1+1, cca 61,8 m2  (byt nemá sklep )

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. přívodu do bytu od hl. domovního rozvaděče, vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, příprava pro indukční desku, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6 ks zásuvek. V ostatních místnostech zřídit nutný počet zásuvek z provozních důvodů. Řešení slaboproud. rozvodů, příprava pro internet. Pokud je stávající rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost, případně provést nový rozvod STA.

- podlahy v bytě -pokud možno oprava či repase parket s novými lištami v předsíni a v pokoji. V kuchyni odstranit PVC a palubky, nahradit novou podlahou z PVC. Stará dlažba bude odstraněna v koupelně, na WC a v komoře. V těchto místnostech bude provedena dlažba nová, v koupelně s hydroizolační stěrkou. V komoře za kuchyní odstranit palubky a položit PVC s novou podkladní vrstvou. Nové skladby podlah nesmí oproti původnímu stavu stropní konstrukci přitěžovat. Případné přechody             ( mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací. Případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích.

- interiérové dveře – repase, výměna kování. U vysazených křídel prověřit jejich stav a funkčnost. V případě potřeby osadit nové dveře s obložkovými zárubněmi.

- vytápění v objektu centrální. Prověřit stav a funkčnost radiátorů a rozvodů, provést případně nutné opravy nebo výměnu těles. Nové nátěry otopných těles, osazení termohlavic.

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní výměnu rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměru a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); případná výměna nevyhovujících stoupaček v úrovni celého bytu. Stoupací potrubí nezabudované do zdiva zakrýt sádrokartonem. Rozvod plynu zrušit.

Osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, suchoběžný vodoměr s radiovým modulem pro dálkový odečet v třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID. Další požadavky: dimenze DN 15, průtok Q3 = 1,6, montážní poloha horizontální i vertikální, min. montážní koeficienty SV HR100 VR 80 a u TV HR80 VR40.

- koupelna –  nové zařizovací předměty ( vana nebo sprch. kout, umyvadlo) vč. baterií (stojánkové), zrcadlo nad umyvadlem, obklady do výšky 2,1m, koupelnový žebřík bez elektrické vložky pro přitápění, zřízení připojení pro pračku (odpad+zásuvka), zásuvka k umyvadlu (fén apod.), nucené větrání (časový doběh+hydrostat) vyústěné do světlíku.

- WC – odstranění původního WC, obkladu a podlahy. Bude osazen nový klozet, obklady do výšky 1,5 m, nucené větrání  (časový doběh) vyústěné do světlíku. Kombi WC,  podlaha – keramická dlažba.

- kuchyně – kuchyňskou linku novou (v modulovém řešení vel. max. 2,5m ), dřez nerezový s odkapem, samostatně stojící el. trouba + el. plotýnky, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání vestavnou  digestoří, pokud nelze provést vývod, navrhnout cirkulační.

- počítá se s opravami omítek po rozvodech elektro a ZTI v rozsahu 30% jejich plochy, oškrábání všech zbývajících maleb,  přetmelení, penetrace a 2x výmalba.

- zřídit nucené větrání koupelny, WC; řešit detail prostupu fasádou ( do světlíku), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří.

- vstupní dveře do bytu  repasovat , opravit popř. vyměnit kování.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného a  rozvodu STA. V případě potřeby provést tyto rozvody nové.

- okna seřídit, případně drobné opravy.