Všeobecné požadavky na opravy bytů

- Prověřit možnost sjednocení více stoupaček v bytě do jedné. Byt napojit vždy na jednu stoupačku pokud to bude možné

- Dodávka kuchyňské linky vč. rozkreslení skříněk (nutno konzultovat s objednatelem)

- Sprchové kouty s nízkými vaničkami (bližší specifikace dle požadavků objednatele)

- Silikon kolem spotřebičů, vnitřní rohy obkladů, vnitřní roh obklad-dlažba atd.

- osvětlení zakončit v obytných místnostech objímkou skobou pro závěs lustru, v ostatních místnostech osadit světlo s led žárovkou vč. světla nad zrcadlem

- V dokumentaci řešit polohové umístění zásuvek vč. výšek (zejména v kuchyni)

- Výběr typu zařizovacích předmětů konzultovat s objednatelem

- U všech výrobků dodávaných na stavbu požadovat technické listy výrobce (uvést požadavek v dokumentaci)

- Velikost typ kuchyňské linky konzultovat s objednatelem

- Konzultovat s objednatelem typ použitých materiálů (rozvody, povrchy, podklady atd.)

- V případě, že požadavky objednatele vyhodnotí projektant jako nevhodné, je nutné jej na toto obratem upozornit a najít jiné vyhovující řešení

Pekařská 38, byt č. 13 - Specifikace oprav

1+1, cca 34,8 m2 ( sklep 3,0 m2)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. přívodu do bytu od hl. domovního rozvaděče, vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), a přívodu do bytu. Zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, příprava pro indukční desku, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně. V obytné místnosti rozmístit max. 6 ks zásuvek. V ostatních místnostech zřídit nutný počet zásuvek z provozních důvodů. Řešení slaboproud. rozvodů, příprava pro internet. Pokud je stávající rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost, případně provést nový rozvod STA.

- podlahy v bytě -pokud možno v pokoji oprava či repase parket s novými lištami. V kuchyni odstranit PVC a palubky, nahradit novou podlahou z PVC s podkladní vrstvou. V nových místnostech (sociální zařízení) bude provedena dlažba nová, v koupelně s hydroizolační stěrkou. Nové skladby podlah nesmí oproti původnímu stavu stropní konstrukci přitěžovat. Případné přechody ( mimo dveří ) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací. Případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích.

- interiérové dveře – budou osazeny nové dveře s  obložkovými zárubněmi.

- vytápění bytové jednotky – původní lokální plynové topidlo v pokoji bude zrušeno. Nově bude instalován plynový kondenzační kotel ( v případě potřeby řešit vložkování) nebo elektrokotel s ohřevem TUV ( typ určí projektant - řešit s objednatelem) s rozvodem k otopným tělesům – radiátorům. Rozvody vést ve zdivu.  Regulace teploty termostatem nebo termohlavicemi.

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní výměnu rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměru a ke stoupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); rozvody řešit dle nové dispozice (koupelna, WC), případná výměna nevyhovujících stoupaček v úrovni celého bytu.  Rozvod plynu zrušit.

Osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, suchoběžný vodoměr s radiovým modulem pro dálkový odečet v třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID. Další požadavky: dimenze DN 15, průtok Q3 = 1,6, montážní poloha horizontální i vertikální, min. montážní koeficienty SV HR100 VR 80 a u TV HR80 VR40.

- koupelna –  v původním stavu bytová jednotka koupelnu neobsahovala. V rámci dispozičních úprav bude tato místnost nově vytvořena ( spojená s WC ). Nové zařizovací předměty ( sprchový kout 900 x 900 mm - zděný, umyvadlo) vč. baterií (stojánkové), zrcadlo nad umyvadlem, obklady do výšky 2,1 m, koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění, zřízení připojení pro pračku (odpad+zásuvka), zásuvka k umyvadlu (fén apod.), nucené větrání (časový doběh+hydrostat).

- WC – v původním stavu bytová jednotka tuto místnost neobsahovala. V rámci dispozičních úprav bude WC umístěno v nově zřízeném prostoru koupelny. Kombi WC, obklady výška 1,5 m. Podlaha – keramická dlažba. Nucené větrání ( časový doběh).

- kuchyně – kuchyňskou linku novou (v modulovém řešení vel. max. 2,5m), dřez nerezový s odkapem, samostatně stojící el. trouba + el. plotýnky, provést nové obklady, nová podlaha – PVC. Ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání vestavnou digestoří, pokud nelze provést vývod, navrhnout cirkulační.

- nové svislé konstrukce místností nového sociálního zařízení nesmí přitěžovat stávající konstrukci stropu, pokud nebudou navržena nutná opatření ( na základě statického posouzení).

- počítá se s opravami omítek na stěnách v rozsahu 30 % jejich plochy, provedením kompletní výmalby (2x) bytu po oškrábání všech maleb a přetmelení,  dále penetrace, na stropy nové SDK podhledy v celé ploše.  Zapravit otvor v okenním  parapetu po odstranění plynového topidla. Venkovní omítka bude opatřena nátěrem v barvě stávající fasády.

- zřídit nucené větrání koupelny a WC; řešit detail prostupu fasádou nebo do volného komínového průduchu, odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří.

- vstupní dveře do bytu  osadit nové se zárubní.

- zvonek umístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného a rozvodu STA. V případě potřeby provést tyto rozvody nové.

- okna seřídit, případně drobné opravy.