Pekařská 418/38 - byt 20

podlaží 4., 1+0,  Plocha bytu: 32,8m2, nemovitá kulturní památka

Katastrální území Staré Brno, Parcelní číslo 1057

Plocha bytu: 32,8m2

Odhadované náklady: nad 200tis. Kč     400.000Kč

Celkové řešení:

- Nutná změna dispozice bytu, stávající WC na chodbě BD, stávající sprcha v kuchyni

- Nově vytvořit místo kuchyně: zádveří a koupelnu, snaha o umístění WC do bytu (možné wc v koupelně) – nutno prověřit možnost zřízení nové stoupačky. Kuchyně bude zřízena jako kuchyňský kout v obytném pokoji

- Výměna stoupaček ZTI – nutná sonda za sprchovým koutem, kuchyní, varianta stoupačka ze sušárny/ prádelny – nutná sonda

- Památková ochrana?

- Elektro nutný nový přívod nutno vést přívod z přízemí až k bytu – vymyslet trasu a způsob řešení.

- Topení – náhrada vafek za nový elektrokotel se zásobníkem TUV – etážové topení

- Byt pod půdou, prověřit možnost odvětrání přes střechu

- Zrušit plyn, elektrokotel

- Pokoj  parkety repase s nátěrem

- Předsín, koupelna navrhnout nové dlažby

- Místo stávajícího WC skladový prostor

Rekonstrukce kuchyně:

- Přesun do obývacího pokoje jako kuchyňský kout

- podlahová krytina v kuchyni parkety stávající, repase, vícevrstvý nátěr

- nové obklady, dlažby (stanovit min. standard pomocí parametrů. Protiskluznost, otěruvzdornost) může být i specifický požadavek na tvar a barevné provedení

- kuchyňská linka dle požadavků objednatele a dispozice

- granitový dřez (odkap lze vypustit pokud není dostatečně velká linka)

- stojánková baterie s delším ramínkem

- vestavné spotřebiče (trouba, variantně - varná deska, příprava pro myčku

- odvětrání kuchyně – digestoř vestavná do skříňky vývod přes střechu, když nebude možné tak recirkulační s filtry

- místo pro samostatně stojící lednici

Rekonstrukce koupelny:

- zřízení sprchového koutu vel. max. 90x90cm, pokud možno zděný-příčka jen s nízkou vaničkou pevné dveře (sklo, otevírací dle prostoru v koupelně)

- výměna zařizovacích předmětů (pod umyvadlo sifon – ne hadici)

- koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění

- nové obklady, výška 2,1 m – popř. do výšky zárubní

- na podlahu dlažbu

- nové obklady, dlažby (stanovit min. standard pomocí parametrů. Protiskluznost, otěruvzdornost) může být i specifický požadavek na tvar a barevné provedení

- zřízení připojení pro pračku (odpad+zásuvka), může být mimo koupelnu

- zásuvka k umyvadlu (fén apod.)

- nucené větrání - tiché (časový doběh+hydrostat)

- osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla

- stojánkové baterie u umyvadla, u sprchy nástěnnou baterii se sprchovou posuvnou tyčí pro uchycení sprchy (tyč umístit pro pohodlné sprchování osob až do výšky 190 cm)

Rekonstrukce WC:

- umístit do koupelny

Rekonstrukce topení:

- nové komplet etážové, elektrické

- elektrický kotel s externím zásobníkem (pokud jej půjde někam umístit), rozvody vést ve zdi

Rekonstrukce elektro:

- kompletní rekonstrukce elektroinstalace v bytě vč. rozvodnice a nového přívodu do bytu

- elektrický kotel s externím zásobníkem

- navýšení počtu zásuvek (max. 6 na místnost), zásuvky v kuchyni řešeny samostatně, doplnění osvětlení do neosvětlených částí bytu – používat dvojzásuvky

- zřízení zásuvky pro pračku (zřejmě v kuchyňském koutu, nebo využít bývalé WC – jinde asi nebude místo), koupelnový žebřík, myčku, troubu a příprava pro indukční desku

- nové zásuvky pro kuchyň, vč. řešení osvětlení kuchyňské linky (Led pásek nebo Led zářivka)

- rozvod STA + internet (rozvést v bytě a ukončit v krabičce před bytem - označit)

- nové osvětlení – LED (v SDK dělat vestavná světla)

- v domě rozvody STA –zkontrolovat jejich funkčnost

- rozvést husí krky pro slaboproud (internet, STA)

- řešit funkčnost domovního telefonu a zvonku a jejich nové umístění

Rekonstrukce ZTI:

- vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID, – všude nyní osazujeme jeden typ vodoměru s radiovým odečtem (viz technický list) – vodoměry zajišťuje naše externí firma

- zřídit vývod pro připojení pračky a myčky

- kompletně vyměnit všechny rozvody odpadů a vody, pokud možno tak i stupačku v bytě (připravit pro rekonstrukci stupaček v domě – ponechat otvory, překryté krytem popř. obkladem, popř. ponechat v bytě náhradní obklady, kdyby se musela bourat stará stupačky)

Podlahy:

- provést opravu stávajících parket, vč vícevrstvého laku - obývák

- nové nášlapné vrstvy (koupelna, wc - vše dlažba; chodby – PVC nebo dlažba; obytné místnosti –.původní parkety -  tak obrousit, přelakovat

- pod nové podlahy provést vyrovnání podkladu, v koupelně hydroizolace

- případné přechody (mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací

- případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích

Malby a nátěry:

- provedení oškrábaní maleb a provedení přetmelení, a nové nátěry

- provést SDK podhled vč parozábrany a zateplení

Omítky (stěny, stropy):

- palachové stropy  nahradit SKD podhledem, vč přiteplení, parozábrany, v koupelně vždy SDK

- stěny – oprava jádrových omítek nesoudržných a po instalacích, provést kompletně nové štuky v celé ploše (vsazovat perlinku)

Dveře, okna:

- vstupní nové - replika sousedních vstupních dveří

- vnitřní nové dveře + zárubně

- okna  jsou nová, provést seřízení a očištění