Pekařská 430/54 - byt 10

Podlaží 3., 1+1,  Plocha bytu: 40,93m2,         nemovitá kulturní památka, rezervace

Katastrální území Staré Brno,                         Parcelní číslo 1021

Odhadované náklady: nad 200tis. Kč              400.000Kč

Celkové řešení:

- Výměna stoupaček ZTI – nutná sonda za sprchovým koutem, kuchyní

- Elektro nutný nový přívod nutno vést přívod z přízemí až k bytu – vymyslet trasu a způsob řešení.

- Topení – náhrada vafek za nový elektrokotel se zásobníkem TUV – etážové topení

- Byt pod půdou, prověřit možnost odvětrání přes střechu

- Stávající plyn pro Wafky a sporák

- Zrušit nadbytečný rozvod plynu

- Trhlina ve střední zdi mezi pokoji, prověřit, případně zasanovat

Rekonstrukce kuchyně:

- podlahová krytina v kuchyni dlažba nebo PVC (vždy jen jeden typ povrchu)

- nové obklady, dlažby (stanovit min. standard pomocí parametrů. Protiskluznost, otěruvzdornost) může být i specifický požadavek na tvar a barevné provedení

- kuchyňská linka dle požadavků objednatele a dispozice

- granitový dřez (odkap lze vypustit pokud není dostatečně velká linka)

- stojánková baterie s delším ramínkem

- vestavné spotřebiče (trouba, variantně - varná deska plyn nebo elektro indukce, příprava pro myčku

- odvětrání kuchyně – digestoř vestavná do skříňky (pokud nelze provést vývod, tak navrhnout recirkulační s filtry)

- zřízení připojení pro pračku (přívod, odpad+zásuvka), může být mimo koupelnu

- místo pro samostatně stojící lednici

Rekonstrukce koupelny:

- zřízení sprchového koutu vel. max. 90x90cm, pokud možno zděný-příčka jen s nízkou vaničkou pevné dveře (sklo, otevírací dle prostoru v koupelně)

- výměna zařizovacích předmětů (pod umyvadlo sifon – ne hadici)

- koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění

- nové obklady, výška 2,1 m – popř. do výšky zárubní

- na podlahu dlažbu

- pod nové podlahy provést vyrovnání podkladu, v koupelně hydroizolace

- nové obklady, dlažby (stanovit min. standard pomocí parametrů. Protiskluznost, otěruvzdornost) může být i specifický požadavek na tvar a barevné provedení

- zásuvka k umyvadlu (fén apod.)

- nucené větrání - tiché (časový doběh+hydrostat), průraz do fasády

- osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla

- stojánkové baterie u umyvadla, u sprchy nástěnnou baterii se sprchovou posuvnou tyčí pro uchycení sprchy (tyč umístit pro pohodlné sprchování osob až do výšky 190 cm)

Rekonstrukce WC:

- výměna zařizovacích předmětů za nové – geberit (pokud je dostatek místa)

- nové obklady, výška 1,6 m

- na podlahu dlažbu

- nucené větrání (časový doběh)

- pokud není WC vedle koupelny umístit na WC malé umyvadlo se studenou vodou (pokud bude prostor)

- okno do světlíku pokud možno zazdít a nahradit nuceným větráním (u památek nezazdívat)

- klik-klak výpusť u umyvadla

Rekonstrukce topení:

- nové komplet etážové, elektrické

- elektrický kotel s externím zásobníkem (pokud jej půjde někam umístit), rozvody vést ve zdi

Rekonstrukce elektro:

- kompletní rekonstrukce elektroinstalace v bytě vč. rozvodnice a nového přívodu do bytu

- elektrický kotel s externím zásobníkem

- navýšení počtu zásuvek (max. 6 na místnost), zásuvky v kuchyni řešeny samostatně, doplnění osvětlení do neosvětlených částí bytu – používat dvojzásuvky

- zřízení zásuvky pro pračku (zřejmě v kuchyňském koutu, nebo využít bývalé WC – jinde asi nebude místo), koupelnový žebřík, myčku, troubu a příprava pro indukční desku

- nové zásuvky pro kuchyň, vč. řešení osvětlení kuchyňské linky (Led pásek nebo Led zářivka)

- rozvod STA + internet (rozvést v bytě v husích krcích a ukončit v krabičce před bytem - označit)

- nové osvětlení – LED (v SDK dělat vestavná světla)

- v domě rozvody STA –zkontrolovat jejich funkčnost

- řešit funkčnost domovního telefonu a zvonku a jejich nové umístění

Rekonstrukce ZTI:

- vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID, – všude nyní osazujeme jeden typ vodoměru s radiovým odečtem (viz technický list) – vodoměry zajišťuje naše externí firma

- zřídit vývod pro připojení pračky a myčky

- stoupačky kanalizace v havarijním stavu, kompletně vyměnit všechny rozvody odpadů a vody, pokud možno tak i stupačku v bytě (připravit pro rekonstrukci stupaček v domě – ponechat otvory, překryté krytem popř. obkladem, popř. ponechat v bytě náhradní obklady, kdyby se musela bourat stará stupačky)

- Zrušit nadbytečný rozvod plynu

Podlahy:

- provést opravu stávajících parket, vč doplnění, vč vícevrstvého laku - obývák

- nové nášlapné vrstvy (koupelna, wc - vše dlažba; chodby – PVC nebo dlažba; obytné místnosti –původní parkety -  obrousit, přelakovat

- palubková podlaha – rekonstrukce – srovnání pod PVC

- pod nové podlahy provést vyrovnání podkladu, v koupelně hydroizolace

- případné přechody (mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací

- případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích

Malby a nátěry:

- provedení oškrábaní maleb a provedení přetmelení, a nové malby a nátěry

Omítky (stěny, stropy):

- palachové stropy  nahradit SKD podhledem, v koupelně vždy SDK

- stěny – oprava jádrových omítek nesoudržných a po instalacích, provést kompletně nové štuky v celé ploše (vsazovat perlinku)

Dveře, okna:

- vstupní dveře nové vč zárubně

- vnitřní dveře + zárubně repase vč stávajícího kování

- okna  jsou nová, provést seřízení a očištění