Traubova 1918/7  byt 2

Podlaží 1 NP  velikost 2 + 1  Plocha bytu: 65,1  m2, památkově chráněno ne    v památkové rezervaci ne

Katastrální území Brno, Černá pole, Parcelní číslo 3804

Odhadované náklady: nad 200.000,-. Kč, cca 450.000Kč

Rekonstrukce kuchyně:

- podlahová krytina v kuchyni PVC, případně zrepasovat parkety + lak

- nové obklady, dlažby (stanovit min. standard pomocí parametrů. Protiskluznost, otěruvzdornost) může být i specifický požadavek na tvar a barevné provedení

- kuchyňská linka dle požadavků objednatele a dispozice

- granitový dřez (odkap lze vypustit pokud není dostatečně velká linka)

- stojánková baterie s delším ramínkem

- vestavné spotřebiče (trouba,  varná deska-plyn, příprava pro myčku

- odvětrání kuchyně – digestoř vestavná do skříňky (pokud nelze provést vývod, tak navrhnout recirkulační s filtry)

- místo pro samostatně stojící lednici

Rekonstrukce koupelny:

- zřízení sprchového koutu vel. max. 90x90cm, pokud možno zděný-příčka jen s nízkou vaničkou, pevné dveře (sklo, posuvné nebo otevírací dle prostoru v koupelně)

- výměna zařizovacích předmětů (pod umyvadlo sifon – ne hadici)

- koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění

- nové obklady, výška 2,1 m – popř. do výšky zárubní

- nové obklady, dlažby (stanovit min. standard pomocí parametrů. Protiskluznost, otěruvzdornost) může být i specifický požadavek na tvar a barevné provedení

- pod  nové podlahy provést vyrovnání podkladu, v koupelně hydroizolace

- na podlahu dlažbu

- zřízení připojení pro pračku - přívod, odpad,  zásuvka

- zásuvka k umyvadlu (fén apod.)

- nucené větrání – tiché, časový doběh + hydrostat

- v případě dostatku místa v koupelně zřízení vany (přednější je umístění pračky)

- osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla

- stojánkové baterie u umyvadla, u sprchy nástěnnou baterii se sprchovou posuvnou tyčí pro uchycení sprchy (tyč umístit pro pohodlné sprchování osob až do výšky 190 cm)

Rekonstrukce WC:

- výměna zařizovacích předmětů za nové – geberit

- nové obklady, výška 1,6 m

- na podlahu dlažbu

- nucené větrání (časový doběh)

- pokud není WC vedle koupelny umístit na WC malé umyvadlo se studenou vodou (pokud bude prostor)

- klik-klak výpusť u umyvadla

Rekonstrukce topení:

- zřídit etážové vytápění (plynový kondenzační s interním zás., rozvody vést ve zdi

- stávající rozvod plynu upravit, zasekat do stěn, odstranění starých plynových spotřebičů a nadbytečných rozvodů – WAW, sporák

- plynoměr v bytě? Prověřit přesun do chodby.

- koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění

Rekonstrukce elektro:

- kompletní rekonstrukce elektroinstalace v bytě vč. rozvodnice a přívodu do bytu

- navýšení počtu zásuvek (max. 6 na místnost), zásuvky v kuchyni řešeny samostatně, doplnění osvětlení do neosvětlených částí bytu – používat dvojzásuvky

- zřízení zásuvky pro pračku, koupelnový žebřík, myčku, troubu a příprava pro indukční desku, digestoř

- nové zásuvky pro kuchyň, vč. řešení osvětlení kuchyňské linky (Led pásek nebo Led zářivka)

- nové osvětlení – LED (v SDK dělat vestavná světla)

- pokud jsou v domě rozvody STA –zkontrolovat jejich funkčnost

- rozvést husí krky pro slaboproud (internet, STA), vyvést do krabice před byt

- řešit funkčnost domovního telefonu a zvonku

Rekonstrukce ZTI:

- vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID, – všude nyní osazujeme jeden typ vodoměru s radiovým odečtem (viz technický list) – vodoměry zajišťuje naše externí firma

- zřídit vývod pro připojení pračky a myčky

- kompletně vyměnit všechny rozvody odpadů a vody, i stoupačku v bytě (připravit pro rekonstrukci stupaček v domě – ponechat otvory, překryté krytem popř. obkladem, popř. ponechat v bytě náhradní obklady, dlažby, kdyby se musely bourat staré stoupačky)

Rekonstrukce VZT:

- odvětrání kuchyně – digestoř vestavná do skříňky (pokud nelze provést vývod, tak navrhnout recirkulační s filtry), prověřit odvětrání do komínu

- nucené větrání koupelny – tiché, časový doběh + hydrostat, prověřit odvětrání do komínu

- nucené větrání WC – tiché, časový doběh, prověřit odvětrání do komínu

Podlahy:

- pokud možno provést opravu stávajících podlah (u parket)

- případně nové nášlapné vrstvy (koupelna, WC - vše dlažba; chodby a kuchyň – PVC; parkety,  obrousit, nebo nahradit za nové)

- stávající dlažba chodba – možnost vyspravit, ponechat??

- případné přechody (mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací

- případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích

- pod  nové podlahy provést vyrovnání podkladu, v koupelně hydroizolace

Omítky (stěny, stropy):

- v koupelně vždy SDK podhled

- v případě silně poškozených rákosových stropů (lokálně neopravitelných) provést SDK podhled (vždy konzultovat s objednatelem)

- stěny – odstranit dřevěné obklady stěn

- stěny – tam kde jsou omítky v celkově špatném stavu nebo se příliš rozbijí při rekonstrukci elektro a ZTI, provést kompletně nové štuky v celé ploše (vsazovat perlinku)

Malby a nátěry:

- oškrábaní maleb na původních omítkách a provedení přetmelení, nové malby a nátěry

Dveře a zárubně:

- u vstupních dveří upřednostnit repasi před výměnou, případně řešit světlík nad dveřmi – jednoduché zasklení – hluk, teplo

- u dveří repasi, sjednotit kování na všech dveřích, nepůvodní dveře opravit nebo vyměnit

Okna:

- jsou nová, PVC,  seřízení a očištění

fasáda a balkon nové, bez zjevných vad