Traubova 9, byt č. 1 - Specifikace oprav

1+1, cca 19,7 m2 ( sklep 9,0 m2)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. přívodu do bytu od hl. domovního rozvaděče, vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, příprava pro indukční desku, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6 ks zásuvek. V ostatních místnostech zřídit nutný počet zásuvek z provozních důvodů. Řešení slaboproud. rozvodů, příprava pro internet. Pokud je stávající rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost, případně provést nový rozvod STA.

- podlahy v bytě budou vybourány v nutném rozsahu tak, aby bylo možno provést nové podlahy s tepelně izolační vrstvou dle ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov- část 2: Požadavky  ( byt se nachází nad nevytápěným 1. PP ). V obou místnostech bude odstraněno PVC a podkladní beton, v obytných místnostech položení nové podlahy z PVC, v sociálním zařízení keramická dlažba v koupelně s hydroizolační stěrkou.

Nové skladby podlah nesmí oproti původnímu stavu stropní konstrukci přitěžovat. Přechody ( mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací. Případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích.

- interiérové dveře – z původních vnitřních dveří se zachovala pouze dřevěná obložková zárubeň, která bude odstraněna. Budou osazeny nové dveře dle nové dispozice s obložkovými zárubněmi.

- vytápění se v bytové jednotce v současném stavu nenachází. Nově bude instalován

elektrokotel ( typ určí projektant - řešit s objednatelem) s rozvodem k otopným tělesům – radiátorům s termohlavicemi. Rozvody vést ve zdivu.

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní výměnu rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměru a ke stoupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (podomítkový sifon); rozvody řešit dle nové dispozice (koupelna, WC), případná výměna nevyhovujících stoupaček v úrovni celého bytu.  Rozvod plynu zrušit.

Osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, suchoběžný vodoměr s radiovým modulem pro dálkový odečet v třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID. Další požadavky: dimenze DN 15, průtok Q3 = 1,6, montážní poloha horizontální i vertikální, min. montážní koeficienty SV HR100 VR 80 a u TV HR80 VR40.

- koupelna – v původním stavu bytová jednotka koupelnu neobsahovala ( nefunkční sprchový kout v prostoru za vstupem bude odstraněn). V rámci dispozičních úprav bude tato místnost nově vytvořena. Nové zařizovací předměty   ( sprchový kout 900 x 900 mm - zděný, umyvadlo) vč. baterií (stojánkové), zrcadlo nad umyvadlem, obklady do výšky min. 2,1 m, koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění, zřízení připojení pro pračku (odpad+zásuvka, alternativně lze umístit v kuchyni), zásuvka k umyvadlu (fén apod.), nucené větrání  (časový doběh+hydrostat), odtah do komín. průduchu.

- WC – v původním stavu bytová jednotka WC neobsahovala. Vzhledem k velikosti bytové jednotky bude nově WC umístěno v prostoru koupelny. Nové kombi WC, nové obklady výška min. 2,1 m. Podlaha – keramická dlažba. Nucené větrání ventilátorem  ( časový doběh), odtah do komín. průduchu.

- kuchyně – odstranění obkladu, podlahy, omítek. Nové omítky, obklady, podlaha z PVC. Kuchyňskou linku novou ( v modulovém řešení vel. max. 2,5 m), dřez nerezový s odkapem, samostatně stojící el. trouba + el. plotýnky,  ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání digestoří. Pokud nelze provést vývod, navrhnout digestoř cirkulační. Alternativně lze v kuchyni umístit pračku  ( odpad+zásuvka).

- počítá se s odstraněním omítek na stěnách v rozsahu 100 % jejich plochy a jejich novým provedením, přetmelení dále penetrace a 2x celková výmalba, na stropy nové SDK podhledy v celé ploše, v koupelně impregnovaný sádrokarton.

- nové svislé konstrukce místností nového sociálního zařízení řešit s ohledem na stávající stropní konstrukci 1. PP ( statické posouzení, zesílení ).

- zřídit nucené větrání koupelny a WC; řešit detail prostupu fasádou nebo do volného komínového průduchu, odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří.

- vstupní dveře do bytu původní s dřevěnou zárubní v sestavě s jednoduše zaskleným nadsvětlíkem a oknem do vstupní místnosti. S ohledem na nové dispoziční řešení bytové jednotky ( nové sociální zařízení ) bude nutno tyto výplně zrušit, upravit otvor pro nové jednokřídlové vstupní dveře ( PBŘ ??) s  novou zárubní.

- zvonek umístit do rozvodné skříně, řešit domovní telefon, el. vrátného a rozvod STA.

- Okna stávající plastové okno s dvojsklem do ulice. Seřídit, případně drobné opravy.