A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby,

Oprava objektu Nádražní 4

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Adresa:	Nádražní 595/4

Katastrální území: 	Město Brno

Parcelní číslo pozemku:	289

c) předmět projektové dokumentace.

Předmětem dokumentace, pro výběr dodavatele, je oprava objektu na ulici Nádražní 595/4. Objekt se nachází na parcele č. 289, katastrální území Město Brno. Projekt řeší opravu fasád objektu, střechy a teras objektu a opravu společných prostor objektu. V rámci oprav proběhne úprava dispozic na podlažích 1.PP – 2.NP. Nová dispozice je navržena tak, aby splňovala požadavky pro kancelářský provoz nových nájemců. V rámci podlaží 1.NP je dispozice navržena pro vytvoření prostorů pro 3 provozy. Dva provozy budou sloužit jako kanceláře typu „openspace“. Dispozice třetího provozu bude navržena podle budoucího nájemce, který je v současnosti neznámy. Opravy se týkají i výměny páteřních rozvodů objektu. Byty, které jsou neobsazené, budou opraveny a navrženy podle zpracovaného standardu investorem. Opravy řeší i koupelny a WC ve veškerých bytových jednotkách.

V rámci oprav objektu jsou řešené i nové prostory veřejných toalet, které budou v podlažích 1.PP – 1.NP. Prostory veřejných toalet jsou řešené v rámci stavebního objektu SO 02. Rekonstrukce objektu pomůže zatraktivnit hlavní nádraží města Brna.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)

c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

  - Statutární město Brno, Městská část Brno - Střed

  - IČO 44992785

  - Dominikánská 264/52

  - 601 69 Brno

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

Ing. arch. Michal Kristen

IČ: 60364998

Svatopluka Čecha 35, 612 00 Brno

T/F: 	+420 549 259 045

E: 	atelier@atelierkristen.cz

b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace.

Ing. arch. Michal Kristen

ČKA 02 540

Autorizovaný architekt, autorizace se všeobecnou působností (A.0)

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Projektant VZT:	Ivo Mach

IČ: 42686920

Mobil:	+420 606 681 291

Email:	i.mach@upcmail.cz

Projektant PBŘ:	Radim Staviař

IČ: 04571339

Kabátníková 105/2, 602 00 Brno – Ponava

Mobil:	+420 773 789 700

Email:	radim.stavir@email.cz

Autorizace PBŘ:	Ing. Blanka Hacková

IČ: 12454591

Alfonse Muchy 11, 664 91 Ivančice

ČKAIT 1003750

Projektant ZTI		Ing. Zbyněk Remeš

IČ: 00729426

Mobil: 608 822 774

Email: projekce@ztiprojekt.cz

Projektant ÚT		Marek Cabal

IČ: 26919451

DIČ: CZ 269 19 451

Mobil: 775 720 727

Email: mcabal@cmprojekt.cz

Projektant STA		Ing. Roman Kozumplík

IČ: 64314201

DIČ: CZ 6508090028

Mobil: 604 926 393

Email: kozumplikr@seznam.cz

Projektant MaR 	Ing. Josef Musil

Mobil: 775 554 623

Email: musil@bmservis.cz

Projektant LDP		Milan Topor

IČ: 04746759

ČKAIT: 1006243

Mobil: 724 501 465

Email: topot@outlook.com

Projektant EL, SLP	Ing. Miroslav Kadrnožka

IČ: 46331191

DIČ: CZ 611 103 1696

Mobil: 739 219 936

Email: projekce@kadrnozka.cz

A.2 Seznam vstupních podkladů

- fotodokumentace stávajícího stavu

- kopie katastrální mapy

- dochovaná dokumentace (Brněnské vodárny a kanalizace a.s., 07/1936)

- zaměření objektu, 2016

- předpokládaná dispoziční náplň objektu zadána investorem

- platné normy a předpisy

- stratigrafický průzkum

- petrografický průzkum

- stavebně technický průzkum

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území,

Řešený objekt se nachází na ulici Nádražní 595/4. Stavba stojí na pozemku s parcelním číslem 289, k. ú. Město Brno. Objekt se nachází v zastavěné části města Brno. Přístup k objektu je z ulice Nádražní. Okolo objektu se nachází zpevněné plochy. Pozemek je mírně svahovitý. Stavba se týká částečně pozemku s parcelním číslem 286/47, ve kterém je nutné provést výkopové práce a zaizolovat stávající anglický dvorek.

b) dosavadní využití a zastavěnost území,

Stávající objekt slouží v současnosti pro bydlení. Na podlaží 1.NP se nachází provozy asijských bister, masny a nový provoz Quick. V rámci oprav objektu bude provoz Quick zachován. Stavební zásahy v jeho provozu budou minimální a co v nejmenším rozsahu, po dobu výměny páteřních rozvodů. Podlaží 1PP je využíváno jako skladové prostory pro byty a provozy. V podlaží 2.PP se nachází stávající výměníková stanice a bývalá kotelna, která v současnosti nemá žádnou funkci. Na podlaží 2.NP se kromě bytů nachází provoz ambulancí. Podlaží 3-8.NP slouží pouze pro byty.

Objekt se nachází v zastavěné části města Brna. Pozemek s parcelním číslem 289 se nachází v přímém styku s hlavním nádražím. Objekt je důležitá dominanta nádraží. Rekonstrukce objektu pomůže zatraktivnit hlavní nádraží města Brna.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Území se nachází v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno. Řešený objekt je vedený jako nemovitá kulturní památka.

d) údaje o odtokových poměrech,

Odtokové poměry na pozemku se nezmění. Zadní vybetonované dvorky budou vyspádované do žlabů a odvodněné do kanalizace.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,

Stavba je v souladu s územním plánem.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Obecné požadavky na využití území dle vyhl. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů jsou dodrženy.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Veškeré stanoviska dotčených orgánů jsou doložené v dokladové části projektu.

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

Není žádáno o výjimky.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Před samotnou opravou bude nutné vybourat stávající konstrukce, s kterými nový dispoziční návrh nepočítá. Jedná se hlavně o podlaží 1.PP až 2.NP, kde budou odstraněné všechny stávající příčky a nahrazeny novými SDK a zděnými příčkami.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

| Parcelní číslo | Výměra m2 | Druh pozemku | Vlastník | Budova | Vlastník budovy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 289 | 1127 | Zastavěná plocha a nádvoří | Statutární město Brno | Č.p 595 | Statutární město Brno |
| 286/47 | 755 | Ostatní plocha | Statutární město Brno |  |  |

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Jedná se o změnu dokončené stavby.

b) účel užívání stavby,

Účel užívání stavby se v zásadě nezmění. Podlaží 3NP – 8NP budou sloužit pro bytové účely. Na podlaží 2.NP bude dispozice upravena tak, aby splňovala požadavky pro kancelářský provoz. V současnosti se na tomto podlaží nachází byty. V minulosti sloužilo pro kancelářský provoz.

Na podlaží 1NP bude zachován provoz Quick. Ostatní provozy budou odstraněné a plocha se dispozičně upraví tak, aby vytvořila prostory pro tři samostatné provozy v objektu. Dva provozy, které mají navrženou dispozici, ve výkresové dokumentaci, budou sloužit jako kanceláře typu „openspace“. Třetí provoz bude mít dispozici navrženou po získání nájemce. Tento prostor, v pravém bloku objektu (kromě provozu Quick), bude vyklizený a upravený do standardu. Projekt řeší vytvoření čisté obchodní plochy. Využití této plochy bude dáno podle budoucího nájemce.

Podlaží 1.PP bude sloužit pro skladové prostory bytů a provozů na podlažích 1.NP a 2.NP. Projekt řeší i vybudování veřejných toalet, které se budou nacházet v levém bloku objektu na tomto podlaží. Vstup do veřejných toalet bude z podlaží 1.NP, přímo z ulice Nádražní.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.),

Stavba je vedená jako nemovitá kulturní památka.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb jsou dodrženy. Vstup do objektu je upraven tak, aby zabezpečil bezbariérový přístup do provozů na podlaží 1.NP. Prostory veřejných toalet jsou vybavené toaletou pro invalidi na podlaží 1NP, hned za vstupem.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2),

Požadavky dotčených orgánů jsou doložené ve vyjádřeních v dokladové části projektu.

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

Ke stavbě nejsou výjimky a úlevová řešení známy.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

Plocha pozemku 						1127 m2

Zastavěná nadzemní plocha nástavby				1028,77 m2

Obestavěný prostor						26 914,70 m3

Užitná plocha							6862,87 m2

Počet funkčních jednotek a jejich velikosti

1.PP

Kancelář městské policie				16,22 m2

Veřejné toalety	muži					27,85 m2

Ženy					34,85 m2

1.NP

Openspace 1	(7 pracovníků)				192,55 m2

Openspace 2	(13 pracovníků)				128,89 m2

Obchodní jednotka 3					105,68 m2

2.NP

3x kancelář pro jednoho úředníka (3 pracovníků)		72,77 m2

10x kancelář pro tři úředníky (30 pracovníků)		242,79 m2

1x sklad (2 pracovníci)					22,55 m2

1x kancelář pro 8 úředníků  (8 pracovníci)		82,10 m2

1x zasedací místnost (8 úředníků, 8 uživatelů)		45,87 m2

Plošné rozměry jednotlivých kanceláří jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci.

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Odtokové poměry na pozemku se stavbou nezmění.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Předpokládané zahájení stavby 			duben 2017

Předpokládané dokončení stavby		duben 2019

k) orientační náklady stavby.

Orientační náklady na opravy budovy jsou 100 mil. Kč.

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 01 – Objekt Nádražní 4

SO 01.ST 	-	STAVEBNÍ ČÁST

SO 01.ZTI	-	ZDRAVOTECHNIKA

SO 01.VZT	-	VZDUCHOTECHNIKA

SO 01.PBŘ	- 	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÉ ŘEŠENÍ

SO 01. MaR	-	MĚŘENÍ A REGULACE

SO 01.ÚT	-	VYTÁPĚNÍ

SO 01.STA	-	STATIKA

SO 01.EL	-	SILNOPROUD

SO 01.SLP	-	SLABOPROUD

SO 01.LDP	-	LOKÁLNÍ DETEKCE POŽÁRU

SO 02 – Veřejné toalety

SO 02.ST 	-	STAVEBNÍ ČÁST

SO 02.ZTI	-	ZDRAVOTECHNIKA

SO 02.VZT	-	VZDUCHOTECHNIKA

SO 02.PBŘ	- 	POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÉ ŘEŠENÍ

SO 02.ÚT	-	VYTÁPĚNÍ

SO 02.STA	-	STATIKA

SO 02.EL	-	SILNOPROUD

SO 02.SLP	-	SLABOPROUD

SO 02.LDP	-	LOKÁLNÍ DETEKCE POŽÁRU

Vypracoval: Ing. Vladimír Petráš