Dvořákova 633/3, byt č. 11

Podlaží. 3 	                	Velikost 3+1		          	Plocha bytu cca 101  m2

Památkově chráněno NE                                                	V památkové rezervaci ANO

Katastrální území Město Brno   		.                 	Parcelní číslo 65

Odhadované náklady       					cca 550 000 Kč

Všeobecné požadavky na opravy bytů

- Prověřit možnost sjednocení více stoupaček v bytě do jedné. Byt napojit vždy na jednu stoupačku pokud to bude možné

- Dodávka kuchyňské linky vč. rozkreslení skříněk (nutno konzultovat s objednatelem)

- Sprchové kouty s nízkými vaničkami (bližší specifikace dle požadavků objednatele)

- Silikon kolem spotřebičů, vnitřní rohy obkladů, vnitřní roh obklad-dlažba atd.

- osvětlení zakončit v obytných místnostech objímkou skobou pro závěs lustru, v ostatních místnostech osadit světlo s led žárovkou vč. světla nad zrcadlem

- V dokumentaci řešit polohové umístění zásuvek vč. výšek (zejména v kuchyni)

- Výběr typu zařizovacích předmětů konzultovat s objednatelem

- U všech výrobků dodávaných na stavbu požadovat technické listy výrobce (uvést požadavek v dokumentaci)

- Velikost typ kuchyňské linky konzultovat s objednatelem

- Konzultovat s objednatelem typ použitých materiálů (rozvody, povrchy, podklady atd.)

- V případě, že požadavky objednatele vyhodnotí projektant jako nevhodné, je nutné jej na toto obratem upozornit a najít jiné vyhovující řešení

Dvořákova 3, byt č. 11 - Specifikace oprav

3+1, cca 101,26 m2  (byt nemá sklep )

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. přívodu do bytu od hl. domovního rozvaděče, vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, příprava pro indukční desku, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6 ks zásuvek. V ostatních místnostech zřídit nutný počet zásuvek z provozních důvodů. Řešení slaboproud. rozvodů, příprava pro internet. Pokud je stávající rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost, případně provést nový rozvod STA.

- podlahy v bytě – ve všech pokojích odstranit původní parkety v kombinaci s plochami dlažby a xylolitu. V předsíni odstranit původní PVC a parkety pod ním. Nové podlahy budou z PVC  s podkladní vrstvou. V kuchyni odstranit PVC, parkety a dlažbu, nahradit novou podlahou z PVC. Stará dlažba bude odstraněna v koupelně, kde bude provedena dlažba nová, s hydroizolační stěrkou, která bude provedena i pod obkladem u sprchového boxu. V nově zřízeném odděleném WC bude keramická dlažba. Nové skladby podlah nesmí oproti původnímu stavu stropní konstrukci přitěžovat. Případné přechody ( mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací. Případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích.

- interiérové dveře – u stávajících původních dvoukřídlových kazetových dveří repase, sjednocení kování. Do koupelny a WC nové dveře s obložkovými zárubněmi.

- vytápění v objektu centrální. Prověřit stav a funkčnost radiátorů a rozvodů ( ve zdivu), provést případně nutné opravy nebo výměnu těles. Nové nátěry otopných těles, osazení nových termohlavic.

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní výměnu rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměru a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (podomítkový sifon); případná výměna nevyhovujících stoupaček v úrovni celého bytu. Stoupací potrubí nezabudované do zdiva zakrýt sádrokartonem.

Osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, suchoběžný vodoměr s radiovým modulem pro dálkový odečet v třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID. Další požadavky: dimenze DN 15, průtok Q3 = 1,6, montážní poloha horizontální i vertikální, min. montážní koeficienty SV HR100 VR 80 a u TV HR80 VR40.

- koupelna – odstranění vany, umyvadla, obkladů a dlažby. Nové zařizovací předměty ( sprch. kout, umyvadlo) vč. baterií (stojánkové), zrcadlo nad umyvadlem, obklady do výšky min. 2,1 m, koupelnový žebřík bez elektrické vložky pro přitápění, zřízení připojení pro pračku (odpad+zásuvka), zásuvka k umyvadlu (fén apod.), nucené větrání (časový doběh+hydrostat) vyústěné do dvorní fasády nebo do volného              ( funkčního) komínového průduchu.

- WC – odstranění původního WC v koupelně, obkladu a podlahy. Pokud to bude technicky možné, nové WC řešit v oddělené místnosti. Bude osazen nový klozet, provedeny obklady výšky min. 1,5 m, nucené větrání  (časový doběh) vyústěné do dvorní fasády nebo do volného ( funkčního) komínového průduchu. Kombi WC,  podlaha – keramická dlažba.

- kuchyně – odstranění podlahy, keramického obkladu, plynového sporáku. Nová podlaha z PVC, nový obklad u kuchyňské linky, kuch. linku novou ( v modulovém řešení vel. max. 2,5m ), dřez nerezový s odkapem, samostatně stojící el. trouba + el. plotýnky, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání vestavnou digestoří, pokud nelze provést vývod, navrhnout cirkulační. Trhliny ve stropní omítce řešit sádrokartonovým podhledem.

- počítá se s opravami omítek po rozvodech elektro a ZTI v rozsahu 25 % jejich plochy, oškrábání všech zbývajících maleb,  přetmelení, penetrace a 2x výmalba. Spáru u přizděného ostění oken překrýt pod omítkou perlinkovou tkaninou.

- zřídit nucené větrání koupelny, WC; řešit detail prostupu fasádou nebo napojení do komínu, odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří. V pokoji se stropní konstrukcí z cihelné klenby do ocelového nosníku řešit sádrokartonový podhled.

- vstupní dveře do bytu - dvoukřídlové, kazetové s obložkovou zárubní - repasovat, opravit práh.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného a  rozvodu STA. V případě potřeby provést tyto rozvody nové.

- okna stávající nová dřevěná s izolačním dvojsklem - seřídit, očistit, případně provést drobné opravy. Původní okno z předsíně do schodišťového prostoru - dřevěné, jednoduše zasklené – repasovat.