Dvořákova 645/6, byt č. 7

Podlaží. 2 	                	Velikost 2+1		          	Plocha bytu cca 126  m2

Památkově chráněno ANO                                                	V památkové rezervaci ANO

Katastrální území Město Brno   		.                 	Parcelní číslo 121

Odhadované náklady       					cca 650 000 Kč

Všeobecné požadavky na opravy bytů

- Prověřit možnost sjednocení více stoupaček v bytě do jedné. Byt napojit vždy na jednu stoupačku pokud to bude možné

- Dodávka kuchyňské linky vč. rozkreslení skříněk (nutno konzultovat s objednatelem)

- Sprchové kouty s nízkými vaničkami (bližší specifikace dle požadavků objednatele)

- Silikon kolem spotřebičů, vnitřní rohy obkladů, vnitřní roh obklad-dlažba atd.

- osvětlení zakončit v obytných místnostech objímkou skobou pro závěs lustru, v ostatních místnostech osadit světlo s led žárovkou vč. světla nad zrcadlem

- V dokumentaci řešit polohové umístění zásuvek vč. výšek (zejména v kuchyni)

- Výběr typu zařizovacích předmětů konzultovat s objednatelem

- U všech výrobků dodávaných na stavbu požadovat technické listy výrobce (uvést požadavek v dokumentaci)

- Velikost typ kuchyňské linky konzultovat s objednatelem

- Konzultovat s objednatelem typ použitých materiálů (rozvody, povrchy, podklady atd.)

- V případě, že požadavky objednatele vyhodnotí projektant jako nevhodné, je nutné jej na toto obratem upozornit a najít jiné vyhovující řešení

Dvořákova 6, byt č. 7 - Specifikace oprav

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. přívodu do bytu od hl. domovního rozvaděče, vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, příprava pro indukční desku,  dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6 ks zásuvek. V ostatních místnostech zřídit nutný počet zásuvek z provozních důvodů. Řešení slaboproud. rozvodů, příprava pro internet. Pokud je stávající rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost, případně provést nový rozvod STA.

- podlahy v bytě -pokud možno oprava či repase parket s novými lištami ve všech pokojích. V kuchyni, v koupelně a na WC odstranit starou dlažbu. V kuchyni bude provedena nová podlaha z PVC, v koupelně a na WC nová dlažba, v koupelně s hydroizolační stěrkou. V komoře bude původní dlažba ponechána a překryta vrstvou PVC. Nové skladby podlah nesmí oproti původnímu stavu stropní konstrukci přitěžovat. Případné přechody ( mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací. Případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích.

- interiérové dveře – stávající, z 1/2 zasklené, s obložkovými zárubněmi budou  repasovány. Novější dveře do koupelny s ocelovou zárubní budou nahrazeny jinými s obložkovou zárubní, vzhledově odpovídajícími ostatním dveřím.

- vytápění – původní plynová lokální topidla odstraněna a vybudováno nové etážové topení. Bude instalován plynový kondenzační kotel  napojený do komínu ( v případě potřeby řešit vložkování), nebo elektrokotel se zásobníkem TUV ( typ určí projektant - řešit s objednatelem) s rozvodem k otopným tělesům – radiátorům s termohlavicemi. Rozvody vést ve zdivu.

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní výměnu rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměru a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (podomítkový sifon); případná výměna nevyhovujících stoupaček v úrovni celého bytu. Osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, suchoběžný vodoměr s radiovým modulem pro dálkový odečet v třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID. Další požadavky: dimenze DN 15, průtok Q3 = 1,6, montážní poloha horizontální i vertikální, min. montážní koeficienty SV HR100 VR 80 a u TV HR80 VR40.

- koupelna –  nové zařizovací předměty ( sprchový box nejlépe zděný, umyvadlo) vč. baterií (stojánkové), zrcadlo nad umyvadlem, obklady do výšky min. 2,1 m, koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění, zřízení připojení pro pračku (odpad+zásuvka), zásuvka k umyvadlu (fén apod.), nucené větrání (časový doběh+hydrostat) vyústěné do dvorní fasády nebo ventilačního průduchu.

- WC – nově zřídit oddělené od koupelny, nový klozet - kombi WC, obklady výška min. 1,5 m. Podlaha – keramická dlažba.  V místnosti osadit malé umyvadlo se studenou vodou. Zrušit okno do světlíku, otvor zazdít. Nucené větrání ( časový doběh) vyústěné do světlíku.

- kuchyně – odstranit dlažbu, obklad, sporák, plyn. ohřívač TUV a plyn. lokální topidlo. Kuchyňskou linku novou (v modulovém řešení vel. max. 2,5m), dřez nerezový s odkapem, samostatně stojící el. trouba + el. plotýnky, provést nové obklady, nová podlaha – PVC. Ponechat místo na samostatně stojící ledničku, stojánková baterie, odvětrání vestavnou digestoří, pokud nelze provést vývod, navrhnout cirkulační.

- počítá se s opravami původních omítek na stěnách v rozsahu 20% jejich plochy, jejich kompletní přetmelení, penetrace a 2x celková výmalba. Je třeba zazdít otvory v okenním parapetu po odstranění plynových topidel. Venkovní omítka bude v těchto místech opatřena nátěrem v barvě stávající fasády.

- Budou odstraněny dodatečně provedené lehké dělící stěny a obklady stěn v pokojích včetně stropního podhledu. V předsíni bude stropní podhled také odstraněn.

- zřídit nucené větrání koupelny a WC;  odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří s vyústěním do světlíku.

- vstupní dveře do bytu – původní dvoukřídlové, z 1/2 zasklené s mříží, s obložkovou zárubní – budou repasovány.

- zvonek umístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného a  rozvodu STA. V případě potřeby provést tyto rozvody nové.

- okna stávající nová, dřevěná s izolačním dvojsklem – očistit, seřídit, případně drobné opravy. Pokud to bude možné, původní ocelové okno s jednoduchým zasklením v komoře do světlíku nahradit větrací mřížkou menšího rozměru nebo oknem s izolačním dvojsklem. Velikost otvoru dozdít. Původní okno z WC do světlíku zrušit, otvor zazdít ( nucené větrání). Původní pevné okno mezi předsíní a chodbou zachovat, repasovat.

- balkon byl opraven v rámci fasády