Masarykova 401/6, byt č. 5

Podlaží. 1 	                	Velikost 2+1		          	Plocha bytu cca 41  m2

Památkově chráněno ANO                                                	V památkové rezervaci ANO

Katastrální území Město Brno   		.                 	Parcelní číslo 420

Odhadované náklady       					cca 550 000 Kč

-

Příloha  – popis oprav v jednotlivých bytech

Všeobecné požadavky na opravy bytů

- Prověřit možnost sjednocení více stoupaček v bytě do jedné. Byt napojit vždy na jednu stoupačku pokud to bude možné

- Dodávka kuchyňské linky vč. rozkreslení skříněk (nutno konzultovat s objednatelem)

- Sprchové kouty s nízkými vaničkami (bližší specifikace dle požadavků objednatele)

- Silikon kolem spotřebičů, vnitřní rohy obkladů, vnitřní roh obklad-dlažba atd.

- osvětlení zakončit v obytných místnostech objímkou skobou pro závěs lustru, v ostatních místnostech osadit světlo s led žárovkou vč. světla nad zrcadlem

- V dokumentaci řešit polohové umístění zásuvek vč. výšek (zejména v kuchyni)

- Výběr typu zařizovacích předmětů konzultovat s objednatelem

- U všech výrobků dodávaných na stavbu požadovat technické listy výrobce (uvést požadavek v dokumentaci)

- Velikost typ kuchyňské linky konzultovat s objednatelem

- Konzultovat s objednatelem typ použitých materiálů (rozvody, povrchy, podklady atd.)

- V případě, že požadavky objednatele vyhodnotí projektant jako nevhodné, je nutné jej na toto obratem upozornit a najít jiné vyhovující řešení

Masarykova 6, byt č. 5 - Specifikace oprav

2+1, cca 41,42m2

- jedná se o památku – bude dotčeno závazným stanoviskem OPP

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- provést demontáž příčky mezi kuchyní a pokojem (sjednotit v jeden větší pokoj s kuchyňským koutem, zachovat zárubně a ty použít mezi kuchyní a chodbou (vyměnit stávající ocelové zárubně)

- řešit posunutí vstupních dveří směrem do bytu kvůli navýšení podlahy za účelem sjednocení výšky (obdobně jako u bytu naproti), nové vstupní dveře by měli být dřevěné v obdobném provedení jako současné interiérové dveře

- výškově sjednotit podlahy v bytě - alespoň do dvou výšek (zádveří, koupelna, kuchyně a WC v jedné výšce, pokoj ve výšce druhé), WC, koupelna a předsíň nová dlažba včetně soklíků, kuchyně nová nášlapná vrstva (vinyl, PVC), v obytné místnosti oprava parket

- interiérové dveře – zachovat stávající včetně kování, v případě chybějících kusů doplnit o vzhledově obdobné, u všech provést jejich repasi

- demontovat staré WAW, zřídit etážové (plynový kondenzační nebo elektrický kotel – řešit s objednatelem), rozvody vést ve zdi provést instalaci radiátorů vč. termoventilů, v koupelně osadit kombinovaný žebřík (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu)

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – prověřit a v případě potřeby provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon), prověřit funkčnost osazených vodoměrů v bytě – nutno osadit na všechny přívody, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt (vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID).

- v koupelně vybourat stávající vanu a nahradit ji sprchovým koutem, dispozičně řešit umístění pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, zřídit nucené odvětrání

- zvážit posunutí dveří koupelny k chodbě za účelem zvětšení prostoru

- WC vyměnit za geberit (bude-li možno), výška obkladu 1,5m, prověřit funkčnost odvětrání a provést případně výměnu, požadavek na nucené s časovým doběhem

- řešit možné způsoby využití místnosti před WC

- v kuchyni - novou kuchyňskou linku (na míru dle nové dispozice ze standard. modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska na plyn, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, nové obklady, stojánková baterie; spíž bude vymalována, police odstraněny

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI a zazdění dveřního otvoru, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně, odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK – pokud nelze skrýt do skříňky)

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě budou řešena v rámci jiné zakázky