D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO01

Tučkova 30 / Zahradníkova 9

| VYPRACOVAL: František Dostál | KONTROLOVAL: Ing. Petr Kostka | ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr Kostka | KOTOJEDSKÁ 2588 767 01 KROMĚŘÍŽ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno MÍSTO STAVBY: Tučkova 30, 32, Brno - Veveří |  |  |  |  |
| AKCE: Tučkova 30,32 - Výměna oken a zateplení fasád |  |  | FORMÁT | A4 |
|  |  |  | DATUM | 05/2016 |
| STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS |  |  | D.1.1.a |  |
| OBSAH: TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |

# Obsah:

Obsah:	2

D1. Účel objektu:	3

D2. Zásady architektonického řešení stavby:	3

D.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, orientace, osvětlení a oslunění:	4

D.4 Technické a konstrukční řešení:	4

D.4.1 Bourací práce:	4

D.4.2 Zemní práce	7

D.4.3 Dešťová kanalizace	8

D.4.4 Zateplení obvodového zdiva	8

D.4.5 Zateplení soklové části objektu	8

D.4.6 Střešní plášť	8

D.4.7 Výplně otvorů	8

D.4.8 Izolace proti vlhkosti	9

D.4.9 Zámečnické konstrukce	9

D.4.11 Úpravy povrchů vnitřních	9

D.4.12 Úpravy povrchů vnějších	10

D4.13 Dlažba	10

D4.14 Sanace	10

D4.15 Malby	11

D.4.16 Nátěry	11

D.4.17 Hromosvod	11

D.6 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí:	11

D.7 Dopravní řešení:	11

D.8 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu:	11

# D1. Účel objektu:

Zateplení fasády kontaktním systémem bude mít kladný vliv na snížení energetické náročnosti budovy.

Stavba se nachází v zastavěném území města Brno, městské části Brno - Veveří, okres Brno-město.

Objekt SO01 - Tučkova 30 slouží jako bytový dům s přistavenou restaurací na adrese Zahradníkova 9.

Předmětem dokumentace je zateplení obvodových stěn objektu bytového domu, výměna oken a dveří, opravy společných prostor. Dále nové provedení fasády objektu restaurace, opravu ploché střechy.

Stavba č.p. Tučkova 30 a Zahradníkova 9 se nachází v k.ú. městské části Brno - Veveří (okres Brno-město) [610372]

Stavební parcela č. 1647 – zastavěná plocha

Brno-město, 60200 Brno

Vlastníkem parcely a objektu je Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1,

Pozemky sousedící s předmětnou stavbou jsou ve vlastnictví investora.

# D2. Zásady architektonického řešení stavby:

Z celkového pohledu na objekt je část bytového domu pravidelného obdélníkového tvaru se zúžením ve střední části se šesti nadzemními podlažími, podkrovím a jedním podzemním podlažím. Střecha je valbová s keramickou krytinou. Světlá výška nadzemních podlaží o je 2,85m. Budova je podsklepená, světlá výška 1. PP je 2,85m. Stávající vzhled je z 1. pol. 20. století.

Objekt je postaven z plných pálených cihel. Stávající venkovní povrchovou úpravu tvoří brizolitová omítka, soklové zdivo je omítnuto vymývanou betonovou omítkou s pertlováním. Stávající okna jsou dřevěná.

K bytovému domu jsou přistaveny objekty divadla a restaurace, které zasahují vnitřní částí do 1.NP bytového domu Tyto objekty jsou o jednom nadzemním podlaží, podsklepené s plochou střechou

Z architektonického hlediska se vzhled objektu nezmění. Jedná se o zateplení obvodového pláště bytové části Tučkova 30, 32, na ni navazující zdi budov divadla a restaurace budou zapraveny a nově omítnuty v podobné povrchové úpravě jako bytová část. Kompletní výměna výplní otvorů dle požadavků investora za nová dřevěná okna. Jako povrchová úprava kontaktního zateplovacího systému je navržena silikonová omítka s hrubostí zrna 3mm v barvách RAL dle barevného řešení a požadavků investora. Soklová část a zídky předzahrádky budou opatřeny kamínkovou omítkou v podobném barevném provedení.

# D.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, orientace, osvětlení a oslunění:

Kapacitní údaje stavby:

- Zastavěná plocha budovy				cca 580,1 m2

- Obestavěný prostor budovy		 	          cca 8187,9  m3

# D.4 Technické a konstrukční řešení:

D.4.1 Bourací práce:

- Popis stávajícího stavu a konstrukce staveb

Dotčené ozdobné prvky fasády budou odstraněny a nahrazeny profilovanou polystyrenovou replikou.

Veškeré klempířské a zámečnické prvky fasády budou demontovány. Svody a dešťových vod budou následně po provedení zateplení osazeny zpět a doplněny do nově provedených svodových objímek, demontuje se hromosvodová soustava.

Dojde k rozebrání dlažeb a asfaltového povrchu přístupových chodníků včetně vytrhání obrub

Odstraní se poškozené části omítek.

Uvolněné schodišťové stupně budou po zapření stupňů nad nimi vytrženy, zapraví se styčné plochy a schod se přilepí zpět na stěrku.

Demontuje se pergola včetně dřevěného obložení soklové části předzahrádky.

Demontuje se vodorovná část hromosvodu, strhne se jedna svrchní vrstva ploché střechy.

V zateplované části budou prováděny bourací práce průběžně se zateplováním. Z důvodu předsazení oken před stávající fasádu bude odstranění otvorových výplní probíhat průběžně s jejich výměnou a zateplením okolních ploch zdiva. Jednotlivá křídla stávajících oken a dveří budou vysazeny a následně zlikvidovány. Okenní rámy budou vybourány.

Skladby původních obvodových konstrukcí svislých:

SOP1	- venkovní omítka brizolit	30mm

- cihelné zdivo		520mm

- vnitřní omítka		20mm

SOP2	- venkovní omítka brizolit	30mm

- cihelné zdivo		420mm

- vnitřní omítka		20mm

SOP3	- venkovní omítka vymývaná	30mm

- cihelné zdivo		520mm

- vnitřní omítka		20mm

- Výsledky průzkumu stávajícího stavu stavby

Před započetím projektových prací bylo provedeno zaměření objektu.

- Technologický postup bouracích prací, které by mohly mít vliv na stabilitu vlastní konstrukce

Přesný postup demontáže výplní otvorů určí zhotovitel stavby podle dostupné bourací mechanizace a zvolené technologie před zahájením bouracích prací.

- Návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru

Při provádění prací bude vstupní prostor do budovy ochráněn záchytnou stříškou vyloženou 2m od vstupu na šířku 5,5m. Prostor pro dočasnou skládku je uveden situaci ZOV.

Odpady vzniklé při demontáži budou průběžně snášeny po vnějším lešení a vnitřním schodišti.

- Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňování konstrukcí či prostupů

V případě postupného rozebírání být dodržované postupy určené vyhláškou č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Za odvoz a likvidaci (ukládání) odpadů vzniklých při provádění stavebních prací je podle zákona č.31/2011, kterým se mění zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů  je odpovědný zhotovitel stavby.

Při manipulaci s odpady bude dodržován uvedený zákon a navazující předpisy.

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které budou rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu zákona o odpadech.

Předcházení vzniku odpadů - každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem,

který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem a zvláštními předpisy.

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadu. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný.

Při nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno či poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování, stanovené zvláštními právními předpisy. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická či podnikající fyzická osoba oprávněná k tomuto podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu nebo osoba, která je provozovatelem zařízení dle § 14, odst.2 zákona.

Každý je povinen zjistit, zda osoba, která přebírá odpady je k jejich převzetí podle zákona oprávněna. V případě, že tato osoba oprávnění neprokáže, nesmí být odpad předán.

Odpad vzniklý při realizaci stavby bude předán osobám oprávněným. O odpadech bude vedena evidence a předložena ke kolaudačnímu řízení stavby.

| Kód odpadu | Název druhu odpadu | Kateg. odpadu | Předpokládaná produkce | Nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 0,50t | Recyklace |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,70t | Recyklace |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | 0,50t | Recyklace |
| 15 01 06 | Směsné odpady | O | 1,20t | Recyklace |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 5,00t | Recyklace |
| 17 02 02 | Sklo | O | 3,00t | Recyklace |
| 17 02 03 | Plasty | O | 0,80t | Recyklace |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 2,0 0t | Recyklace |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | O | 10,00t | Odvoz a skládku komunálních odpadů |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi | O | 1,20t | Odvoz a skládku nebezpečných odpadů |

Odpad bude zpracováván místní firmou DUFONEV R.C. Brno – Černovice na recyklační deponii vzdálené 10,5 km od místa stavby.

i) Nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací

Při demontáži a bouracích pracích není uvažováno s podpůrnými konstrukcemi.

D.4.2 Zemní práce

Odkopání obvodového zdiva se provede po jednotlivých úsecích, práce děleny na jednotlivé pohledy. Úroveň výkopu na 30cm pod povrch pro osazení pásu nopové folie šířky 20 cm. Část výkopku bude použita na zpětný zásyp objektu.

Pro nové přístupové chodníky do bytového domu se po odstranění asfaltového povrchu provede prohloubení do hloubky cca 15 cm pro nové podkladní vrstvy konstrukce chodníku.

D.4.3 Dešťová kanalizace

V průběhu prací odstraněny stávající kameninové trouby dešťové kanalizace. Nově osazeny plastové lapače střešních splavenin.

D.4.4 Zateplení obvodového zdiva

Obvodové zdivo bude zatepleno šedým polystyrenem EPS-F o tloušťce 120mm. Izolant kotven zapuštěnými talířovými hmoždinkami při spotřebě 8ks/m2. Jednotlivé hlavy hmoždinek budou překryty EPS zátkami. Pro zateplení vnější části zdiva u lodžií  a v části zdi pod kuchyňským oknem rest. Severka bude použit EPS-F o tloušťce 30 mm. Před zateplováním dojde k odstranění ozdobných fasádních prvků, tepelná izolace bude částí překrývat okapové římsy. Po dokončení zateplení povrchu pláště se osadí polystyrenové repliky říms a ozdobných prvků, umístění jednotlivých prvků je naznačeno ve stavebních pohledech. Zateplovat i pod střešní částí nad restaurací.

D.4.5 Zateplení soklové části objektu

Soklové zdivo bude zatepleno šedým polystyrenem XPS-F o tloušťce 120mm.

Zateplení soklové část nezasahuje pod terén - začíná na terénu.

Zateplení provedeno v celé ploše soklového zdiva. Soklové zdivo bude očištěno, vyrovnáno jádrovou omítkou v tl. do 30mm.

D.4.6 Střešní plášť

Stávající rovná střecha je opatřená živičnými lepenkami na tepelné izolaci POLSID, lemovaná atikou. Dojde k odstranění horního pásu asfaltové lepenky.

Skladba zateplení  konstrukcí - střechy:

- PVC-P folie vyztužená polyesterovou mřížkou	tl.  1,5 mm

- separační vrstva - geotextilie min. 300g/m2

- zateplení EPS tl. 50 mm

- očištěný živičný podklad

- stávající skladba střešní konstrukce

D.4.7 Výplně otvorů

Stávající okna a dvaře jsou z části dřevěné, v podkroví a na terasách 5.NP a 6.NP jsou. plastové. Je navržena jejich kompletní výměna.

Dveřní otvory

Dveřní otvory budou opatřeny samozavíračem s aretací. Hlavní vstupní dveře a vstupa do objektu restaurace budou osazeny elektromechanickým zámkem. Veškeré zámky budou bezpečnostní. Skleněné výplně s izolačním dvojsklem, celkový součinitel prostupu tepla včetně rámu Uw = 1,2 w/m2K.atest na celý výrobek, barva interiér - hnědá, barva exteriér - hnědá. Profil rámu europrofil, materiál smrk.

Okenní otvory

Otevíravé a sklápěcí, s izolačním dvojsklem, celkový součinitel prostupu tepla včetně rámu Uw = 1,2 W/m2K. Barva interiér - bílá, barva exteriér - bílá. Profil rámu eurookno, materiál smrk. Klika krytky kování jsou součástí dodávky okna - ve stejném provedení a barvě jako rám okna. Jednotlivé prvky ukotveny pomocí systému ukotvení pro předsazená okna.

D.4.8 Izolace proti vlhkosti

Po částečném odkopání objektu do hloubky max. 30 cm se provede očištění vnější plochy zdiva a provedení se ochranná a separační vrstva z nopové fólie v šířce pásu min. 20cm. ukončené pod tepelnou izolací, doplněnou plastovou krycí lištou ukotvenou přes izolant.

D.4.9 Zámečnické konstrukce

Demontuje se stávající balkonové zábradlí, lodžiové zábradlí, okenní mříže a balkonová stříška. Nově navrženy konstrukce z železných jekl profilů dle výpisu prvků, původní okenní mříž na okně u nakládací rampy restaurace přebrousit, natřít a zpětně namontovat. Vnitřní schodišťové zábradlí bude přebroušeno a nově natřeno.

D.4.10 Klempířské konstrukce

Stávající oplechování parapetů a říms bude demontováno a vyměněno dle výpisu prvků.

Stávající dešťové svody budou demontovány spolu s držáky. Po provedení zateplení budou zpět osazeny do delších držáků. Parapety a oplechování jsou navrženy z bílého pozinkovaného plechu. Osazení nových ventilačních mřížek do o izolaci vytažených krčků.

D.4.11 Úpravy povrchů vnitřních

Poškozená ostění budou zednicky zapraveny jádrovou omítkou a budou tak zarovnány na rovné ostění. Ostění budou opatřeny stěrkou s perlinkou a štukovou omítkou.

Úprava povrchu společných prostor vstupu a schodiště:

- seškrábání výmalby a odsekání obkladu soklu

- penetrace a vyspravení poškozených částí povrchu

- penetrace

- potažení štukovou omítkou

- nový obklad soklu a výmalba

D.4.12 Úpravy povrchů vnějších

Povrchová úprava fasády

Silikonová tenkovrstvá hrubozrnná omítka se zrny tl. 3 mm

Barevný odstín hlavní fasády: dle barevného řešení, nejblíže stávajícímu

Barevný odstín lemování stavebních otvorů a obrysu hlavní budovy: dle barevného řešení, nejblíže stávajícímu

– přesný odstín vybrán při realizaci dle požadavků investora

Povrchová úprava soklové části

Kamínková dekorativní omítka se vzorovaným  lemem.

– přesný odstín vybrán při realizaci dle požadavků investora

Nanášené na stěrku s výztužnou tkaninou. Podklad ošetřen penetrací.

D4.13 Dlažba

Při výměně a vytažení vstupních dveří D1 a D2 směrem do exteriéru, dojde k doplnění dlažby za dveřmi. Dlažba s barevností a vzorem nejblíže stávající dlažbě.

Nově se odláždí všechny balkóny a lodžie, včetně obkladu soklíku stejnou dlažbou řezanou na pásky o šířce min. 10 cm. Vyjma terasy v5.NP nad restaurací – zde se provede jen doplnění soklíku.

D4.14 Sanace

Sanace trhlin na fasádě

Trhliny na fasádě budovy restaurace sanovány vlepenou helikální výztuží o průměru 8mm. Rozsah sanace je patrný z výkresu pohledů.

Sanace omítek

Vnější omítky pod svody ze střešních teras jsou degradovány unikající vodou z nedokonale provedených zaústění svodů, dále také prostor mezi římsami na objektu restaurace. Provede se kompletní otlučení omítek ve 100% rozsahu a provedení nové sanační omítky štukové.

D4.15 Malby

Nově bude provedena nová výmalba ostění a společných prostor. Dvojnásobná malba bílá s penetrací podkladu.

D.4.16 Nátěry

Odstranění původního nátěru schodišťového zábradlí a okenní mříže u nakládací rampy objektu restaurace. Nový nátěr 1x základní + 2x vrchní syntetický nátěr. Odstranění původního nátěru dřevěného madla schodišťového zábradlí. Nový nátěr prodyšnou lazurou, postup nátěru dle návodu výrobce.

D.4.17 Hromosvod

Svislé vedení demontováno včetně uchycení. Po provedení zateplení osazeno nové vedení včetně úchytů. Ve spodní části osazen ochranný úhelník. Svislé vedení napojeno ke stávajícímu zemnícímu pásku a vedení na střešní konstrukci. Vodorovné vedení na ploché střeše restaurace je přisvorkováno k oplechování atiky a částí uchyceno držáky hromosvodu.

# D.6 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí:

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí v průběhu výstavby ani po dobu životnosti stavby.

# D.7 Dopravní řešení:

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane beze změn.

# D.8 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu:

Stavební úpravy je navrženy v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu dle vyhlášky č.268/2009 Sb. Projektová dokumentace je zpracována dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, resp. její novelizace vyhláškou č. 62/2013 Sb.

V Kroměříži 05/2016                                                      Vypracoval: František Dostál