D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO03

Oprava zídek a přiléhajících ploch předzahrádky

| VYPRACOVAL: František Dostál | KONTROLOVAL: Ing. Petr Kostka | ZODP. PROJEKTANT: Ing. Petr Kostka | KOTOJEDSKÁ 2588 767 01 KROMĚŘÍŽ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno MÍSTO STAVBY: Tučkova 30, 32, Brno - Veveří |  |  |  |  |
| AKCE: Tučkova 30,32 - Výměna oken a zateplení fasád |  |  | FORMÁT | A4 |
|  |  |  | DATUM | 05/2016 |
| STUPEŇ DOKUMENTACE: DPS |  |  | D.1.1.a |  |
| OBSAH: TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |

# Obsah:

Obsah:	2

D1. Účel objektu:	3

D2. Zásady architektonického řešení stavby:	3

D.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, orientace, osvětlení a oslunění:	4

D.4 Technické a konstrukční řešení:	4

D.4.1 Bourací práce:	4

D.4.2 Zemní práce	7

D.4.3 Dešťová kanalizace	7

D.4.4 Izolace proti vlhkosti	7

D.4.5 Zámečnické konstrukce	7

D4.7 Nová dlažba	7

D4.8 Sanace	7

D.4.9 Nátěry	8

D.6 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí:	8

D.7 Dopravní řešení:	8

D.8 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu:	8

# D1. Účel objektu:

Zateplení fasády kontaktním systémem bude mít kladný vliv na snížení energetické náročnosti budovy.

Stavba se nachází v zastavěném území města Brno, městské části Brno - Veveří, okres Brno-město.

Objekt SO03 – oprava zídek a přiléhajících ploch předzahrádky

Předmětem dokumentace je oprava železobetonových zídek ohraničující prostor předzahrádky a okolí zděných zídek u nakládací rampy při restauraci Severka. Dále nové provedení poškozené části zpevněných ploch předzahrádky.

Stavba náleží k budově restaurace Severka č.p. Zahradníkova 9 nacházející se v k.ú. městské části Brno - Veveří (okres Brno-město) [610372]

Stavební parcela č. 1647 – zastavěná plocha

Brno-město, 60200 Brno

Vlastníkem parcely a objektu je Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1,

Pozemky sousedící s předmětnou stavbou jsou ve vlastnictví investora.

# D2. Zásady architektonického řešení stavby:

Z celkového pohledu na objekt je část bytového domu pravidelného obdélníkového tvaru se zúžením ve střední části se šesti nadzemními podlažími, podkrovím a jedním podzemním podlažím. Střecha je valbová s keramickou krytinou. Světlá výška nadzemních podlaží o je 2,85m. Budova je podsklepená, světlá výška 1. PP je 2,85m. Stávající vzhled je z 1. pol. 20. století.

Objekt je postaven z plných pálených cihel. Stávající venkovní povrchovou úpravu tvoří brizolitová omítka, soklové zdivo je omítnuto vymývanou betonovou omítkou s pertlováním. Stávající okna jsou dřevěná.

K bytovému domu jsou přistaveny objekty divadla a restaurace, které zasahují vnitřní částí do 1.NP bytového domu Tyto objekty jsou o jednom nadzemním podlaží, podsklepené s plochou střechou

Zídky kolem předzahrádky restaurace jsou železobetonové se sloupky tvaru obráceného jehlanu zužující se směrem do země, o výšce 0,8 m. Pole mezi sloupky je tvořeno z hranolů tvarovaných ve vrcholu do střechovitého sklonu. Zídka je opatřena tvarovaným ocelovým zábradlím.

Z architektonického hlediska se vzhled objektu nezmění. Jedná se o zateplení obvodového pláště bytové části Tučkova 30, 32, na ni navazující zdi budov divadla a restaurace budou zapraveny a nově omítnuty v podobné povrchové úpravě jako bytová část. Jako povrchová úprava kontaktního zateplovacího systému je navržena silikonová omítka s hrubostí zrna 3mm v barvách RAL dle barevného řešení a požadavků investora. Soklová část a zídky předzahrádky budou opatřeny kamínkovou omítkou v podobném barevném provedení.

# D.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, orientace, osvětlení a oslunění:

Kapacitní údaje stavby:

- Zastavěná plocha				cca 205,3 m2

- Obestavěný prostor		 	          cca 86,4  m3

# D.4 Technické a konstrukční řešení:

D.4.1 Bourací práce:

- Popis stávajícího stavu a konstrukce staveb

U zídek dojde k odstranění uvolněných částí, dále pak odstranění poškozené části dlažeb.

Skladby původních konstrukcí:

SZ1	- vymývaný beton		20mm

- železobetonové jádro

SZ2   	- vymývaná omítka VC	150mm

- jádro z cihelného zdiva

SD1	- broušená terazzová dlažba	30mm

- cementový potěr		20mm

- podkladní beton		80mm

- Výsledky průzkumu stávajícího stavu stavby

Před započetím projektových prací bylo provedeno zaměření objektu.

- Technologický postup bouracích prací, které by mohly mít vliv na stabilitu vlastní konstrukce

Přesný postup bouracích prací určí zhotovitel stavby podle dostupné bourací mechanizace a zvolené technologie před zahájením bouracích prací.

- Návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru

Při provádění prací bude vstupní prostor do budovy ochráněn vytyčen páskou. Prostor pro dočasnou skládku je uveden situaci ZOV.

Odpady vzniklé při demontáži budou průběžně převáženy na dočasnou skládku nebo rovnou k recyklaci.

- Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňování konstrukcí či prostupů

V případě postupného rozebírání být dodržované postupy určené vyhláškou č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Za odvoz a likvidaci (ukládání) odpadů vzniklých při provádění stavebních prací je podle zákona č.31/2011, kterým se mění zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů  je odpovědný zhotovitel stavby.

Při manipulaci s odpady bude dodržován uvedený zákon a navazující předpisy.

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které budou rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu zákona o odpadech.

Předcházení vzniku odpadů - každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.

Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem,

který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí a který je v souladu se zákonem a zvláštními předpisy.

Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných zákonem zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadu. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný.

Při nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno či poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování, stanovené zvláštními právními předpisy. K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická či podnikající fyzická osoba oprávněná k tomuto podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu nebo osoba, která je provozovatelem zařízení dle § 14, odst.2 zákona.

Každý je povinen zjistit, zda osoba, která přebírá odpady je k jejich převzetí podle zákona oprávněna. V případě, že tato osoba oprávnění neprokáže, nesmí být odpad předán.

Odpad vzniklý při realizaci stavby bude předán osobám oprávněným. O odpadech bude vedena evidence a předložena ke kolaudačnímu řízení stavby.

| Kód odpadu | Název druhu odpadu | Kateg. odpadu | Předpokládaná produkce | Nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 0,02t | Recyklace |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,02t | Recyklace |
| 15 01 04 | Kovové obaly | O | 0,05t | Recyklace |
| 15 01 06 | Směsné odpady | O | 0,05t | Recyklace |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 1,00t | Recyklace |
| 17 02 03 | Plasty | O | 0,02t | Recyklace |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | 0,02t | Recyklace |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | O | 0,60t | Odvoz a skládku komunálních odpadů |

Odpad bude zpracováván místní firmou DUFONEV R.C.

i) Nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací

Při demontáži a bouracích pracích není uvažováno s podpůrnými konstrukcemi.

D.4.2 Zemní práce

Rozebrání stávající dlažby v dané části a odstranění podkladního betonu. Úroveň výkopu na 30cm pod povrch pro osazení pásu nopové folie šířky 20 cm. Odstranění podkladního betonu, výkop pro vedení odvodnění předzahrádky.

D.4.3 Dešťová kanalizace

V průběhu prací odstraněny stávající kameninové trouby dešťové kanalizace. Nově osazeny plastové lapače střešních splavenin.

D.4.4 Izolace proti vlhkosti

Po částečném odkopání objektu do hloubky max. 30 cm se provede očištění vnější plochy zdiva a provedení se ochranná a separační vrstva z nopové fólie v šířce pásu min. 20cm.

D.4.5 Zámečnické konstrukce

Doplnění chybějícího zábradlí mezi sloupky

D.4.6 Úpravy povrchů

Povrchová úprava soklové části

Kamínková dekorativní omítka

– přesný odstín vybrán při realizaci dle požadavků investora

D4.7 Nová dlažba

V porušené části předzahrádky nové provedení broušené teracové dlažby ve vstupní části předzahrádky. V stejném vzoru a barevném provedení jako zůstává v zachované části předzahrádky.

D4.8 Sanace

Sanace trhlin na zídek

Trhliny v zídkách se sesponkují výztuží o průměru 6mm. Rozsah sanace je patrný z výkresu pohledů.

Sanace povrchu

Povrch betonových zídek je degradován vlivy prostředí a zemní vzlínavostí. Následkem těchto vlivů je koroze výztuže a rozpraskání tohoto monolitu. V povrchu zídek jsou okem patrné vlásečnicové praskliny až trhliny o šířce 25 mm. Na mnoha místech již části konstrukce vlivem špatného stavu upadly.  Provede se kompletní otlučení poškozených částí ve 100% rozsahu a provedení nové sanační reprofilační maltou.

D.4.9 Nátěry

Zábradlí mezi slupky zídek bude přebroušeno a nově natřeno. Nový nátěr 1x základní + 2x vrchní syntetický nátěr.

# D.6 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí:

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí v průběhu výstavby ani po dobu životnosti stavby.

# D.7 Dopravní řešení:

Napojení na dopravní infrastrukturu zůstane beze změn.

# D.8 Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu:

Stavební úpravy je navrženy v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu dle vyhlášky č.268/2009 Sb. Projektová dokumentace je zpracována dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, resp. její novelizace vyhláškou č. 62/2013 Sb.

V Kroměříži 05/2016                                                                	 František Dostál