Cejl 517/49  byt 10.3

Podlaží. 3 NP 	                	Velikost 1+0		          	Plocha bytu cca 29  m2

Památkově chráněno NE                                                	V památkové rezervaci NE

Katastrální území Zábrdovice   		.                 	Parcelní číslo 775

Odhadované náklady       					cca 150 000 Kč

Opravit podhledy. Demontovat dodatečně vestavěné konstrukce.

Elektroinstalace – porevizní opravy, kontrola, případně doplnění zásuvek a vypínačů. Prověřit funkčnost bojler, přímotopy, sporák, digestoř.

Vytápění ponechat stávající přímotopy, prověřit funkčnost.

ZTI prověřit funkčnost, případně vyměnit baterie, ventily, sifony, WC, sprchovou zástěnu.

VZT prověřit funkčnost, digestoř oprava nebo výměna, případně doplnit ventilátory, výustky vyčistit nebo vyměnit..

Omítky místní opravy dle potřeby po instalacích a bouracích pracích.

Obklady případné opravy poškozených, za kuchyňskou linkou případně výměna.

Podlahy – dlažby rozbité doplnit, doplnit sokly. PVC nebo lamino v případě poškození vyměnit

Oškrábání maleb dle potřeby, přetmelení, komplet výmalba.

Vstupní dveře nové, ocelové zárubně repase nebo výměna, – řešit teplo, hluk, PBŘ.

Dveře a zárubně repasovat případně doplnit.

Okna – oprava kování, vyčištění, seřízení, oprava nátěrů.

Kuchyňská linka komplet vyměnit. Samostatně stojící sporák elektrický, opravit nebo vyměnit.

Standardní byt – základní

(katastrální území se standardním nájmem – Trnitá, Zábrdovice)

Rekonstrukce kuchyně:

- podlahová krytina v kuchyni dlažba

- nové obklady

- kuchyňská linka dle požadavků objednatele a dispozice

- nerezový dřez (odkap lze vypustit pokud není dostatečně velká linka)

- stojánková baterie s delším ramínkem

- samostatně stojící sporák (elektrika)

- odvětrání kuchyně – digestoř vestavná do skříňky (pokud nelze provést vývod, tak navrhnout cirkulační)

- místo pro samostatně stojící lednici

Rekonstrukce koupelny:

- zřízení sprchového koutu vel. max. 90x90cm, pokud možno zděný-příčka jen s nízkou vaničkou pevné dveře (sklo, posuvné nebo otevírací dle prostoru v koupelně)

- výměna zařizovacích předmětů (pod umyvadlo sifon – ne hadici)

- koupelnový žebřík

- nové obklady, výška 2,1 m – popř. do výšky zárubní

- zřízení připojení pro pračku (odpad+zásuvka)

- zásuvka k umyvadlu (fén apod.)

- nucené větrání - tiché (časový doběh+hydrostat)

- osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla

- stojánkové baterie u umyvadla, u sprchy nástěnnou baterii se sprchovou posuvnou tyčí pro uchycení sprchy (tyč umístit pro pohodlné sprchování osob až do výšky 190 cm)

- okno do světlíku pokud možno zazdít a nahradit nuceným větráním (u památek nezazdívat)

Rekonstrukce WC:

- výměna zařizovacích předmětů za nové

- nové obklady, výška 1,6 m

- nucené větrání (časový doběh)

- pokud není WC vedle koupelny umístit na WC malé umyvadlo se studenou vodou (pokud bude prostor)

- okno do světlíku pokud možno zazdít a nahradit nuceným větráním (u památek nezazdívat)

- klik-klak výpusť u umyvadla

Rekonstrukce topení:

- v případě centrálního vytápění v domě (výměna radiátorů za nové a výměna termohlavic – pokud je to nutné)

- v případě lokálního vytápění, zřídit etážové vytápění (elektrický kotel – řešit s objednatelem), rozvody vést ve zdi

Rekonstrukce elektro:

- snažit se pouze o porevizní opravy

- v případě kompletní rekonstrukce elektroinstalace v bytě vč. rozvodnice a přívodu do bytu

- navýšení počtu zásuvek (max. 4 na místnost), zásuvky v kuchyni řešeny samostatně, doplnění osvětlení do neosvětlených částí bytu

- zřízení zásuvky pro pračku, koupelnový žebřík, myčku, troubu a příprava pro indukční desku

- nové zásuvky pro kuchyň, vč. řešení osvětlení kuchyňské linky (Led pásek nebo Led zářivka)

- nové osvětlení – LED (v SDK dělat vestavná světla)

- pokud jsou v domě rozvody STA – zachovat a zkontrolovat jejich funkčnost

Rekonstrukce ZTI:

- vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, suchoběžný vodoměr s radiovým modulem pro dálkový odečet v třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID, – všude nyní osazujeme jeden typ vodoměru s radiovým odečtem (viz technický list)

- zřídit vývod pro připojení pračky a myčky

- kompletně vyměnit všechny rozvody odpadů a vody, pokud možno tak i stupačku v bytě (připravit pro rekonstrukci stupaček v domě – ponechat otvory, překryté krytem popř. obkladem, popř. ponechat v bytě náhradní obklady, kdyby se musela bourat stará stupačky)

Podlahy:

- pokud možno provést opravu stávajících podlah

- případně nové nášlapné vrstvy (koupelna, wc, chodba a kuchyň – vše dlažba; obytné místnosti –PVC pro vysokou zátěž popř. parkety, kdyby byly původně parkety, tak obrousit, nebo nahradit za nové)

- případné přechody (mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací

- případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích

Malby a nátěry:

- provedení oškrábaní maleb a provedení přetmelení, a nové nátěry

- v případě silně poškozených rákosových stropů (lokálně neopravitelných) provést SDK podhled (vždy konzultovat s objednatelem)

- pokud je větší zásah do rákosových stropů, tak SDK, pokud jsou minimální zásahy a jsou v dobrém stavu tak je možnost je ponechat (nutno posoudit i ve vztahu k případné rekonstrukci elektro)

Dveře:

- u dveří upřednostnit repasi před výměnou pokud lze repasi provést, sjednotit kování na všech dveřích

- pokud měnit, tak u památek zachovat vzhled (udělat repliky původních), u ostatních dodat hladké dutinkové v dekoru buk nebo dub (ne bílé)

Okna:

- pokud jsou nová, tak stačí jejich seřízení a očištění

- starší, ale funkční okna opatřit novým nátěrem a novým těsněním

- poškozená a neopravitelná okna budou k výměně, nutné řešit s objednatelem typ okna (u památek to řešit s památkáři – ale to je vždy replika)