Dornych 196/29  byt 25

Podlaží. 4 NP 	                	Velikost 2+1		          	Plocha bytu cca 60  m2

Památkově chráněno NE                                                	V památkové rezervaci NE

Katastrální území Trnitá	   		.                 	Parcelní číslo 721

Odhadované náklady       					cca 390 000 Kč

Vybourat a zrušit stávající rozvody instalací a zařizovací předměty a spotřebiče, vybourat nepůvodní obklady a dlažby. Demontovat, případně opravit dodatečné podhledy a demontovat vestavěné konstrukce.

Vytvořit prostor pro koupelnu.

Promrzá štítová zeď, zřejmě plesnivé omítky

Zredukovat množství přípojných bodů vody.

Vyměnit stoupačky ZTI.

Zrušit nadbytečné rozvody plynu a spotřebiče.

Vytápění etážové elektrický kotel s externím zásobníkem – řešit s objednatelem. V koupelně žebříkový radiátor.

Prověřit možnost ponechání elektro rozvodů v nedotčených částech bytu. V dotčených částech kompletní rekonstrukce elektroinstalací a slaboproudu.

Omítky opravy dle potřeby po instalacích a bouracích pracích.

Oškrábání maleb, přetmelení, výmalba.

Vstupní dveře nové a zárubně repase nebo výměna, – řešit teplo, hluk, PBŘ.

Dveře a zárubně repasovat případně doplnit.

Nová plastová okna – oprava kování, vyčištění, seřízení.

Podlahy parketové repase nebo nové, demontáž nepůvodních krytin, ostatní vybourat a nové.

VZT nově zřídit.

Kuchyně komplet nová, nutné dispozičně upravit. Samostatně stojící sporák, elektrický.

Koupelna komplet nová, nutné dispozičně upravit, případně spojit s WC.

WC komplet nové.

Standardní byt – základní

(katastrální území se standardním nájmem – Trnitá, Zábrdovice)

Rekonstrukce kuchyně:

- podlahová krytina v kuchyni dlažba

- nové obklady

- kuchyňská linka dle požadavků objednatele a dispozice

- nerezový dřez (odkap lze vypustit pokud není dostatečně velká linka)

- stojánková baterie s delším ramínkem

- samostatně stojící sporák (elektrika)

- odvětrání kuchyně – digestoř vestavná do skříňky (pokud nelze provést vývod, tak navrhnout cirkulační)

- místo pro samostatně stojící lednici

Rekonstrukce koupelny:

- zřízení sprchového koutu vel. max. 90x90cm, pokud možno zděný-příčka jen s nízkou vaničkou pevné dveře (sklo, posuvné nebo otevírací dle prostoru v koupelně)

- výměna zařizovacích předmětů (pod umyvadlo sifon – ne hadici)

- koupelnový žebřík

- nové obklady, výška 2,1 m – popř. do výšky zárubní

- zřízení připojení pro pračku (odpad+zásuvka)

- zásuvka k umyvadlu (fén apod.)

- nucené větrání - tiché (časový doběh+hydrostat)

- osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla

- stojánkové baterie u umyvadla, u sprchy nástěnnou baterii se sprchovou posuvnou tyčí pro uchycení sprchy (tyč umístit pro pohodlné sprchování osob až do výšky 190 cm)

- okno do světlíku pokud možno zazdít a nahradit nuceným větráním (u památek nezazdívat)

Rekonstrukce WC:

- výměna zařizovacích předmětů za nové

- nové obklady, výška 1,6 m

- nucené větrání (časový doběh)

- pokud není WC vedle koupelny umístit na WC malé umyvadlo se studenou vodou (pokud bude prostor)

- okno do světlíku pokud možno zazdít a nahradit nuceným větráním (u památek nezazdívat)

- klik-klak výpusť u umyvadla

Rekonstrukce topení:

- v případě centrálního vytápění v domě (výměna radiátorů za nové a výměna termohlavic – pokud je to nutné)

- v případě lokálního vytápění, zřídit etážové vytápění (elektrický kotel – řešit s objednatelem), rozvody vést ve zdi

Rekonstrukce elektro:

- snažit se pouze o porevizní opravy

- v případě kompletní rekonstrukce elektroinstalace v bytě vč. rozvodnice a přívodu do bytu

- navýšení počtu zásuvek (max. 4 na místnost), zásuvky v kuchyni řešeny samostatně, doplnění osvětlení do neosvětlených částí bytu

- zřízení zásuvky pro pračku, koupelnový žebřík, myčku, troubu a příprava pro indukční desku

- nové zásuvky pro kuchyň, vč. řešení osvětlení kuchyňské linky (Led pásek nebo Led zářivka)

- nové osvětlení – LED (v SDK dělat vestavná světla)

- pokud jsou v domě rozvody STA – zachovat a zkontrolovat jejich funkčnost

Rekonstrukce ZTI:

- vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, suchoběžný vodoměr s radiovým modulem pro dálkový odečet v třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID, – všude nyní osazujeme jeden typ vodoměru s radiovým odečtem (viz technický list)

- zřídit vývod pro připojení pračky a myčky

- kompletně vyměnit všechny rozvody odpadů a vody, pokud možno tak i stupačku v bytě (připravit pro rekonstrukci stupaček v domě – ponechat otvory, překryté krytem popř. obkladem, popř. ponechat v bytě náhradní obklady, kdyby se musela bourat stará stupačky)

Podlahy:

- pokud možno provést opravu stávajících podlah

- případně nové nášlapné vrstvy (koupelna, wc, chodba a kuchyň – vše dlažba; obytné místnosti –PVC pro vysokou zátěž popř. parkety, kdyby byly původně parkety, tak obrousit, nebo nahradit za nové)

- případné přechody (mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací

- případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích

Malby a nátěry:

- provedení oškrábaní maleb a provedení přetmelení, a nové nátěry

- v případě silně poškozených rákosových stropů (lokálně neopravitelných) provést SDK podhled (vždy konzultovat s objednatelem)

- pokud je větší zásah do rákosových stropů, tak SDK, pokud jsou minimální zásahy a jsou v dobrém stavu tak je možnost je ponechat (nutno posoudit i ve vztahu k případné rekonstrukci elektro)

Dveře:

- u dveří upřednostnit repasi před výměnou pokud lze repasi provést, sjednotit kování na všech dveřích

- pokud měnit, tak u památek zachovat vzhled (udělat repliky původních), u ostatních dodat hladké dutinkové v dekoru buk nebo dub (ne bílé)

Okna:

- pokud jsou nová, tak stačí jejich seřízení a očištění

- starší, ale funkční okna opatřit novým nátěrem a novým těsněním

- poškozená a neopravitelná okna budou k výměně, nutné řešit s objednatelem typ okna (u památek to řešit s památkáři – ale to je vždy replika)