Křídlovická 368/66  byt 8

Podlaží. 3 NP 	                	Velikost 2+1		          	Plocha bytu cca 55  m2

Památkově chráněno NE                                                	V památkové rezervaci NE

Katastrální území Staré Brno   		.                 	Parcelní číslo 1399

Odhadované náklady       					cca 360 000 Kč

Vybourat a zrušit stávající rozvody instalací a zařizovací předměty a spotřebiče, vybourat nepůvodní obklady a dlažby. Demontovat, případně opravit dodatečné podhledy a demontovat vestavěné konstrukce.

Vyměnit stoupačky ZTI.

Zrušit nadbytečné rozvody plynu a spotřebiče.

Centrální vytápění v domě, výměna radiátorů za nové a výměna termostatických hlavic – pokud je to nutné. V koupelně žebříkový radiátor bez topné patrony..

Ohřev TUV centrální.

Kompletní rekonstrukce elektroinstalací a slaboproudu.

Omítky opravy dle potřeby po instalacích a bouracích pracích.

Oškrábání maleb, přetmelení, výmalba.

Vstupní dveře a zárubně repase – řešit teplo, hluk, PBŘ.

Dveře a zárubně repasovat případně doplnit.

Starší, ale funkční okna repasovat, opatřit novým nátěrem a novým těsněním, opravit či doplnit kování. Případně výměna za nové plastové.

Podlahy parketové repase nebo nové, demontáž nepůvodních krytin, ostatní vybourat a nové.

VZT nově zřídit.

Kuchyně komplet nová, možno dispozičně upravit. Varná deska nejlépe zrušit plyn, elektrická.

Pračku umístit do kuchyně.

Koupelna komplet nová, možno dispozičně upravit.

WC komplet nové, možno dispozičně upravit. WC nové závěsné.

Balkon opravit fasády, nátěry.

Standardní byt – optimalizovaný

ZTI:

- zřídit pouze jeden hlavní přívod vody pro byt /pokud možno/, v bytě na všechny přívody osadit vodoměr rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID, – všude nyní osazujeme jeden typ vodoměru s radiovým odečtem (viz technický list) – vodoměry zajišťuje naše externí firma

- vybourání stávajících zařizovacích předmětů a rozvodů

- zřídit vývod pro připojení pračky a myčky

- kompletně vyměnit všechny rozvody odpadů a vody, včetně stoupaček v bytě (připravit pro rekonstrukci stupaček v domě – ponechat otvory, překryté krytem popř. obkladem, popř. ponechat v bytě náhradní obklady, dlažby, kdyby se musely bourat staré stoupačky)

Vytápění:

- lokální vytápění - zřídit etážové vytápění (plynový kondenzační kotel s interním zásobníkem, přisávání spalovacího vzduchu zvenku, nebo elektrický kotel s externím zásobníkem – řešit s objednatelem), rozvody vést ve zdi, radiátory, termostatické hlavice. Odstranit stávající rozvody a staré spotřebiče.

- stávající rozvod plynu upravit, zasekat do stěn, odstranění nadbytečných rozvodů plynu a starých plynových spotřebičů

- koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění /ne v domech s centrálním topením/

- v případě centrálního vytápění v domě (výměna radiátorů za nové a výměna termostatických hlavic – pokud je to nutné), při výměně radiátorů používat zamražení

Elektroinstalace a slaboproud:

- kompletní rekonstrukce elektroinstalace v bytě vč. bytové rozvodnice a funkčního přívodu /kontrola, případně výměna/ do bytu.  Odstranit stávající rozvody, rozvodnici, staré spotřebiče.

- navýšení počtu zásuvek (max. 6 na místnost), zásuvky v kuchyni řešeny samostatně, doplnění osvětlení do neosvětlených částí bytu – používat dvojzásuvky

- zřízení zásuvky pro pračku, koupelnový žebřík, myčku, troubu, varnou desku /pokud není plynová/ a příprava pro indukční desku, digestoř, kotel a ohřev vody, ventilátory

- nové zásuvky pro kuchyň, vč. řešení osvětlení kuchyňské linky (Led pásek nebo Led zářivka)

- osvětlení – vývody pro svítidla, v případě SDK podhledů vestavěná LED svítidla

- centrální osvětlení koupelny vestavěné LED svítidlo, LED svítidlo osvětlení nad zrcadlem

- zásuvky STA a internet, rozvod v husích krcích – po 1ks na obytnou místnost, zatrubkování do krabice před byt, případně připojení k páteřním rozvodům

- zvonek a domovní telefon včetně zapojení /pokud je funkční domovní rozvod/, zatrubkování do krabice před byt /nebo k páteřním rozvodům/

- pokud jsou v domě rozvody STA, domovního telefonu a zvonku – zkontrolovat jejich funkčnost

Omítky, úpravy povrchů (stěny, stropy):

- palachové stropy ponechat, jinak při nutnosti větších oprav nebo potřeby zakrytí rozvodů nahradit SKD podhledem; v koupelně vždy SDK, impregnovaný

- v případě silně poškozených rákosových stropů (lokálně neopravitelných) provést SDK podhled (vždy konzultovat s objednatelem)

- stěny – tam kde jsou omítky v celkově špatném stavu nebo se příliš rozbijí při rekonstrukci elektro a ZTI, tak provést kompletně nové štuky v celé ploše, (vsazovat perlinku)

- V posledním nadzemním podlaží pod nevytápěnými prostory podhled s vloženou tepelnou izolací pro zateplení bytu /pokud je to možné a účelné/, parozábranou.

- Do nových podhledů mezi bytovými jednotkami doplňovat izolaci proti hluku

Malby a nátěry:

- oškrábaní maleb na původních omítkách a provedení přetmelení, nové malby a nátěry

Dveře a zárubně:

- U vstupních dveří upřednostnit repasi před výměnou, pokud lze repasi provést, případně přizpůsobit dveře ostatním vchodovým dveřím v domě. Pozor na PBŘ objektu. U dveří ve styku s venkovními teplotami /např pavlače/ zohlednit toto do řešení.

- Bezpečnostní kování, kukátko, štítek na jméno, číslo bytu.

- u vnitřních dveří upřednostnit repasi před výměnou pokud lze repasi provést, sjednotit kování na všech dveřích

- pokud měnit, tak u památek zachovat vzhled (udělat repliky původních), u ostatních dveře + obložkové zárubně hladké dutinkové v dekoru buk nebo dub (ne bílé), zvýšená odolnost proti opotřebení /středotlaký laminát ap/

Okna:

- pokud jsou nová, tak stačí jejich seřízení a očištění

- starší, ale funkční okna repasovat, opatřit novým nátěrem a novým těsněním

- poškozená a neopravitelná okna budou k výměně, nutné řešit s objednatelem typ okna (u památek to řešit s památkáři – ale to je vždy replika) – řešit s ohledem na celkový stav oken v domě

Podlahy:

- provést opravu stávajících podlah (u parket), pokud možno

- nové nášlapné vrstvy (koupelna, WC -  vše dlažba; chodby a kuchyň – PVC nebo dlažba; obytné místnosti – PVC pro vysokou zátěž, kde byly původně parkety, tak repasovat nebo nahradit za nové)

- při návrhu nových podlah zkontrolovat stav původních nosných konstrukcí

- u nových podlah skladby včetně odpovídajících podkladních vrstev, zvážit možnost provedení kročejových izolací s ohledem na umístění bytu a prostorové možnosti konstrukce, v koupelně hydroizolace

- případné přechody (mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací

- případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích

VZT:

- odvětrání kuchyně – digestoř vestavná do skříňky (pokud nelze provést vývod, tak navrhnout recirkulační s filtry), prověřit vyvedení do světlíku, do komína

- nucené větrání koupelny – tiché, časový doběh + hydrostat, prověřit vyvedení do světlíku, do komína

- nucené větrání WC – tiché, časový doběh, prověřit vyvedení do světlíku, do komína

Rekonstrukce kuchyně:

- podlahová krytina v kuchyni jeden typ povrchu - dlažba nebo PVC

- nové obklady, dlažby (stanovit min. standard pomocí parametrů protiskluznost, otěruvzdornost) může být i specifický požadavek na tvar a barevné provedení

- kuchyňská linka dle požadavků objednatele /standard 2,4 m vč varné desky a dřezu/ a dispozice

- Keramický obklad za kuchyňskou linkou

- granitový dřez s odkapem, odkap lze vypustit pokud není dostatečně velká linka

- stojánková baterie s delším ramínkem, přívod teplé a studené vody

- vestavné spotřebiče (trouba, variantně - varná deska - plyn nebo indukce, pokud bude v bytě rozvod plynu pro plynový kotel, řešit s objednatelem), příprava pro myčku ve skřínce, přívody

- Vestavěná digestoř s odtahem, pokud nelze provést vývod, tak recirkulační s filtry

- místo pro samostatně stojící lednici

Rekonstrukce koupelny:

- Sprchový kout max velikosti 90/90cm, zděný, nízká vanička, skleněné dveře otvírací nebo posuvné dle prostorových možností. Dle prostorových možností u větších bytů, koupelen vana (přednější je umístění pračky)

- Zařizovací předměty - umývadlo šířky 50 - 60cm dle prostorových možností, odpadní sifon /ne hadici/. Stojánková páková baterie u umyvadla s ovládáním odtoku. U sprchy nástěnnou baterii se sprchovou posuvnou tyčí pro uchycení sprchy (tyč umístit pro pohodlné sprchování osob až do výšky 190 cm)

- koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění (vložku ne v CZT domech)

- Na podlahu keramickou dlažbu, protiskluzová, stěny nové obklady, výška 2,1 m – popř. do výšky zárubní, plastové ukončovací lišty. Nové obklady, dlažby (stanovit min. standard pomocí parametrů. Protiskluznost, otěruvzdornost) může být i specifický požadavek na tvar a barevné provedení

- Hydroizolace stěn za vanou, sprchovým koutem, hydroizolace podlahy

- připojení pro pračku – přívod vody, odpad, zásuvka elektro

- zásuvka k umyvadlu (fén apod.)

- nucené větrání – tiché, časový doběh + hydrostat

- osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, centrální osvětlení koupelny

- okno do světlíku pokud možno zazdít a nahradit nuceným větráním (u památek nezazdívat)

Rekonstrukce WC:

- Závěsné WC, Geberit / pokud je dostatek místa /

- Keramický obklad stěn, výška 1,6 m

- Keramická dlažba podlaha protiskluzová

- nucené větrání – tiché, časový doběh

- umývátko se studenou vodou / pokud je prostor /, není-li WC vedle koupelny, klik-klak výpusť

- okno do světlíku pokud možno zazdít a nahradit nuceným větráním (u památek nezazdívat)