1) Spodní výška tvarovky L čedičového SOKLU 200/60/22/220  je 60 mm, ale výška DLAŽBY  je 30 mm -> vznik ,,skoku"

Odpověď: jde o přehlédnutí, tvarovky se vyrábějí v hloubce 60mm ale výška spodní příruby je 22 nebo 30mm dle tloušťky užité dlažby

2) Specifikace chemického ošetření fasády

Odpověď: bude použit antigraffitti nátěr – položka byla doplněna do soupisu prací

3.1) Specifikace zámečnických výrobků, tzn. specifikace materiálu kovaných prvků zábradlí

3.2) Specifikace zámečnickách výrobků, tzn. specifikace zdobeného madla, pásoviny, květu (pásovlna? - výkres zábradlí)

Odpověď:

Květ - Květ kovaný 601/j-291
Madlo 549/CT-188 50x15
Sloupek -Jekl kovaný 547/tq-183 40x40x2,5
Pásovina - Pásovina oklepaná 548/d-183 30x8
Krytka - Krytka 1421.40.Q-445
Uvedené výrobky jsou referenční a mohou být při výstavbě na základě vzorkování nahrazeny jinými o stejných nebo lepších vlastnostech.

4) Zábor účelové komunikace je vyřízen i na magistrátu města Brna? Je odsouhlaseno dopravní značení ?

Odpověď: ZUK (zvláštní užínání komunikace) je v současné době v řešení na Odboru dopravy MMB. Dopravní značení je odsouhlaseno PČR. Zábor bude zahájení stavebních prací vyřízen.

5) Jaké zakrytí/dvířka pro revizní otvory v podhledu SDK ?- není patrné z půdorysu

Odpověď: Dvířka pro revizní otvory budou velikosti 300x300mm. Hlavní nosná konstrukce dvířek a rám jsou vyrobeny z hliníkového profilu.osazené sádrokartonovou výplní.

6) Kde je ve VV nátěr vnější plochy stěn po provedení otrýskání? Add1 - Ve VV jsme našli nátěr po provedení bosáže a nátěr po provedení šambrán, bude se provádět sjednocující nátěr na celou vnější plochu ?

Odpověď: Nátěr fasády je v položce č. 7 (bosáže jsou po celé ploše fasády podchodu, takže nátěr je uvažován v této položce s  bosážemi). Omítka vnitřní je v položce č. 3 a 4. Položka 3 je pouze přeštukování dle TZ, položka 4 uvažuje kompletní provedení nové omítky na ostění, protože tam byl původně obklad, který se osekal.

7) V jaké fázi se nachází řešení záboru pro tuto akci? Je kromě kauce již zábor předjednán či zařízen (včetně návrhu dopravního značení)?

add1) Do které položky v rozpočtu se má dopravní značení zahrnout?

Odpověď: ZUK (zvláštní užínání komunikace) je v současné době v řešení na Odboru dopravy MMB. Dopravní značení je odsouhlaseno PČR. Zábor bude zahájení stavebních prací vyřízen. -položka byla doplněna do soupisu prací

8) Prosíme o specifikaci materiálů zábradlí.

Odpověď: viz odpověď č.3

9) Musí být parapety z umělého pískovce , nebo se může jednat i o jiný umělý kámen v podobném stylu? (alternativy stejného charakteru jsou dostupnější)

Odpověď: Může být použit barevně podobný materiál po schválení projektantem při zachování pevnosti a odolnosti materiálu.

10) Po provedení odsekání vnějšího soklového obkladu v celkové ploše 25m2 je nutno povrch zarovnat, provést penetraci a novou štukovou omítku s vnějším nátěrem, či jinou úpravu soklu, tyto položku jsme nenašli v položkovém soupisu prací Vaší poptávky.

V položkovém soupisu prací jsme našli zhotovení bosáží (včetně zhotovení bosáží ostění) v celkové výměře 89,8m2 a zhotovení šambrán v celkové výměře 52 m.

Odpověď: položka byla doplněna do soupisu prací

11) V soupisu prací chybí malba SDK podhledu

Odpověď: položka byla doplněna do soupisu prací