Nebytové prostory  - specifikace oprav

Navrhnout nutné úpravy a opravy, které zajistí možnost základního užívání prostoru s funkčním vytápěním, větráním a sociálním zařízením

- svislé konstrukce – pokud je technicky možné, budou odstraněny vnitřní nenosné        (nutno prověřit) dělící konstrukce stěn (příčky), pokud se v nich nenacházejí důležité rozvody instalací

- podlahy pokud je technicky možné, sjednotit výškově, v případě neopravitelných podlah navrhnout nové pochůzné vrstvy

- při zásahu do nosných konstrukcí je třeba doložit příslušné statické posouzení, vypracované autorizovanou osobou v oboru statika a dynamika staveb

- interiérové dveře – nutné opravy ( nátěry), v případně osadit nové interiérové dveře;

- vstupní dveře a výkladce – bude upřesněno pro každou konkrétní akci

- elektroinstalace – nové rozvody v celém prostoru, řešit svítidla, zajistit samostatné měření pro nebytový prostor

- vytápění – pokud je stávající systém funkční, bude zachován. V případě potřeby navrhnout novou soustavu s vhodným zdrojem tepla

- větrání – v místnostech bez přirozeného větrání bude řešeno nucené větrání, nebytové prostory budou v obchodní části vybaveny vzduchotechnikou a klimatizací

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – prověřit stávající rozvody, v případě potřeby řešit nové. Osadit na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro každý nebyt. prostor. V případě nového vodoměru v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID. V případě rozvodu plynu zajistit vlastní měření spotřeby.

- zajistit funkční sociální zařízení, denní místnost pro zaměstnance ( lze spojit s šatnou) a s úklidovou komoru ( výlevka)

- vlhkost – v případě výskytu vlhkosti zajistit posudek na vlhkost a navrhnout odstranění příčiny vlhkosti

- provést kompletní výmalbu prostoru, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba