Podklady k výzvě

Křídlovická 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66 – rekonstrukce domu

Jedná se o vypracování projektové dokumentace dle přiložené výzvy a obchodních podmínek. Dotčené objekty:

- Brno, bytový dům Křídlovická 355/54, parc.č. 1405, k.ú. Staré Brno,

- Brno, bytový dům Křídlovická 357/56, parc.č. 1404, k.ú. Staré Brno,

- Brno, bytový dům Křídlovická 359/58, parc.č. 1403, k.ú. Staré Brno,

- Brno, bytový dům Křídlovická 362/60, parc.č. 1402, k.ú. Staré Brno,

- Brno, bytový dům Křídlovická 365/62, parc.č. 1401, k.ú. Staré Brno,

- Brno, bytový dům Křídlovická 366/64, parc.č. 1400, k.ú. Staré Brno,

- Brno, bytový dům Křídlovická 368/66, parc.č. 1399, k.ú. Staré Brno.

jsou ve vlastnictví Statutárního města Brna. Z pohledu investora se jedná o bytové domy, na které se vztahuje v rámci stavebních prací první snížená sazba DPH.

Každý bytový dům bude samostatný stavební objekt, takto bude členěna i projektová dokumentace.

Základní myšlenkou rekonstrukce je uvést dům do stavu, kdy bude možné v následujících desetiletích dům užívat bez nutnosti větších rekonstrukcí, pouze provádět udržovací práce. Současně s touto rekonstrukcí je dán požadavek na zlepšení technického a funkčního stavu budovy – oprava ZTI (včetně bytů), nové výtahy, výměna výplní otvorů, elektroinstalace ve společných částech domu, nové zateplení, řešení odvětrání kuchyní a koupelen. atd. V domě Křídlovická 54, již úspěšně proběhla modernizace výtahu – výměna za nový (tento výtah tedy není předmětem rekonstrukce).

Dokumentace bude členěna v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů.

Projektová dokumentace bude zaměřena zejména na tyto práce (podrobněji bude řešeno s vítězným uchazečem):

- Jedná se o rekonstrukci domu, a to jak o stavební a architektonickou stránku, tak i o veškeré instalace a technologie (elektroinstalace, slaboproudé a datové rozvody, plynoinstalace, vzduchotechnika, odvětrávání, zdravotně technické instalace, zlepšení zateplení, dle aktuálních požadavků vyhlášky, oprava společných prostor v domě,  atd.)

- Veškeré zaměření, provádění podrobných sond, stavebně technický průzkum a zajištění potřebných posudků bude provedeno na náklady zhotovitele projektové dokumentace, a to i zaměření nedostupných míst (světlíky apod.), které je nutno zajistit jinými prostředky (např. drony, geodetické zaměření apod.)

- zhotovitel projektu si nejprve zajistí podrobný stavebnětechnický průzkum, který bude obsahovat i zjištění stavu přípojek a jejich kapacit, projekt pak následně bude řešit i veškerá připojení domu

- u zajištění posudku na statický stav stávajících konstrukcí je nutno počítat s podrobnými sondami

- Součástí projektu je i zajištění a vyřízení veškerých potřebných vyjádření dotčených orgánů a subjektů (sousední vlastníci apod.)

- jako podklad může sloužit pasport objektu, za jehož úplnou správnost neručíme a vybraný uchazeč (zhotovitel PD) si jej bude muset ověřit, případně zajistit další potřebné průzkumy na náklady zhotovitele projektové dokumentace

- Na náklady zhotovitele projektové dokumentace budou zajištěny všechny potřebné průzkumy

- Výsledný projekt musí respektovat požadavky objednatele, požadavky dotčených orgánů a technické požadavky vyplývající z obecných norem a vyhlášek, obecně platných právních předpisů. Současně náklady na realizaci stavby musí korespondovat s hospodárným nakládáním s veřejnými prostředky.

- Elektroinstalace – páteřní rozvody ve společných částech domu vč. elektrorozvaděčů (ukončeno v bytové rozvodnici)

- slaboproudé a datové rozvody, STA – páteřní rozvody ve společných částech domu (ukončeno v bytové rozvodnici) vč. bytových domácích telefonů, zvonkového tabla

- plynoinstalace (veškeré rozvody zrevidovat, navrhnout nové podmítkové vedení)

- odvětrávání – nové odvětrání koupelen a kuchyní nad střechu objektu (stávající přes fasádu je nevyhovující)

- zdravotně technické instalace – výměna veškerých rozvodů vody, odpadů (včetně vodorovných), v rámci výměny ZTI v bytech je nutné řešit i uvedení dotčených konstrukcí do původního stavu (např. i obnova dotčené elektroinstalace v koupelnách)

- zlepšení zateplení, dle aktuálních požadavků vyhlášky (stávající zateplení je již dle vyhlášky nevyhovující, fasády jsou znečištěné), zateplení by se týkalo jak fasád tak i střechy a případně částí spodní stavby (byty nad garážemi apod.), dále řešení tepelných mostů

- oprava balkónů, lodžií, výměna garážových vrat, stříšek nad vstupy, oprava střechy

- řešení odvodnění srážkových vod (napojení na kanalizaci), okapový chodník - odizolování

- modernizace výtahů – nevyměněné výtahy budou vyměněny, součástí je rekonstrukce výtahových šachet (prostoru pro výtah), včetně přívodu napájení výtahu a strojoven

- oprava společných prostor v domě – výmalba, nové schránky, očištění schodů, oprava zábradlí, nové osvětlení, výměna nevyhovujících dveří do bytů za nové, nové vstupní dveře do domu, oprava vstupů do domu, hydranty

- výměna výplní otvorů – výměna všech oken, balkonových sestav, dveří atd. (projektant podrobně zdokumentuje stav stávajících oken vč. stavu vyměněných oken), bude vytipováno okno, které se v rámci projektu nechá vyměnit za nové (zkušební vzorek)

Informace o domě lze získat na prohlídce domu, která je organizována v termínu uvedeném ve výzvě k podání cenové nabídky.