Nové sady 451/8a byt 5.1

zřízení koupelny včetně připojovacího vedení

Popis prací a dodávek:

Předmětem akce je vytvoření koupelny v prostoru bytu ve 2.NP bytového domu.

Nová koupelna s WC bude vytvořena ve stávající předsíni bytu, bude obsahovat zejména sprchový kout, WC, umývadlo, bojler na ohřev TUV, el. topný žebřík, odvětrání VZT.

Do nově budované koupelny je nutné přivést rozvod kanalizace, vody, elektřiny.

Bojler přesunout ze stávající samostatné koupelny.

Přívod elektřiny – vést ze stávající bytové rozvodnice do nové koupelny.

Přívod vody – vést ze stávající kuchyně.

Kanalizace – odkanalizovat směrem k domovní chodbě, stoupačku vést přes 1.NP v domovní chodbě při stěně, v suterénu zaústit do stávající litinové kanalizace DN 200 tažené pod stropem.

Nové konstrukce koupelny vytvořit ze SDK, ocelová zárubeň a plné foliované dveře.

V místě nové koupelny vybourat stávající parketovou podlahu, zřídit novou podlahu – suchá montáž, včetně vyrovnávacích, podkladních vrstev, hydroizolace, keramické dlažby.

Stávající koupelnu s WC – vybourat zařizovací předměty, místnost upravit jako skladový prostor příslušný k bytu.