Zpráva

o posouzení materiálové skladby fasády

objektu na ul. Orlí 9, Brno

Valentin Falkensteiner * 1800 Brno – † 7.5.1884 Brno

Předkládá:

Mgr. Zoja Matulíková

Kounicova 1

602 00 Brno

Duben 2016

- Předkládaná dokumentace je chápána jako orientační podklad pro projektanta, architekta a pracovníky památkové péče, a jako doklad o existenci, stavu a charakteru starších omítkových vrstev, jejich barevných a povrchových úpravách v době provádění prací.

- Závěry a doporučení uvedená v dokumentaci nenahrazují odborné vyjádření NPÚ ú.o.p. v Brně ve smyslu § 14 zákona č. 20/1987. O státní památkové péči.

- Přílohou zprávy je CD fotografiemi stavu fasády v r. 2003, stávajícího stavu a archívní plánové dokumentace z Archívu města Brna v Černovicích, vztahující se k objektu Brno, Orlí 9.

I. Lokalizace památky

1. Okres: Brno - město

2. Obec: Brno

3. Adresa: Orlí 9

4. Rejstříkové číslo objektu v ÚSKP: 48127/7 - 7439

5. Název památky: fasáda hlavního průčelí objektu

II. Údaje o památce:

1. Objekt: Nájemní dům Nadačního fondu Valentina Falkensteinera

1. Sloh (datování): 1904

Projekt a realizace stavby městského domu byla financována z podpory Nadačního fondu Valentina Falkensteinera (* 1800 Brno – † 7.5.1884 Brno), brněnského mecenáše, zakladatele dobročinné nadace, podnikatele a majitele realit, jenž působil i jako městský rada. Téměř celé své jmění věnoval, kromě menších odkazů vzdáleným příbuzným (sám se nikdy neoženil) a svému služebnictvu, na založení dobročinné nadace, kterou zřídil ve své závěti z 7. října 1883. Účelem nadace bylo poskytování finanční podpory školákům a studentům, chudým, sirotkům, slepým a nemocným a zároveň přispívala na výstavbu různých institucí Zdroje finančních prostředků nadace byly jednak cenné papíry, hypoteční pohledávky a štědrý peněžní vklad a dále nájmy ze sedmi brněnských domů, které nadaci patřily: Masarykova ulice 2, Orlí 9, Česká 14, Kapucínské náměstí 2–4, Koliště 9, Panská 6–10 a na Hlinkách 98. Z peněz této nadace byl postaven mimo jiné i městský sirotčinec poblíž Obilního trhu (na dnešní Gorkého ulici). (zdroj: http://encyklopedie.brna.cz)

2. Materiál/technika:

Kombinace omítek na bázi vzdušného a hydraulického vápna. Štuková dekorace – románský cement, sjednocení povrchu vápenným nátěrem (?). Sekundární omítky – dvouvrstvé, vápenno cementové, lokální vysprávky a vápenný nátěr. Keramický obklad.

III. Údaje o akci

1. Investor průzkumu: SWORTI s.r.o., Oplátova 37, Brno 637 00.

2. Vlastník: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, č.p. 196, Brno 601 67

3. Termín trvání akce: duben 2016

4. Výchozí podklady:

- Posouzení omítkových a barevných vrstev na místě samém v r.2003 a v r. 2016.

IV. Vyhodnocení průzkumu

Současný vzhled fasády objektu souvisí s poslední rozsáhlejší stavební obnovou po r. 2003, při níž došlo rovněž k lokálnímu obnovení omítek pasivních ploch fasády a provedení stávajícího nátěru. Zásadní obnovou však prošel balkon hlavního průčelí a to včetně pochozí plochy, izolace i obnovy kovaného zábradlí. Po obnově však nebyla navrácena dvě dekorativní ukončení z nároží zábradlí v podobě sokolů - odkazu na jméno zakladatele nadace Valentina Falkenstainera (falke –něm. sokol). Stávající stav fasády lze porovnat s fotografiemi z r. 2003, dokumentující stav fasády a balkonu před obnovou.

Stav fasády v r. 2003.

Stav fasády v r. 2003.

Stav fasády v r. 2003.

Na základě této dokumentace je možno soudit, že dožilé části omítek byly pravděpodobně nahrazeny a originální štukový dekor byl v místech narušení rovněž opraven - přeštukován. Veškeré omítané plochy jsou v současnosti sjednoceny fasádním nátěrem. Po posouzení stavu omítek v r. 2003 z lešení na sousedním objektu Orlí 7, jakož i na základě znalosti území a komparace obdobných staveb, je možno konstatovat, že primární materiálová skladba fasády byla tvořena kombinací ploch s keramickým obkladem pasivních ploch a plochami omítek s architektonickým členěním a dekorativními prvky, k jejichž zhotovení byl použit materiál na bázi hydraulického vápna tzv. románského cementu. Původní užití tzv. románského cementu k výrobě štukového dekoru, a v tomto případě zřejmě i původních pasivních, respektive architektonicky členěných ploch, umožňovalo pracovat s materiálem, který měl dobré modelační vlastnosti a vyznačoval se po vyzrání pevností a výraznou odolností. Část prvků byla odlévána zvlášť do forem a na fasádu byly tyto prefabrikáty poté připevněny pomocí kovových čepů a trnů. Jemná modelace však mohla být nanášena i přímo „z ruky“.

Prvky zhotovené z tzv. románského cementu, který mimo vynikající fyzikální vlastnosti vynikal i svou charakteristickou barevností (většinou světle terakotového odstínu přes různé odstíny okrů až po chladný šedavý tón), byly často ponechány bez jakýchkoliv povrchových úprav. A teprve poté, co povrch fasády ztmavl přirozeným znečištěním, byl druhotně povrchově upravován, respektive natírán. V současné chvíli není bez laboratorního průzkumu možné s určitostí říci, zda nálezy vápenného, šedozeleného nátěru, patrného na starší fotodokumentaci z r. 2003 na autentickém štukovém dekoru, souvisí s primární barevností objektu. Osobně se však domnívám, že se spíše jedná až o úpravu sekundární. Tento předpoklad plyne především z typu architektonického členění fasády v kombinaci se světlým keramickým obkladem, z něhož lze usuzovat na to, že právě v případě domu Orlí 9 nebyl povrch fasády vytvořený za použití tzv. románského cementu po dokončení prací dále upravován, tzn. opatřen krycím nátěrem, ale naopak byl záměrně ponechán ve své přirozené barevnosti tak, aby barevný vzhled fasády spočíval především v optických vlastnostech kombinace použitých materiálů tj. (světlého keramického obkladu, přirozené barevnosti tzv. románského cementu v kombinaci s barevnost vnějších křídel a rámů okenních a dveřních výplní).

Mimo odstranění dekorativních nároží v podobě kovaných sokolů je nutno upozornit i na potlačení stínového otisku či stop po nápisu VALENTIN FALKENSTEINER-STIFTUNGHAUS s v orámovaném obdélném poli pod kordónovou římsou mezi IV. a V. NP.

Na starších fotografiích z r. 2013 jsou stopy po tomto nápisu, jímž byla většina objektů nadačního fondu označena, zřetelně patrné.

Stav v r. 2016

Stav v r. 2003.

Podle charakteru poškození v oblasti nápisu, respektive jednotlivých liter, je pravděpodobné že, původní nápis byl vytvořen osazením jednotlivých kovových liter na čepech kotvených do fasády, jak o tom svědčí tmavší body a defekty v omítce většinou ve spodní a horní části písmen, někde i uprostřed. Obdobným způsobem bylo označení nadačního domu provedeno i na fasádě objektu na ul. Česká 14. Je otázkou jakým způsobem byla provedena povrchová úprava kovového nápisu. Zcela vyloučit nelze ani povrchovou úpravu plátkovým zlacením, kterou je možno předpokládat i v případě iniciál V.F.S v supraportách oken III. NP, či letopočtu vzniku ANNO a 1904 v kruhových, štukových, dekorativních rámech v podobě vavřínových věnců.

VI. Doporučení k obnově a návrh barevnosti.

Při obnově a zpracování projektové dokumentace doporučuji následující postup v případě, že bude uvažováno s generální obnovou uličního průčelí i když z obecného pohledu je možno považovat stav fasády za uspokojivý. K průběhu a rozsahu prací, spojených s obnovou fasády v rozmezí let 2003 – 2016 nemám bližší informace. S ohledem na skutečnost, že se jedná o nemovitou kulturní památku, by bylo možno potřebné údaje pravděpodobně dohledat v archívu NPÚ, ÚOP v Brně, popřípadě OPP MMB, či archívu MČ Brno střed jako vlastníka objektu. Zde by mohly být uvedeny informace o odstraněných figurách sokolů, použitých technologiích fasádního nátěru apod. V případě, že by však k této generální rekonstrukci mělo dojít i když to pochopitelně současný stav fasády nevyžaduje, doporučuji akceptovat následující kroky.

- Odstranit sekundární nátěry vrstvy a technologicky vysprávky (jsou li?) a doplnění narušených ploch a dekoru provést omítkami stejné materiálové skladby, struktury a barevnosti jako originál tj. omítkami na bázi hydraulického vápna – románského cementu.

- Štukový dekor očistit od druhotných nátěrů a jiných nánosů potlačujících plasticitu a modelaci dekoru. Zvětralý a narušený povrch štuků z románského cementu „přepěnovat“ řídkou vápennou omítkou, respektive vápenným mlékem, přičemž je nutno předem provést konsolidaci kovových čepů inhibitorem koroze, případně jejich výměnu. Po tomto zpevnění pak provést doplnění modelace štuků materiálem měkčím než (okolní) originál. Poznámka: Upozorňuji, že na českém trhu jsou již k dispozici materiály na bázi hydraulického vápna. Výrobcem a dodavatelem jsou firmy Remmers a firma Vicat, zastoupená společností Rabat s.r.o.

- Plochy, jež jsou provedeny ze štuku a omítky, opatřit po obnově omítky a nezbytné technologické přestávce určené k vyzrání fasádním nátěrem adekvátní barevnosti.

- Na základě zjištěných poznatků a s přihlédnutím k okolním urbanisticko architektonickým souvislostem by bylo možno obnovit barevnost objektu, respektive omítaných ploch a dekoru v monochromní úpravě. Při výběru barevného řešení průčelí je vhodné inspirovat barevnou škálou, jež vychází ze zmíněné přirozené barevnosti tzv.„románského cementu. Tj. škála od teplé terakoty, přes odstíny okrů až po chladný šedavý nádech.

- Výběr odstínu projednat s odborným garantem památkové péče NPÚ,ÚOP v Brně (Dle vzorníku nátěrového systému, jenž bude dodavatelem použit, určit vhodný odstín. Tento ověřit vynesením vzorku přímo na vyzrálý podklad fasády a po kladném posouzení příslušným pracovníkem organizace (orgánu) státní památkové péče posléze natřít fasádu.

- Z důvodu přiblížení se předpokládanému původnímu vzhledu fasády a za předpokladu, že by došlo k celoplošnému odstranění stávajícího, patrně silikátového nátěru, doporučuji použít nátěrový systém na vápenné bázi, který bude splňovat požadavek přirozeného stárnutí a nebude se vůči ploše z režného zdiva uplatňovat příliš kontrastně.

- Plochu režného zdiva (obklady) očistit tlakovou vodou, případně dočistit mechanicky měkkým „rýžovým“ kartáčem a neagresivním naměkčovadlem rozpouštějícím povrchovou krustu, která je tvořena prachovými depozity, mastnotou apod. Tyto prostředky na bázi tenzidů jsou běžně dostupné ve prodejnách se stavební chemií i drogeriích. Plochu ztmavlé krusty, jež nebude výše uvedeným způsobem odstraněna, však v žádném případě nedočišťovat mechanicky broušením či za použití agresivních rozpouštědel, neboť může dojít k narušení a otevření povrchu páleného materiálu a tím následně ke zvýšení jeho náchylnosti k urychlenému znečištění a povrchové degradaci včetně postupného rozpadu materiálu.

- Z hlediska komplexnosti obnovy fasády hlavního průčelí doporučuji, bez ohledu na skutečnost, budou li obnovovány omítané plochy, navrátit dekorativní ukončení nároží zábradlí balkónu v podobě sokolů.

- Po dostupnosti plochy fasády doporučuji ověřit možnou úpravu zlacením na iniciálách a letopočtu vzniku stavby. V případě pozitivních nálezu doporučuji tuto úpravu nově provést.

- Z hlediska zachování historického kontextu a připomínky záslužné činnosti brněnského mecenáše Valentina Falkensteinera doporučuji ke zvážení obnovu kovového nápisu VALENTIN FALKENSTEINER - STIFTUNGHAUS na hlavním průčelí, buď formou respektující zaniklý originál tj. osazení kovových písmen s povrchovou úpravou, případně i formou nápisu na fasádě, která bude ekonomicky daleko přijatelnější. Pochopitelně je však nutno zvolit vhodný typ písma. Výchozími pro výběr písma mohou být i detaily stínových otisků písma z objektu Česká 14. Fotografie mohu v případě zájmu dodat.

5. 5. 2016. Mgr. Zoja Matulíková