MŠ BRNO, NÁDVORNÍ 3, p. o. - REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ ZAHRADY – KRÁLOVSTVÍ CHOBOTNICE

Dokumentace pro územní souhlas

- SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYPRACOVALA: Ing. Jitka Vágnerová, prosinec 2016

OBSAH:

- Popis území stavby									2

- Celkový popis stavby									2

- Připojení na technickou infrastrukturu						7

- Dopravní řešení									7

- Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav					7

- Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana				7

- Ochrana obyvatelstva									8

- Zásady organizace výstavby								8

- Fotodokumentace									8

1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY:

Jedná se o stávající zahradu mateřské školy. Na zahradě se nachází tři pískoviště, jedno nevyužívané pískoviště, několik dřevěných herních sestav, kovová prolézačka, dřevěné domečky a drobná stavba původní sauny s chladícím bazénkem. Na budovu školky navazuje původní pergola s kamennými sloupky, která je v současnosti v havarijním stavu.  Po obvodu zahrady se nachází množství vzrostlých stromů a několik stárnoucích keřů, v blízkosti budovy rostou pak čtyři jehličnany – 2 smrky a 2 zeravy. Stromům byly v loňském roce ořezány spodní větve, protože příliš zastiňovaly okna školy. Takto ořezané stromy však nejsou příliš stabilní v případě silného větru, navíc rostou v těsné blízkosti zpevněných ploch, které svými kořeny poškozují.

Oplocení tvořeno z části poplastovaným pletivem, z části svařovaným ocelovým plotem (od sousedící základní školy) a z části ze starých plotových panelů. Plotové panely jsou však nastavované na výšku a to dosti nevyhovujícím způsobem, celá konstrukce je nestabilní a bude vyměněna.

Na pozemcích se nenachází sítě technické infrastruktury. Pozemky se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území

Záměr nemá vliv na okolní stavby ani pozemky, neovlivňuje odtokové poměry v území.

Nejsou kladeny požadavky na zábor ZPF

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je zachováno stávající.

Záměr nevyvolává podmiňující či související investice.

2. CELKOVÝ POPIS STAVBY

2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity – zahrada bude sloužit pro potřeby mateřské školy, kapacita cca 120 dětí.

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Stávající koncepce zahrady zůstane z větší části zachována. Výraznější úpravy se budou odehrávat na vyvýšenině, kde je dnes zchátralá pergola. Bude tu vytvořena soustava herních prvků s mořskou tématikou s ústřední atrakcí dřevěné chobotnice. Chobotnice byla zvolena proto, že ji má mateřská škola ve znaku. Kolem ní bude prostor rozdělen na útes (svahové herní prvky ve formě sítí, balančních lávek a naplavených klád), moře (další svahové prvky na modrém podkladu dopadové plochy) a vrak – dřevěnou terasu se zbytky původních kamenných zídek.

Původní sauna bude vyklizena, technologie demontována a stavba bude využívána jako sklad. Přiléhající plechový přístřešek bude demontován, původní ochlazovací bazének zasypán, plocha zpevněna dlažbou a místo přístřešku vznikne dřevěný altán.

2.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby.

Dispoziční řešení bylo popsáno výše. Provozní řešení bude zachováno stávající.

2.4 Bezbariérové užívání stavby – nebude zasahováno do stávajících komunikací, které jsou řešeny bezbarierově. Návaznost upravovaných zpevněných ploch bude ve stejné výškové úrovni jako stávající, tedy bezbariérová. Z hlediska osob zrakově postižených je možné a dostatečné využití přirozených vodicích linií.

2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Nejsou instalovány žádné nebezpečné prvky, rostliny způsobujících silné alergie nebo kontaktní podráždění. Celé hřiště bude certifikováno a musí splňovat ČSN –EN 1176 a 1177. Všechna stávající pískoviště jsou opatřena krycími sítěmi. V rámci realizace bude vyměněn písek (certifikovaný pro použití v dětských pískovištích). Bezpečnost na provozu na školní zahradě je stanovena provozním řádem mateřské školy.

2.6 Základní technický popis stavby

Jedná se o rekonstrukci školní zahrady podle běžných technologií, které budou splňovat oborově příslušné ČSN.

ÚTES

Sloupy a podstatná část opěrných zídek z kamene budou rozebrány, stejně tak původní dlažby. Bude ponechána pouze asfaltová plocha (zde bude zídka rozebrána pouze do úrovně asfaltu a horní hrana v úrovni asfaltu dorovnána betonem) a zídka. 3 sloupy a schodiště u budoucího vraku. Veškerá stavební suť bude odvezena, budou provedeny terénní úpravy. Plocha pro litou pryž a dřevěnou terasu bude vymezena obrubníky. Budou instalovány nosné části herních prvků do betonového základu o nezámrzné hloubce, Horní hrana betonového lože musí sahat max. 10 cm pod budoucí úroveň terénu.

Připravená a spádovaná pláň bude zhutněna a bude na ni rozprostřena vrstva drceného kameniva fr. 0-32 mm o mocnosti 20 cm a zhutněna. Na ni pak podkladní vrstva kameniva 0-4 mm o mocnosti 3 cm a opět zhutněna. Dále dojde k instalaci spodní pryžové vrstvy s granulátu SBR o tloušťce min. 25 mm a poté svrchní probarvená vrstva pryže EPDM o tloušťce min. 10 mm ve 3 odstínech modré. V případě asfaltové plochy budou vrstvy pryže instalovány přímo na asfaltovou plochu. V místech dřevěné terasy dojde k uložení cca 14 cm vrstvy štěrku a zhutnění, dále pak rozmístění betonových dlaždic popř. terasových podložek, na něž bude zhotoven rošt z podkladních hranolů o prům. 5x7 cm. Na tyto hranoly pak budou instalována terasová prkna s vroubkováním, materiál sibiřský modřín.

Svahy budou doplněny kvalitní ornicí, mírně zhutněny válcováním a zatravněny pokládkou travního koberce. Herní prvky z akátového dřeva budou dokončeny a proběhne jejich certifikace. U altánu bude instalováno zábradlí z akátových prisem a stínící textilie z polyuretanové sítě v pískové barvě.

ZAHRADNÍ ALTÁN

Původní plechový přístřešek bude demontován a zbylý kov odvezen do sběru, stejně tak i zábradlí bazénku. Vnitřní vybavení sauny bude taktéž demontováno, vč. saunových kamen, a odvezeno. Původní bazének bude zasypán drceným kamenivem fr. 16-32, které bude zhutněno. Svrchní vrstva bude prolita vápenocementovým mlékem. Po zatuhnutí této vrstvy bude zhotovena výztuž z kari sítě a vylita 10 cm vrstva betonu tř. C 12/15 tak, aby byla v úrovni okolní betonové plochy. Po demolicích a přípravných pracech bude postaven jednoduchý altán s nosnou konstrukcí zhotovenou z lepených modřínových hranolů ukotvených pomocí ocelových kotev do stávající betonové desky. Část altánu bude opláštěna dřevěnými palubkami. Dřevěné prvky jsou ošetřeny impregnací a třívrstvým nátěrem odolným vůči UV záření, odstín akát nebo borovice, vysoce transparentním, umožňujícím regulaci vlhkosti a odolnost proti řasám a plísním.

Střecha bude kryta plechovou střešní krytinou z k tomuto účelu určenému trapézového plechu s vysoce odolnou povrchovou úpravou Purmat® v šedé barvě (grafitová šeď) doplněnou všemi potřebnými klempířskými prvky, při zadní straně pak bude instalován dešťový žlab a svod ve stejném odstínu jako střecha. Veškerý spojovací materiál je nerezový nebo pozinkovaný.

Zábradlí u altánu bude tvořeno akátovými prisnami z mimostředového běli zbaveného akátového dřeva s povrchovou úpravou olejem.

Podlaha altánu bude vydlážděna velkoformátovou dlažbou 60x60x2 cm, protiskluzovou, mrazuvzdornou, vhodnou do venkovního prostředí, např. Buxstone, odstín Shell. Dlažba bude lepena na původní opravenou betonovou desku, případně bude použito vyrovnávací stěrky.

V bezprostřední blízkosti altánu bude opraven přívod vody, bude zkontrolována stávající přípojka, v případě nevyhovujícího stavu bude v její trase vyveden nový přípoj. Přípojka bude uzavíratelná jak v budově školky, tak ve stávající betonové šachtě. Voda bude ze šachty vyvedena pomocí zahradního hydrantu kruhového průměru zhotoveného z oceli a opatřeného žárovým zinkováním a povrchovou barvou komaxit ve stříbřitě šedé barvě, výška sloupku 90 cm, průměr sloupku 120 cm s kohoutem a napojením na zahradní hadici. Sloupek je ukotven do nerezové kotvící patky. Původní betonové desky přikrývající šachtu budou odstraněny a šachta bude nově přikryta velkoformátovou gigantickou dlažbou v šedé barvě – 2 dlaždicemi o rozměru 1000x500x120 mm

OPLOCENÍ,

Stávající oplocení v jižní části zahrady bude odstraněno, do betonových patek budou ukotveny nové ocelové sloupky a sloupky se vzpěrami s povrchem ošetřeným úpravou komaxit v barvě zelené a instalován plot z drátěného poplastovaného pletiva v zelené barvě o nadzemní výšce 180 cm.

HERNÍ PRVKY

Jedná se o částečně typizované a certifikované herní prvky, částečně o autorské herní prvky, které musí splňovat příslušné normy a budou certifikovány na místě.

Nosná konstrukce je z přirozeně rostlé, odkorněné, zbavené běli a obroušené akátové kulatiny prům. 100 – 250 mm dle zatížení příslušného herního prvku. Spoje jsou provedeny nerezovým nebo zinkovaným spojovacím materiálem dimenzovaným podle míry a způsobu zatěžování, opatřeny plastovými bezpečnostními krytkami.

Dřevěné části jsou z přirozeně rostlé akátové kulatiny. Plošné prvky jsou z akátových planěk a vodovzdorné protiskluzové překližky tl. 16 a 18 mm. Dále jsou použity přímé nebo ohýbané ocelové trubky. Řetězy z 6-ti mm ocelového drátu Kombinované lana prům. 16 mm (vícepramenné polypropylenové s ocelovým jádrem) s hliníkovými nebo plastovými spojkami a doplňky. Skluzavky a skluzy z nerezového plechu.

Dřevěné části jsou ošetřeny pigmentovanýni lazurami na bázi lněných olejů. Přírodní tón barev je doplněn barevnými akcenty. Povrchová úprava kovovýchkonstrukcí je provedena práškovým lakem nebo žárovým zinkem. Řetězy jsou žárově zinkované. Veškeré povrchové materiály musí odpovídat jak hygienickým, tak i ekologický požadavkům. Prvky jsou kotveny do betonových patek bez dna. Vrchní hrana patek je 0,4 m pod úrovní vrstvy dopadového materiálu Tabule jsou zhotoveny z voděodolné překližky určené pro venkovní použití s hranami ošetřenými proti zatékání vody. Dopadová plocha u herního prvku loď je tvořena praným kačírkem fr. 8-16. Ohraničení plochy je z akátové kulatiny kotvené zemními vruty.

MOBILIÁŘ

U stávajících laviček dojde k výměnám a novým nátěrům dřevěných částí. Nátěry budou různé u jednotlivých latí, a to v kombinaci barev žlutá, červená, modrá a zelená. Náhradou za 4 zrušené lavičky při stavbě prvku útes budou umístěny 4 lavičky z pohledového betonu s dřevěnými dubovými sedáky a natřeny opět v těchto čtyřech barvách – 1 lavička – 1 barva (beton i dřevo).

SADOVNICKÉ ÚPRAVY

V rámci projektu dojde k odstranění 4 stávajících dřevin a 1 pařezu. Dřeviny mají obvod kmene do 80 cm. Dřeviny budou odstraňovány včetně kořenů. V okolí herních prvků a v ploše po odstraněném mlhovišti bude založen trávník drnováním – pokládkou travních koberců. Půda musí být před pokládkou trávníků předem připravená, zbavená štěrku a stavebních zbytků a upravena tak, aby nově položený trávník plynule přecházel do původního trávníku. V částech, kde je stávající trávník jen narušen výkopovými pracemi, bude doset standartní parkovou travní směsí.

Plocha pro luční trávník bude odplevelena opakovanou aplikací totálního herbicidu, prokypřena a uhrabána a následně bude zatravněna směsí pro luční trávníky s podílem letniček o následujícím složení:

Trávy 70%: Agrostis gigantea ´Václav´ 1%, Agrostis capillaris ´Vítek´ 2%, Anthoxanthum odoratum 1%, Bromus sitchensis ´Tambor´ 3%, Cynosurus cristatus ´Rožnovksá´ 3%, Festuca pratensis ´Otava´ 5%, Festuca rubra commutata ´Barborka´ 8%, Festuca rubra rubra ´Reverent´ 10%, Festuca rubra trichophylla ´Viktorka´ 8%, Festuca trachyphylla ´Dorotka´ 10%, Lolium perenne ´Jakub´ 1%, Poa pratensis ´Limousine´ 13%, Poa pratensis ´Slezanka´ 3,3%, Trisetum flavescens 5%

Byliny 17,5%: Agrimonia eupatoria 0,3%, Achillea milllefolium 0,2%, Alcea rosea 0,5%, Althea officinalis 0,2%, Anthemis tinctoria 1%, Anthriscus cerefolium 0,8%, Berteroa incana 0,3%, Carum carvi ´Prochan´ 0,8%, Centaurea jacea 0,5%, Cichorium intybus 1,5%, Cnicus benedictus 0,2%, Coriandrum sativum 0,5%, Crambe abyssinica ´Katka´ 0,3%, Cynoglossum officinale 0,6%, Daucus carota ´Táborská žlutá´ 0,5%, Echium vulgare 0,8%, Galium album 0,3%, Hypericum perforatum 0,3%, Leucanthemum vulgare 1%, Lychnis flos-cuculi 0,2%, Lychnis viscaria 0,5%, Malva moschata 0,8%, Matricaria chamomilla 0,2%, Origanum vulgare 0,7%, Phacelia tanacefolia ´Větrovská´ 0,1%, Plantago lanceolata 0,2%, Prunella vulgaris 0,3%, Pyrethrum parthenium 0,4%, Salvia officinalis 0,3%, Salvia pratensis 0,3%, Sanguisorba minor 0,6%, Silene dioica 0,2%, Silene vulgaris 0,2%, Stachys germanica 0,3%, Stachys recta 0,3%, Tanacetum vulgare 0,3%, Thymus vulgaris 1%

Letničky 10%: Agrostemma githago 1%, Calendula officinalis 0,5%, Carthamus tinctorius ´Grenade Mix´ 0,3%,Celosia argentea cristata 0,2%, Centaurea cyanus ´Směs barev´ 1,1%,  Coreopsis tinctoria ´Talisman´ 0,7%, Cosmos bipinnatus 'Sensation' 0,5%, Eschscholzia californica ´Směs´ 0,3%, Gypsophila elegans ´Coven Garden Market´ 0,3%, Chrysanthemum carinatum 'Rainbow mix' 0,8%, Linum grandiflorum ´Červený´ 1%, Nigella damascena 'Persian Jewels' 0,83%, Nigella orientalis 0,17%, Papaver rhoeas 0,3%, Tagetes patula ´Petit směs´ 0,5%, Tropaeolum majus ´Tom Pouce směs´ 1%, Verbascum densiflorum 0,3%,Verbascum nigrum 0,2%

Jeteloviny 2,5%: Anthyllis vulneraria ´Pamir´ 0,3%, Galega officinalis 0,2%, Lotus corniculatus ´Lotar´ 0,3%, Lupinus albus 0,4%, Medicago lupulina ´Ekola´ 0,1%, Onobrychis viciifolia ´Višňovský´ 0,5%, Trifolium incarnatum ´Opolská´ 0,5%, Trifolium resupinatum ´Pasat´ 0,2%

Doporučený výsevek: 4-6 g/m2

Dále budou vysazeny 3 soliterní stromy, a to Prunus avium ´Plena´, Salis tortuosa a Acer platanoides ´Crimson King´. Stromy budou kotveny 3 hoblovanými dřevěnými kůly a do výsadbové jámy bude přimíchán půdní kondicioner v dávce podle výrobce. Z keřů budou vysazeny nenáročné druhy, které nejsou toxické a jsou zajímavé svými květy, popř. větvemi či listy, jako např. Cornus alba ´Elegantissima´, Philadelphus coronarius, Forsythia x intermedia, Spiraea ´Anthony Watereri´ nebo Grefsheim, Hydrangea arborescens ´Strong Annabelle´, Deutzia, Syringa patula ´Miss Kim´, Chaenomels japonica ´CIDO RED´ a Physocarpus opulifolius ´Red Baron´.

2.7 Technická a technologická zařízení

Projekt neobsahuje žádná technická ani technologická zařízení

2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb tvoří samostatný požární úsek stavba zahradního altánu. Drobná stavba dřevěného altánu na místě původního plechového přístřešku má nosnou konstrukci z lepených modřínových hranolů s krytinou z trapézového plechu. Zadní stěna kryta obkladem z dřevěných palubek.

Vybavení altánu se předpokládá stoly a lavicemi z masivního dřeva.

Altán se nachází v těsné blízkosti zděné stavby skladu. Stavba je zděná z dutých cihel, s čelní konstrukcí obloženou dřevem. V rámci rekonstrukce bude dřevěný obkladodstraněn. Bude se tedy jednat o systém nehořlavý DP1 s otevřeností požárních ploch do 20% (vstupní dveře, okno o rozm. Cca 30x30 cm) odstupové vzdálenosti se dle ČSN 730802 nestanovují.

U samotného altánu, kde plošně převažují otevřené, popř. celodřevěné konstrukce, se jedná o systém hořlavý DP3, dřevěná nosná konstrukce střechy s plechovou střešní krytinou Broof(t3).

Výška objektu z pohledu PBS je 0 m

Vzhledem vlastnostem konstrukce a k minimálnímu vybavení hořlavými předměty byl dle výpočtů dle ČSN 73 0502 stupeň požární bezpečnosti SPB I.

Všechny navrhované konstrukce vyhovují podmínkám posouzení požární odolnosti konstrukcí.

Nosná konstrukce z dřevěných hranolů – 20 DP3

Obvodová stěna - palubky 20 DP3

Stanovení odstupových vzdáleností:

Stěna severovýchodní (palubky) 3,9x2,2 m - dle čl. 10.4.8 100%, dle ČSN 73 0802 d=2,5

Stěna severozápadní (akátové zábradlí) 2,6x2,6 m - dle čl. 10.4.8 100%, dle ČSN 73 0802 d=2,5

Stěna jihozápadní (otevřená) 3,9x2,6 m dle čl.10.4.8 100%, dle ČSN 73 0802 d=2,5

Stěna jihovýchodní (otevřená) 2,6 x2,6 m dle čl.10.4.8 100%, dle ČSN 73 0802 d=2,5

V odstupové vzdálenosti jihovýchodní otevřené stěny se nachází sousední budova skladu, požární konstrukce nehořlavá DP 1 – vyhovuje

Odstupové vzdálenosti zasahují na sousední pozemek parc. č. 1602/1, k. ú. Staré Brno. Vlastníkem parcely je statutární město Brno.

Jedná se o školní hřiště. V odstupové vzdálenosti se zde nachází ocelové oplocení, z hlediska PO nehořlavá konstrukce kategorie A1 a dále zatravněná, popř. štěrková plocha. Nejbližší hořlavou konstrukcí na sousedním pozemku je altán ve vzdálenosti cca 30 m.

Nejedná se o pobytovou místnost. V altánu není elektroinstalace, na zahradě není dovolen pohyb s otevřeným ohněm.

Přístup požárních vozidel je zachován stávající asfaltovými cestami z ulice Nádvorní do vzdálenosti cca 20 m.

2.9 Zásady hospodaření s energiemi – nevztahuje se

2.10 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí – hygienické požadavky se v podstatě nemění. Veškeré použité materiály a prvky budou hygienicky nezávadné, použité rostliny netoxické. Provozní řád školní zahrady bude zachován stávající. Provoz vyhovuje požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, písek v pískovišti bude odpovídat vyhlášce č. 238/2011 Sb., budou prováděny pravidelné kontroly dětského hřiště dle provozního řádu. Stávající pískoviště jsou v době, kdy si na nich děti nehrají, přikryta ochrannou plachtou. Dopadové plochy tvoří trávník (herní prvky s maximální výškou pádu do 1 m), litá pryž (UV stabilní, certifikovaná k tomuto účelu) a dopadová plocha z kačírku, opět s parametry dle ČSN.

2,11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí – všechny herní prvky musí být ošetřeny tak, aby co nejlépe odolávaly vlivům vnějšího prostředí, veškeré plastové prvky, včetně dopadových ploch, musí být UV stabilní.

3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Bude zachováno stávající.

4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Bude zachováno stávající.

- ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

Nově budou založeny především trávníky a výsadby stromů. V rámci projektu nebudou vysazovány jedovaté, silně alergizující nebo ostnité rostliny.

Při realizaci opatření musí být dodržovány příslušné normy a oborové standardy.

ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech,

ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou

ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba

ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání

ČSN 83 9051 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o rostliny

ČSN 46 4902 - Výpěstky okrasných dřevin

Postup při realizaci bude splňovat oborové standardy, a to pak zejména standardy č. 02001 Výsadba stromů, 02002 Řez stromů, 02003 Výsadba a řez keřů

- VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura, nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma,

Veškerý odstraňovaný materiál musí být likvidován v souladu se zákonem o odpadech a budou kontrolovány doklady o uložení odpadu, především stavební suti.

V průběhu realizace je rizikem poškození stromů při stavební činnosti. Možnou eliminací rizika je důsledné dodržování normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech a standardu 01 002 Ochrana stromů při stavební činnosti. Veškeré práce v kořenových prostorech stromů, tzn. Výkopové práce pro zpevněné plochy i pro výsadby rostlin budou probíhat ručně.

- OCHRANA OBYVATELSTVA

Nemění se vzhledem ke stávajícímu stavu

- ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Staveniště bude na stávající dopravní infrastrukturu napojeno stávajícími vstupy/ vjezdy.

Charakter stavby nevyžaduje zařízení staveniště. Před započetím realizace bude celá plocha uzavřena a ohraničena červenobílou páskou a nápisy Zákaz vstupu na staveniště. Zákaz vstupu na staveniště bude udržován v průběhu celé doby realizace. I přes to zde nesmí být ponechány otevřené výkopy nebo vykopané výsadbové jámy hlubší než 0,5 m déle než 5 dní. Realizace úprav (minimálně zpevněné plochy a terénní úpravy) bude probíhat nejlépe v době uzavření MŠ v období prázdnin.

FOTODOKUMENTACE

Obr. 1 – Bývalá sauna a plechový přístřešek.      Obr. 2 – Původní pergola

O

Obr. 2bbr. 3 -

Vs

Obr. 3 – 4 . Asfaltový chodník, opěrné zídky a svah pro budoucí útes.