Vídeňská 38, byt č. 16

Katastrální území: Štýřice;   Parcelní číslo: 1218

Podlaží: 3. NP;   Velikost: 1+1;   Plocha bytu: cca 33 m2

Památkově chráněno: NE;   V památkové rezervaci: NE

Odhadované náklady: cca 520 000 Kč bez DPH

NUTNÉ ÚPRAVY BYTU – POŽADAVKY NA PROJEKT

- Vybourat a zrušit stávající rozvody instalací a zařizovací předměty a spotřebiče, vybourat nepůvodní obklady a dlažby. Demontovat, případně opravit dodatečné podhledy a demontovat vestavěné konstrukce.

- Byt je nutné dispozičně upravit, nově vybudovat koupelnu a WC.

- Zajistit odpovídající připojení bytu na elektřinu z domovního rozvaděče.

- Zredukovat množství přípojných bodů vody.

- Vyměnit stoupačky a rozvody ZTI.

- Zrušit nadbytečné rozvody plynu a spotřebiče.

- Vytápění etážové plynový kondenzační kotel s interním zásobníkem TUV, přisávání spalovacího vzduchu zvenku, nebo elektrický kotel s externím zásobníkem – řešit s objednatelem. V koupelně žebříkový radiátor s topnou patronou. Vyvložkování komína pro odtah spalin pokud je nutné.

- Kompletní rekonstrukce elektroinstalací a slaboproudu.

- Opravy omítek dle potřeby po instalacích a bouracích pracích.

- Oškrábání maleb, přetmelení, výmalba.

- Stávající vstupní plastové dveře a zárubně - oprava kování, vyčištění, seřízení.

- Stávající dveře a zárubně repasovat.

- Stávající plastová okna – oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení.

- Podlahy parketové repase, demontáž nepůvodních krytin, ostatní vybourat a nové.

- VZT nově zřídit.

- Koupelna komplet nová, nutno vybudovat. Pračku umístit dle možností.

- Stávající WC je mimo byt. Přesunout do bytu, pravděpodobně umístit do koupelny.

Obecný popis

Standardní byt – optimalizovaný, jak má být vybaven

ZTI:

- zřídit pouze jeden hlavní přívod vody pro byt /pokud možno/, v bytě na všechny přívody osadit vodoměr rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID, – všude nyní osazujeme jeden typ vodoměru s radiovým odečtem (viz technický list) – vodoměry zajišťuje naše externí firma

- vybourání stávajících zařizovacích předmětů a rozvodů

- zřídit vývod pro připojení pračky a myčky

- kompletně vyměnit všechny rozvody odpadů a vody, včetně stoupaček v bytě (připravit pro rekonstrukci stupaček v domě – ponechat otvory, překryté krytem popř. obkladem, popř. ponechat v bytě náhradní obklady, dlažby, kdyby se musely bourat staré stoupačky)

Vytápění:

- lokální vytápění - zřídit etážové vytápění (plynový kondenzační kotel s interním zásobníkem, přisávání spalovacího vzduchu zvenku, nebo elektrický kotel s externím zásobníkem – řešit s objednatelem), rozvody vést ve zdi, radiátory, termostatické hlavice. Odstranit stávající rozvody a staré spotřebiče.

- Vyvložkování komína pro odtah spalin.

- stávající rozvod plynu upravit, zasekat do stěn, odstranění nadbytečných rozvodů plynu a starých plynových spotřebičů

- koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění /ne v domech s centrálním topením/

- v případě centrálního vytápění v domě (výměna radiátorů za nové a výměna termostatických hlavic – pokud je to nutné), při výměně radiátorů používat zamražení

Elektroinstalace a slaboproud:

- kompletní rekonstrukce elektroinstalace v bytě vč. bytové rozvodnice a funkčního přívodu /kontrola, případně výměna/ do bytu.  Odstranit stávající rozvody, rozvodnici, staré spotřebiče.

- navýšení počtu zásuvek (max. 6 na místnost), zásuvky v kuchyni řešeny samostatně, doplnění osvětlení do neosvětlených částí bytu – používat dvojzásuvky

- zřízení zásuvky pro pračku, koupelnový žebřík, myčku, troubu, varnou desku /pokud není plynová/ a příprava pro indukční desku, digestoř, kotel a ohřev vody, ventilátory

- nové zásuvky pro kuchyň, vč. řešení osvětlení kuchyňské linky (Led pásek nebo Led zářivka)

- osvětlení – vývody pro svítidla, v případě SDK podhledů vestavěná LED svítidla

- Centrální osvětlení koupelny vestavěné LED svítidlo, LED svítidlo osvětlení nad zrcadlem. Osvětlení WC vestavěné LED svítidlo. Kuchyňská linka osvětlení pracovní plochy LED páskem.

- zásuvky STA a internet, rozvod v husích krcích – po 1ks na obytnou místnost, zatrubkování do krabice před byt, případně připojení k páteřním rozvodům

- STA včetně zapojení na domovní rozvod /pokud existuje/

- zvonek a domovní telefon včetně zapojení /pokud je funkční domovní rozvod/, zatrubkování do krabice před byt /nebo k páteřním rozvodům/

- pokud jsou v domě rozvody STA, domovního telefonu a zvonku – zkontrolovat jejich funkčnost

Omítky, úpravy povrchů (stěny, stropy):

- palachové stropy ponechat, jinak při nutnosti větších oprav nebo potřeby zakrytí rozvodů nahradit SKD podhledem; v koupelně vždy SDK, impregnovaný

- v případě silně poškozených rákosových stropů (lokálně neopravitelných) provést SDK podhled (vždy konzultovat s objednatelem)

- stěny – tam kde jsou omítky v celkově špatném stavu nebo se příliš rozbijí při rekonstrukci elektro a ZTI, tak provést kompletně nové štuky v celé ploše, (vsazovat perlinku)

- V posledním nadzemním podlaží pod nevytápěnými prostory podhled s vloženou tepelnou izolací pro zateplení bytu /pokud je to možné a účelné/, parozábranou.

- Do nových podhledů mezi bytovými jednotkami doplňovat izolaci proti hluku

Malby a nátěry:

- oškrábaní maleb na původních omítkách a provedení přetmelení, nové malby a nátěry

Dveře a zárubně:

- U vstupních dveří upřednostnit repasi před výměnou, pokud lze repasi provést, případně přizpůsobit dveře ostatním vchodovým dveřím v domě. Pozor na PBŘ objektu. U dveří ve styku s venkovními teplotami /např pavlače/ zohlednit toto do řešení.

- Repase – odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Oprava nebo výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, případně přesklení, uvedení do funkčního stavu.

- Bezpečnostní kování, kukátko, štítek na jméno, číslo bytu.

- u vnitřních dveří upřednostnit repasi před výměnou pokud lze repasi provést, sjednotit kování na všech dveřích

- pokud měnit, tak u památek zachovat vzhled (udělat repliky původních), u ostatních dveře + obložkové zárubně hladké dutinkové v dekoru buk nebo dub (ne bílé), zvýšená odolnost proti opotřebení /středotlaký laminát ap/

Okna:

- pokud jsou nová, tak stačí jejich seřízení a očištění

- starší, ale funkční okna repasovat, opatřit novým nátěrem a novým těsněním

- Repase – odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Oprava nebo výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, případně přesklení, uvedení do funkčního stavu.

- poškozená a neopravitelná okna budou k výměně, nutné řešit s objednatelem typ okna (u památek to řešit s památkáři – ale to je vždy replika) – řešit s ohledem na celkový stav oken v domě

Podlahy:

- provést opravu stávajících podlah (u parket), pokud možno

- nové nášlapné vrstvy (koupelna, WC -  vše dlažba; chodby a kuchyň – PVC nebo dlažba; obytné místnosti – PVC pro vysokou zátěž, kde byly původně parkety, tak repasovat nebo nahradit za nové)

- při návrhu nových podlah zkontrolovat stav původních nosných konstrukcí

- u nových podlah skladby včetně odpovídajících podkladních vrstev, zvážit možnost provedení kročejových izolací s ohledem na umístění bytu a prostorové možnosti konstrukce, v koupelně hydroizolace

- případné přechody (mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací

- případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích

VZT:

- odvětrání kuchyně – digestoř vestavná do skříňky (pokud nelze provést vývod, tak navrhnout recirkulační s filtry), prověřit vyvedení do světlíku, do komína

- nucené větrání koupelny – tiché, časový doběh + hydrostat, prověřit vyvedení do světlíku, do komína

- nucené větrání WC – tiché, časový doběh, prověřit vyvedení do světlíku, do komína

Rekonstrukce kuchyně:

- podlahová krytina v kuchyni jeden typ povrchu - dlažba nebo PVC

- nové obklady, dlažby (stanovit min. standard pomocí parametrů protiskluznost, otěruvzdornost) může být i specifický požadavek na tvar a barevné provedení

- keramický obklad za kuchyňskou linkou

- místo pro samostatně stojící lednici

Rekonstrukce koupelny:

- Sprchový kout max velikosti 90/90cm, zděný, nízká vanička, skleněné dveře otvírací nebo posuvné dle prostorových možností. Dle prostorových možností u větších bytů, koupelen vana (přednější je umístění pračky)

- Zařizovací předměty - umývadlo šířky 50 - 60cm dle prostorových možností, odpadní sifon /ne hadici/. Stojánková páková baterie u umyvadla s ovládáním odtoku. U sprchy nástěnnou baterii se sprchovou posuvnou tyčí pro uchycení sprchy (tyč umístit pro pohodlné sprchování osob až do výšky 190 cm)

- koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění (vložku ne v CZT domech)

- Na podlahu keramickou dlažbu, protiskluzová, stěny nové obklady, výška 2,1 m – popř. do výšky zárubní, plastové ukončovací lišty. Nové obklady, dlažby (stanovit min. standard pomocí parametrů. Protiskluznost, otěruvzdornost) může být i specifický požadavek na tvar a barevné provedení

- Hydroizolace stěn za vanou, sprchovým koutem, hydroizolace podlahy

- připojení pro pračku – přívod vody, odpad, zásuvka elektro

- zásuvka k umyvadlu (fén apod.)

- nucené větrání – tiché, časový doběh + hydrostat

- osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, centrální osvětlení koupelny

- okno do světlíku pokud možno zazdít a nahradit nuceným větráním (u památek nezazdívat)

Rekonstrukce WC:

- Závěsné WC, Geberit / pokud je dostatek místa /

- Keramický obklad stěn, výška 1,6 m

- Keramická dlažba podlaha protiskluzová

- nucené větrání – tiché, časový doběh

- umývátko se studenou vodou / pokud je prostor /, není-li WC vedle koupelny, klik-klak výpusť

- okno do světlíku pokud možno zazdít a nahradit nuceným větráním (u památek nezazdívat)