Zakázkové číslo	: 2019-10-04

Počet stran	: 8

INVESTOR 	:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 60169 Brno

OBJEDNATEL	:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 264/2, 60169 Brno

STAVBA 	:	ZŠ a MŠ Brno, Horní 16, p.o. – oprava nosných sloupů bazénu

Zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele

D.1.1.01 Technická zpráva

Vypracoval	: Ing. Miroslav Vozár

Brno, 05/2019

Umístění stavby

Školní objekt je umístěn v městské části Brno-Štýřice na ulici Horní č.16. Jedná se o školní objekt z počátku 70. let, provedený z železobetonového montovaného skeletu. Stávající objekt školy byl postaven v prostorách původního hliniště cihelny, které bylo zavezeno stavební sutí vzniklé bombardováním Brna ve válečném období.

Příjezd k objektu školy je z ulice Vídeňské, po ulici Vinohrady a odbočením do ulice Horní. Parkoviště stávajícího školního objektu je umístěno před stávajícím objektem školy.

Objekt školy je rozdělen do čtyř dilatačních celků. Stávající školní bazén je umístěn v suterénu sekce B2. Předmětem stavebních úprav je výměna podlahových konstrukcí, skladeb opláštění sloupů, podhledů, výplní otvorů, vpustí a zařizovacích předmětů. Stavební úpravy se dotýkají prostor umístěných v 1.PP a 2.PP objektu v sekci B2. Důvodem provádění stavebních úprav je nevyhovující technický stav objektu.

Sekce B2 je objekt se dvěma podzemními podlažími a třemi podlažími nadzemními. V nadzemních podlažích jsou umístěny prostory učeben, v podzemních podlažích pak prostory stávajícího bazénu.

Od své výstavby v počátku 70. let prošla stavba stavebními úpravami v roce 2000, kdy došlo k rozšíření plaveckého bazénu a změnám dispozičního řešení šaten a sprch.

Úroveň ± 0,000 stavby byla stanovena na stávající úrovni 1.PP v sekci B2, v souladu s PD z roku 2000.

Architektonické a provozní řešení, popis dispozičního řešení

Stavební úpravy se nedotknou vnějšího vzhledu stavby v řešených prostorech. Budou vyměněny skladby podlah, opláštění sloupů, podhledy, zařizovací předměty, osvětlení a vzduchotechnická jednotka.

Úpravami se nezmění stávající dispoziční ani požárně-bezpečnostní řešení stavby.

Konstrukční a technické řešení stavebního objektu

Stávající nosné konstrukce budou zachovány. Rovněž zůstane beze změn obvodový plášť. Předmětem stavebních prací jsou v zásadě úpravy v interiéru objektu, které budou provedeny v níže uvedeném rozsahu.

# BOURACÍ PRÁCE

Bourací práce budou obsahovat bourání podlahových konstrukcí, skladeb opláštění sloupů, podhledů, výplní otvorů, vpustí, zařizovacích předmětů…

PŘEDSÍŇ, SPRCHY, WC (místnost č. 2.14, 2.15, 2.16 a 2.19, 2.20, 2.21)

Budou demontovány stávající dveře ze šaten do předsíně (viz vyznačení ve výkresové části), dále budou odstraněny zařizovací předměty (umyvadla, sprchy, WC) a podlahové vpusti. Budou odstraněny stávající obklady a oškrábány omítky na stěnách a stropě. Proběhne demontáž stávajících SDK desek podhledu v místnostech 2.14 a 2.15. Budou vybourány stávající polopříčky. Odstraní se skladby podlahové kostrukce až na úroveň stropní konstrukce nad 2.PP, podrobněji viz výpis skladeb.

ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST (místnost č. 2.17)

Budou odstraněny stávající obklady a oškrábány omítky na stěnách a stropě. Odstraní se nášlapná vrstva skladby podlahy, podrobněji viz výpis skladeb. Proběhne demontáž výlevky, stávající baterie a podlahové vpusti.

BAZÉNOVÁ HALA (místnost č. 2.22)

Demontáž stávajících SDK a tahokovových podhledů. Odstranění stávající mozaiky na ocelových návlecích na ŽB sloupech a jejich očištění. Bude odstraněna keramická dlažba v okolí sloupů (400 mm od sloupu tzn. 2 dlaždice) tak, aby nedošlo k poškození stávající hydroizolační stěrky a později bylo možno na tuto navázat novou (maximální počet odstraněných dlaždice je 5, tzn. 1000 mm), množství odstraněné dlažby na dně bazénové vany bude u všech sloupů stejné. Odstranění stávajících podlahových vpustí (viz vyznačení výkresové části) a podlahových vrstev až na HI souvrství v jejich nejbližším okolí.

ZÁZEMÍ PLAVČÍKA, UMÝVÁRNA, WC (místnost č. 2.25, 2.26, 2.27)

Budou demontovány stávající dveře (viz vyznačení ve výkresové části), dále budou odstraněny zařizovací předměty (umyvadlo, WC, sprchový kout) a podlahové vpusti. Budou odstraněny stávající obklady a oškrábány omítky na stěnách a stropě. Vybourá se nášlapná podlahová vrstva (keramická dlažba). Ve vyznačené ploše bude odstraněna skladba P10 až na nosnou konstrukci stropu nad 2.PP.

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ (místnost č. 1.01)

Tlakové očištění povrchu podlahy, stropu a stěn odstranění uvolněných částí. Demontáž plastového okna. Vyvěšení a překotvení všech rozvodů.

MÍSTNOST PRO ČERPADLA, FILTR, OBSLUŽNÁ CHODBA BAZÉNU (místnost č. 1.02, 1.03, 1.04)

Odstranění stávajících omítek na stěnách a stropě. Demontáž některých částí technologie mořské vody – po dodatečné konzultaci se specialisty na místě.

# NOVÉ KONSTRUKCE

SVISLÉ NENOSNÉ KONSTRUKCE

Nové vnitřní příčky v prostorách sprch budou provedeny z plynosilikátových tvárnic a budou vyzděny až ke stropu. Nové předstěny pro montáž závěsného WC budou vyzděny z plynosilikátových tvárnic, jejich výška bude v=1,2 m.

VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Vodorovné konstrukce budou tvořit podlahy a podhledy. V podhledy budou mít rozdílné výškové úrovně (viz výkresová část projektové dokumentace). Ve střední části nad bazénem bude podhled snížen o 100 mm a tato snižená část bude rozšířena o 100 mm na všechny strany (podrobněji viz výkresová část PD). Barva podhledů bude RAL 9003 Signální bílá, barva snízené části nad bazénem bude RAL 5015 Nebeská modrá.

Podlahy jsou podrobněji popsány níže viz výpis skladeb.

IZOLACE PROTI VODĚ

V prostorách sprch a bazénu bude použita jednosložková hydroizolační cementová hmota, nanášenáminimálně ve dvou vrstvách, v množství 4 kg/m2 (tl. 2 mm), doplněná systémovými bandážními pásky v rozích a koutech.

Hydroizolace ve vyrovnávací nádrži ve 2.PP je navržena jako povlaková HI z bazénové mPVC fólie se zvýšenou odolností vůči chemikáliím. Fixace fólie ke stěnám a podlaze bude provedena pomocí poplastovaných systémových plechů, na které bude fólie natavena. Ke stropu bude folie kotvena systémovými lištami a hmoždinkami a natavována na pásy poplastovaných plechů, kotvených do stropní konstrukce 2.PP.

OMÍTKY

Vnitřní omítky budou provedeny jako dvouvrstvé štukové vápenocementové jemné. Ve 2.PP budou pro odvětrání vlhkosti použity sanační omítky do v=1,0 m, na ně navážou vápenocementové omítky od v=1,0 m.

MALBY A NÁTĚRY

Omítané konstrukce budou opatřeny dvojnásobnou bílou otěruvzdornou malbou. Bude provedena výmalba stropů a stěn v bazénové hale.

Cementové podhledy budou opatřeny disperzní malbou určenou pro tyto konstrukce s řádným připravením podkladu, vytmelením a přebroušením.

OBKLADY, DLAŽBY A SOKLY

Povrchy nově vytvářených podlah budou keramické (sprchy, bazén, bazénová hala, zázemí plavčíka…). S ohledem na provoz je nutno používat materiály s protiskluzným atestem, úhel skluzu bude nejméně 18° (viz ČSN 74 7405). Sloupy budou obloženy mozaikou přetaženou až na bazénové dno.

Keramické obklady budou využívat doplňkového sortimentu pro rohy a hrany.

V provozech jako jsou sprchy, bazénová hala… bude pod obklad provedena hydroizolační stěrka, podrobněji viz výpis skladeb.

Pro provádění obkladů a dlažeb v prostorách s mořskou vodou je nutno používat flexibilní lepidla a spárovací hmoty odolné vůči působení mořské vody.

Dle daného typu místnosti a povrchu budou použity podlahové sokly viz legenda místností.

PODHLEDY

V prostorách sprch (2.14 a 2.15) a v bazénové hale budou provedeny podhledy z cementových desek. Nosná konstrukce podhledů bude zavěšena na stropní konstrukci. Podhledy v bazénové hale budou ve vyznačených plochách z cementových desek s vyfrézovanými otvory. Výška podhledů bude zachována oproti výšce stávajících podhledů. Podhledy budou sloužit jako zákryt stávajících rozvodů. Opracování, spojování a výběr nosné konstrukce podhledů bude dle požadavků výrobce, použitých desek, s odolností do mokrého prostředí s působením mořské vody.

Ve vyznačených plochách budou podhledy děrované. Děrování bude provedeno na stavbě vrtáním. Rozměry a rozteče vrtaných otvorů jsou blíže popsány ve standardech (Technické specifikace – standardy).

PODLAHY

Podlahy budou s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby. V prostorách sprch budou zhotoveny nové spádové vrstvy z cementového potěru s nízkým smrštěním ve spádu 2 %.

Podrobněji viz skladby podlah níže.

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Mezi zámečnické konstrukce patří především prosklená zástěna sprchy s jednokřídlými otočnými dveřmi. Veškeré kovové výrobky v bazénové hale budou opatřeny plastovým povlakem nebo budou provedeny z materiálu nerez nebo hliník.

PLASTOVÉ VÝROBKY

Výplně dveřní ve sprchách jsou provedeny v plastovém provedení. Podrobněji viz výpis řemesel.

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Truhlářské výrobky obsahují vnitřní dveře v zázemí plavčíka. Dveře jsou plné, hladké, do kovové zárubně s těsněním a s odolností do vlhkého prostředí. Dveře budou s polodrážkou. Podrobněji viz výpis řemesel.

Všeobecné požadavky a upozornění:

Veškeré rozměry konstrukcí a schémat výrobků jsou uvedeny ve skladebných rozměrech.

Ve výkresech jsou uvedena orientační schémata výrobků a je nutno je upřesnit ve výrobní dokumentaci. Výrobní dokumentace je součástí dodávky stavby.

Záměnu materiálů navrženou dodavatelem vždy po technické a technologické stránce posoudí projektant, definitivní odsouhlasení pak provede technický dozor investora písemně. Jakékoli změny nebo úpravy technického řešení je nutno projednat s projektantem (profesním), hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací.

# VÝPIS SKLADEB

## Stávající skladby – bourané vrstvy vyznačeny zeleně

Uvedené tloušťky materiálů vychází z původní PD, skutečnost bude ověřena na místě při bourání konstrukcí.

PODLAHY

P3 – Stěny, strop a podlaha stávající nádrže

- Stěny, podlaha a strop stávající nádrže budou po vypuštění zkontrolován, tlakově očištěny a z povrchu budou odstraněny veškeré uvolněné části

P9 – Umývárna a WC u místnosti první pomoci

- Keramická dlažba 	 7,5 mm

- Lepící tmel	 7,5 mm

- Hydroizolační nátěr	 0,5 mm

- Betonová mazanina B15 se sítí 5/150-5/150 	 80 mm

- Stávající nosná konstrukce nad 2.PP

- Celková tloušťka bourané konstrukce 	 15,5 mm

- Ve vyznačené oblasti (viz výkresová část) bude skladba podlahy odstraněna až na nosnou konstrukci stropu 2.PP

P10 – Umývárny u šaten žáků, WC a úklidová místnost

- Keramická dlažba 	 7,5 mm

- Lepící tmel	 7 mm

- Hydroizolační nátěr	 0,5 mm

- Betonová mazanina B15 se sítí 5/150-5/150 	 85 mm

- Stávající nosná konstrukce nad 2.PP

- Celková tloušťka bourané konstrukce 	 100 mm

- V úklidové místnosti bude stávající betonová mazanina (spádová vrstva) ponechána

B1 – Dno bazénové vany

- Keramická dlažba 	 7,5 mm

- Flexibilní lepící tmel	 7 mm

- Hydroizolační nátěr	 0,5 mm

- Vodostavební beton – dno bazénové vany 	 185 mm

- Podkladní beton 	 50 mm

- Štěrkopísek frakce 16-32 	 100 mm

- Písek prolitý asfaltem, lehce zaválcováno 	 50 mm

- Stávající terén

- Celková tloušťka bourané konstrukce 	 15 mm

- Odstranění dlažby bude provedeno v nejbližším okolí sloupu (400 mm, tzn. 2 dlaždice) a to tak, aby nedošlo k poškození hydroizolačního nátěru (maximální počet odstraněných dlaždic je 5, tzn. 1000 mm)

B3 – Vnitřní sloupy v bazénu

- Keramická mozaika 	 7,5 mm

- Flexibilní lepící tmel	 7 mm

- Hydroizolační nátěr	 0,5 mm

- Srovnávací cementová pálená omítka 	 15 mm

- Cementový torkret na keramické pletivo 	 20 mm

- Ocelová chránička nosného sloupu

- Nosný železobetonový sloup, mezera mezi objímkou vyplněna rozpínavou rychlovaznou směsí

- Celková tloušťka bourané konstrukce 	 30 mm

## Navrhované skladby – nové vrstvy vyznačeny červeně

PODLAHY

P3.N – Stěny a podlaha stávající nádrže

- Bazénová folie z mPVC, výztužná vložka PES tkanina, zvýšená odolnost vůči chlóru a mikroorganismům, plošná hmotnost 2,4 kg/m2, pevnost v tahu ≥ 1,1 N/50 mm, tažnost 18 %, odolnost proti protrhávání ≥ 180 N, rozměrová stálost 0,5 %, odolnost proti odlupování ve spoji ≥ 80 N/50 mm, propustnost kapalin <10-3 l/m2 den, odolnost proti uklouznutí ≥ 24°, odolnost proti chloru ≥ 4 třída	 2 mm

- Geotextilie 500 g/m2 	 2 mm

- Stěny, podlaha a strop stávající nádrže budou po vypuštění zkontrolovány, tlakově očištěny a z povrchu budou odstraněny veškeré uvolněné části, případné vady budou dotmeleny, bude srovnán povrch

- Stěny, podlaha a strop budou opatřeny mPVC fólií s odolností proti mořské vodě, folie bude mechanicky kotvena a svařována horkým vzduchem

- Při aplikaci fólie bude využíván doplňkový sortiment jako připevňovací poplastované profily, zálivka pro zahlazení spojů, rozpěrné nýty, zatloukací hmoždinky, průchodky na potrubí a na kotevní prvky…

P9.N – Umývárna a WC u místnosti první pomoci

- Keramická dlažba, úhel kluzu ≥ 18° 	 10 mm

- Epoxidová spárovací hmota, 2složková epoxidová pryskyřice (vodotěsná, chemicky odolná, pro použití

v bazénech s mořskou vodou)

- Polymerový tmel, trvale pružný tmel na bázi MS polymeru, pro vyplnění dilatačních spar v provozech s vysokým vlhkostním zatížením, báze: SMP-polymer, bez rozpouštědel, konzistence: tixotropní, hustota 1400 kg/m3, tvrdost při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti 40-45 podle Shore A, možnost pohybu spáry 20 %, prodloužení 400 %, vytvoření povlaku při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti 35-45 min

- Flexibilní lepicí tmel, hydraulicky tuhnoucí, vysoce flexibilní práškové lepidlo s lehčenými plnivy a redukovanou prašností, spotřeba prášku s 6 mm zubovou stěrkou cca 1,9 kg/m2 	 6 mm

- Jednosložková HI cementová stěrka, pro použití do plaveckých bazénů 	 2 mm

- Těsnící páska, příčně elastická těsnící páska oboustranně kašírovaná textilií, tloušťka cca 0,6 mm, hmotnost na jednotku plochy: 0,43 g/m, povrch: trvale elastický, nestárnoucí, termoplastický elastomer, cemicky odolný proti: hydroxid draselný 3 %, kyselina octová 5 %, kyselina mléčná 5 %, kyselina chlorovodíková 3 %, kyselina sírová 35 %, kyselina citronová 10 %, mořská voda 20 g/l mořské soli

- Betonová mazanina B15 se sítí 5/150-5/150 	 80 mm

- Stávající nosná konstrukce nad 2.PP

- Celková tloušťka nové konstrukce 	 20 mm

- Ve vyznašeném prostoru bude místo skladby P9.N provedena skladba P10.N se spádem 3 %

P10.N – Umývárny u šaten žáků, WC a úklidová místnost

- Keramická dlažba, úhel kluzu ≥ 18° 	 10 mm

- Epoxidová spárovací hmota, 2složková epoxidová pryskyřice (vodotěsná, chemicky odolná, pro použití

v bazénech s mořskou vodou)

- Polymerový tmel, trvale pružný tmel na bázi MS polymeru, pro vyplnění dilatačních spar v provozech s vysokým vlhkostním zatížením, báze: SMP-polymer, bez rozpouštědel, konzistence: tixotropní, hustota 1400 kg/m3, tvrdost při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti 40-45 podle Shore A, možnost pohybu spáry 20 %, prodloužení 400 %, vytvoření povlaku při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti 35-45 min

- Flexibilní lepicí tmel, hydraulicky tuhnoucí, vysoce flexibilní práškové lepidlo s lehčenými plnivy a redukovanou prašností, spotřeba prášku s 6 mm zubovou stěrkou cca 2,4 kg/m2 	 6 mm

- Jednosložková HI cementová stěrka, pro použití do plaveckých bazénů 	 2 mm

- Těsnící páska, příčně elastická těsnící páska oboustranně kašírovaná textilií, tloušťka cca 0,6 mm, hmotnost na jednotku plochy: 0,43 g/m, povrch: trvale elastický, nestárnoucí, termoplastický elastomer, cemicky odolný proti: hydroxid draselný 3 %, kyselina octová 5 %, kyselina mléčná 5 %, kyselina chlorovodíková 3 %, kyselina sírová 35 %, kyselina citronová 10 %, mořská voda 20 g/l mořské soli

- Cementový potěr s nízkým smrštěním v 2 % spádu, maltová směs na bázi vysokopevnostních pojiv, vápeno/křemičitých příměsí, organických kopolymerů, s nízkou zbytkovou vlhkostí a nízkým smrštěním, pevnost v ohybu: 5,5 N/mm2 po 24 hodinách, 6,5 N/mm2 po 28 dnech, pevnost v tlaku: 25 N/mm2 po 24 hodinách, 42 N/mm2 po 28 dnech	 55-80 mm

- Stávající nosná konstrukce nad 2.PP

- Celková tloušťka nové konstrukce 	 75–100 mm

B1.N – Dno bazénové vany

- Keramická dlažba/mozaika 	 6 mm

- Epoxidová spárovací hmota, 2složková epoxidová pryskyřice (vodotěsná, chemicky odolná, pro použití

v bazénech s mořskou vodou)

- Polymerový tmel, trvale pružný tmel na bázi MS polymeru, pro vyplnění dilatačních spar v provozech s vysokým vlhkostním zatížením, báze: SMP-polymer, bez rozpouštědel, konzistence: tixotropní, hustota 1400 kg/m3, tvrdost při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti 40-45 podle Shore A, možnost pohybu spáry 20 %, prodloužení 400 %, vytvoření povlaku při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti 35-45 min

- Flexibilní lepicí tmel, hydraulicky tuhnoucí, vysoce flexibilní práškové lepidlo s lehčenými plnivy a redukovanou prašností, spotřeba prášku s 6 mm zubovou stěrkou cca 2,4 kg/m2 	 6 mm

- Jednosložková HI cementová stěrka, pro použití do plaveckých bazénů 	 2 mm

- Těsnící páska, příčně elastická těsnící páska oboustranně kašírovaná textilií, tloušťka cca 0,6 mm, hmotnost na jednotku plochy: 0,43 g/m, povrch: trvale elastický, nestárnoucí, termoplastický elastomer, cemicky odolný proti: hydroxid draselný 3 %, kyselina octová 5 %, kyselina mléčná 5 %, kyselina chlorovodíková 3 %, kyselina sírová 35 %, kyselina citronová 10 %, mořská voda 20 g/l mořské soli

- Hydroizolační nátěr	 0,5 mm

- Vodostavební beton – dno bazénové vany 	 185 mm

- Podkladní beton 	 50 mm

- Štěrkopísek frakce 16-32 	 100 mm

- Písek prolitý asfaltem, lehce zaválcováno 	 50 mm

- Stávající terén

- Celková tloušťka nové konstrukce 	 15 mm

- Lepící tmel bude použit flexibilní s odolností proti působení mořské vody, hydroizolační stěrk bude vykazovat odolnost vůči mořské vodě

B3.N – Vnitřní sloupy v bazénu

- Keramická mozaika 	 6 mm

- Epoxidová spárovací hmota, 2složková epoxidová pryskyřice (vodotěsná, chemicky odolná, pro použití

v bazénech s mořskou vodou)

- Polymerový tmel, trvale pružný tmel na bázi MS polymeru, pro vyplnění dilatačních spar v provozech s vysokým vlhkostním zatížením, báze: SMP-polymer, bez rozpouštědel, konzistence: tixotropní, hustota 1400 kg/m3, tvrdost při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti 40-45 podle Shore A, možnost pohybu spáry 20 %, prodloužení 400 %, vytvoření povlaku při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti 35-45 min

- Flexibilní lepicí tmel, hydraulicky tuhnoucí, vysoce flexibilní práškové lepidlo s lehčenými plnivy a redukovanou prašností, spotřeba prášku s 6 mm zubovou stěrkou cca 2,4 kg/m2 	 6 mm

- Jednosložková HI cementová stěrka, pro použití do plaveckých bazénů 	 2 mm

- Těsnící páska, příčně elastická těsnící páska oboustranně kašírovaná textilií, tloušťka cca 0,6 mm, hmotnost na jednotku plochy: 0,43 g/m, povrch: trvale elastický, nestárnoucí, termoplastický elastomer, cemicky odolný proti: hydroxid draselný 3 %, kyselina octová 5 %, kyselina mléčná 5 %, kyselina chlorovodíková 3 %, kyselina sírová 35 %, kyselina citronová 10 %, mořská voda 20 g/l mořské soli

- Malta na opravy, cementová vyrovnávací a omítková malta s přísadou pryskyřice, hydraulicky tuhnoucí, pevnost v tlaku C16, pevnost v tahu za ohybu F4 	 1-10 mm

- Syntetická pryskyřičná disperze, bez obsahu rozpouštědel

- Cementový torkret na keramické pletivo 	 20 mm

- Ocelová chránička nosného sloupu

- Nosný železobetonový sloup

- Celková tloušťka nové konstrukce 	 15–25 mm

- Lepící tmel bude použit flexibilní s odolností proti působení mořské vody, hydroizolační stěrk bude vykazovat odolnost vůči mořské vodě

STĚNY

S1 – Stěny v umývárnách

- Keramický obklad 	 10 mm

- Epoxidová spárovací hmota, 2složková epoxidová pryskyřice (vodotěsná, chemicky odolná, pro použití

v bazénech)

- Polymerový tmel, trvale pružný tmel na bázi MS polymeru, pro vyplnění dilatačních spar v provozech s vysokým vlhkostním zatížením, báze: SMP-polymer, bez rozpouštědel, konzistence: tixotropní, hustota 1400 kg/m3, tvrdost při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti 40-45 podle Shore A, možnost pohybu spáry 20 %, prodloužení 400 %, vytvoření povlaku při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti 35-45 min

- Flexibilní lepicí tmel, hydraulicky tuhnoucí, vysoce flexibilní práškové lepidlo s lehčenými plnivy a redukovanou prašností, spotřeba prášku s 6 mm zubovou stěrkou cca 2,4 kg/m2 	 5 mm

- Jednosložková HI cementová stěrka, pro použití do plaveckých bazénů 	 2 mm

- Těsnící páska, příčně elastická těsnící páska oboustranně kašírovaná textilií, tloušťka cca 0,6 mm, hmotnost na jednotku plochy: 0,43 g/m, povrch: trvale elastický, nestárnoucí, termoplastický elastomer, cemicky odolný proti: hydroxid draselný 3 %, kyselina octová 5 %, kyselina mléčná 5 %, kyselina chlorovodíková 3 %, kyselina sírová 35 %, kyselina citronová 10 %, mořská voda 20 g/l mořské soli

- Malta na opravy, cementová vyrovnávací a omítková malta s přísadou pryskyřice, hydraulicky tuhnoucí, pevnost v tlaku C16, pevnost v tahu za ohybu F4 	 1-10 mm

- Syntetická pryskyřičná dísperze, bez obsahu rozpouštědel

- Stávající omítnuté zdivo

- Celková tloušťka nové konstrukce 	 20–30 mm

S2 – Stěny v úklidové místnosti, místnosti první pomoci a WC

- Keramický obklad	 10 mm

- Epoxidová spárovací hmota, 2složková epoxidová pryskyřice (vodotěsná, chemicky odolná, pro použití

v bazénech)

- Polymerový tmel, trvale pružný tmel na bázi MS polymeru, pro vyplnění dilatačních spar v provozech s vysokým vlhkostním zatížením, báze: SMP-polymer, bez rozpouštědel, konzistence: tixotropní, hustota 1400 kg/m3, tvrdost při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti 40-45 podle Shore A, možnost pohybu spáry 20 %, prodloužení 400 %, vytvoření povlaku při 23 °C a 50 % relativní vlhkosti 35-45 min

- Flexibilní lepicí tmel, hydraulicky tuhnoucí, vysoce flexibilní práškové lepidlo s lehčenými plnivy a redukovanou prašností, spotřeba prášku s 6 mm zubovou stěrkou cca 2,4 kg/m2 	 5 mm

- Malta na opravy, cementová vyrovnávací a omítková malta s přísadou pryskyřice, hydraulicky tuhnoucí, pevnost v tlaku C16, pevnost v tahu za ohybu F4 	 1-10 mm

- Syntetická pryskyřičná dísperze, bez obsahu rozpouštědel

- Stávající omítnuté zdivo

- Celková tloušťka nové konstrukce 	 15–25 mm

- Do výšky min. 300 mm a za zařizovacími předměty bude provedena hydroizolace, v koutech bude použita bandáž

Při provádění konstrukcí podlah je nutno důsledně dodržovat oddilatování podlahy od okolních stěn pomocí pásků z pěněného PE tl. 8 mm.

Při provádění přechodu vodorovné HI na svislou HI bude použita koutová bandáž.

Při provádění vrstev podlahy – betonové mazaniny pod nášlapnými vrstvami je nutno dodržet technologické postupy a rovinatost předepsanou pro daný typ podlahy. Je nutná koordinace provádění všech vrstev v zájmu konečné pokládky.

Dilatace podlah i podkladních vrstev bude provedena dle předpisů pro jednotlivé vrstvy a typy podlah.

# TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ

Stavební konstrukce budou navrženy s ohledem na doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov, požadavky.

# DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU

Projektová dokumentace byla zpracována podle příslušných platných norem, vyhlášek a předpisů.