Zadávací dokumentace

Oprava chodníku ul. Křídlovická na  pozemku  p.č. 1390/1,  k.ú. Staré Brno , obec Brno .

Popis prací a dodávek:

Předmětem akce je oprava chodníku ul. Křídlovická na pozemku p.č. 1390/1, k.ú. Staré Brno, obec Brno.  Jedná se o odstranění staré dlažby vč. lože v tl.20 cm. .Na upravenou a zhutněnou  pláň bude položena vrstva štěrku 16/32 tl. 15 cm a cca 4cm štěrkodrtě 4/8. Pokládka betonové dlažby 20x10 tl. 6cm do lože z drti tl. 4cm bude provedena v celkovém rozsahu 769  m2 dle situačního nákresu.

Součástí prováděných prací je i doprava, přesun hmot a likvidace odpadu, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné ( např. zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, bezpečnostní opatření, apod.) včetně koordinační činnosti celé stavby a provizorního dopravního značení.

V Brně dne 01.04. 2020

Vyhotovil:     Ing. Roman Sehnal