A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

na akci: Rozšíření parku na Kraví hoře –

- obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy

- 2. etapa

A.1 – Identifikační údaje:

A.1.1 – Údaje o stavbě: a) název: Rozšíření parku na Kraví hoře – obnova a

doplnění cestní sítě a sadové úpravy

2 etapa

b) místo stavby –  Brno, Kraví hora, k.ú. Žabovřesky: parc.č. 2941/5 – vlastník: Statutární město Brno

k.ú. Veveří: parc.č. 811, 685/12, 816, 817/1, 795/1, 775/1, 724/3, 724/2, 669/1, 670/1, 670/4, 664/2, 667/2, 668/2, 671/6, 675/3, 595 – vlastník: Statutární město Brno

k.ú. Veveří: parc.č. 674/5 – vlastník: Moravská Slavia

c) předmětem je PD pro ohlášení stavby a výběr zhotovitele

A.1.2 – Údaje o stavebníkovi: Městská část Brno - střed

odbor životního prostředí

Dominikánská 2

601 69 Brno

A.1.3 – Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

hlavní projektant: ing. Ivan Zbořil, Vedlejší 8, Brno 625 00

vegetační úpravy: Ing. Eva Wagnerová

pojízdné chodníky, cesty pro pěší: ing. Jiří Matula

hydrogeologické posouzení: Ing. Albert Kmeť

geodetické zaměření: Ing. Rosa ( Geotop)

A.2 – Seznam vstupních podkladů:

- zaměření současného stavu, provedené v říjnu 2017

- geodetické zaměření (2017) – Geotop

- hydrogeologické posouzení ( Ing. Albert Kmeť – 2017)

- vyhláška 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

- ÚPNZ Kraví Hora

- zadání stavby

A.3 – Údaje o území:

- rozsah řešeného území – areál Kraví hory mezi ulicemi Náhorní, Lužní, Matzenauerova, Kraví Hora, Rybkova a Údolní.

- dosavadní využití a zastavěnost území – cestní síť, která je určena k doplnění a obnově, je využívána pro pěší dopravu, cyklisty a částečně pro provoz automobilů.

- údaje o ochraně území – navržená stavba nevyžaduje zvláštní nároky na ochranu území.

- údaje o odtokových poměrech – děšťové vody z povrchů obnovené a doplněné cestní sítě budou řešeny zásadně formou vsakování do okolních travnatých ploch nebo do podzemních zasakovacích drénů, jam nebo bloků.

- údaje o souladu s územně plánovací dokumentací – obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy jsou v souladu s územně plánovací dokumentací – ÚPNZ Kraví hora .

- údaje o dodržení obecných požadavků na využití území – vzhledem k účelu stavby – obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy - jsou požadavky na dodržení obecných požadavků na využití území splněny. Podrobně v předcházejícím odstavci.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy jsou  navrženy tak, aby splňovaly požadavky dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Součástí dokumentace pro územní rozhodnutí je i dokladová část, ve které jsou zahrnuta stanoviska výše uvedených institucí. Jejich požadavky jsou v projektové dokumentaci pro územní řízení již splněny, nebo jsou takového charakteru, že budou zahrnuty do dalšího stupně projektové dokumentace.

- seznam vyjímek a úlevových řešení – žádné nebyly

- seznam souvisejících a podmiňujících investic – uvedená stavba nevyžaduje související a podmiňující investice

seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby: Brno, Kraví hora, parc.č. k.ú. Žabovřesky: parc.č. 2941/5 – vlastník: Statutární město Brno

k.ú. Veveří: parc.č.  811, 685/12, 816, 817/1, 795/1, 775/1, 724/3, 724/2, 669/1, 670/1, 670/4, 664/2, 667/2, 668/2, 671/6, 675/3, 595 – vlastník: Statutární město Brno

k.ú. Veveří: parc.č. 674/5 – vlastník: Moravská Slavia

A.4 – Údaje o stavbě:

- jedná se o stavbu – obnovu a doplnění cestní sítě a sadové úpravy v areálu Kraví hory v Brně.

- účel užívání stavby – komunikace pro pěší, cyklisty.

- jedná se o trvalou stavbu

- obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy nejsou kulturní památkou apod.

- při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy obecné technické požadavky na stavby podle vyhlášky 268/2009 Sb.

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – stavba  je navržena tak, aby splňovala požadavky dotčených orgánů. Podrobněji v odstavci A.3 g)

- seznam vyjímek a úlevových řešení – žádné nebyly

- navrhované kapacity stavby –

- základní bilance stavby –

- základní předpoklady výstavby – výstavba proběhne v jedné etapě, zahájení: předpoklad: srpen 2020, dokončení: prosinec 2020, orientační náklady stavby:

A.5 – Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

SO 01 – obnova a doplnění cestní sítě

SO 02 – sadové úpravy

vypracoval:  Ing. Zbořil

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

na akci: Rozšíření parku na Kraví hoře –

obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy,

2. etapa

B.1 – Popis území stavby:

- charakteristika stavebního pozemku – stavba proběhne na parcelách č. :

k.ú. Žabovřesky: parc.č. 2941/5 – vlastník: Statutární město Brno

k.ú. Veveří: parc.č.  .  811, 685/12, 816, 817/1, 795/1, 775/1, 724/3, 724/2, 669/1, 670/1, 670/4, 664/2, 667/2, 668/2, 671/6, 675/3, 595    – vlastník: Statutární město Brno

k.ú. Veveří: parc.č. 674/5 – vlastník: Moravská Slavia

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – bylo provedeno geodetické zaměření prostoru stavby - firmou Geotop v říjnu 2017. Pro stavbu – obnovu a doplnění cestní sítě a sadové úpravy bylo provedeno hydrogeologické posouzení. Byly získány informace od správců inženýrských sítí.

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma – nebudou stavbou  narušena ani měněna.

- poloha vzhledem k záplavovému území – stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky – navržená stavba – obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Po jejím dokončení budou komunikačně zpřístupněny plochy v parku Kraví hora.

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin – Náletové dřeviny, nalézající se na travnatých plochách v prostoru stavby, nepodléhají povolení ke kácení dřevin ( obvod kmene ve výšce 1,3 m nad terénem je menší než 80 cm).

- požadavky na zábory zemědělské půdy atd. – pozemky pro obnovu a rozšíření cestní sítě jsou v katastru nemovitostí vedeny jako druh pozemku – jiná plocha, ostatní plocha atd. nebude nutné provádět vynětí ze ZPF.

- územně technické podmínky –napojení a stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

Odvodnění pojízdného chodníku a cest pro pěší je řešeno vsakem do okolních travnatých ploch nebo do podloží.

- věcné a časové vazby stavby –  stavba pojízdného chodníku a cest pro pěší není časově vázána na jiné stavby - bude navazovat na již realizované komunikace v okolních ulicích.

B.2 – Celkový popis stavby:

B.2.1 – účel užívání stavby – komunikační propojení cest v parku Kraví hora.

B.2.2 – celkové urbanistické a architektonické řešení – u stavby pojízdného chodníku a cest pro pěší  je celkové architektonické řešení dáno především jejich povrchovou úpravou. Povrch pojízdného chodníku tvoří betonová dlažba, povrch cest pro pěší betonové pásky nebo tzv. štěrkový trávník.

B.2.3 – celkové provozní řešení  - na zpevněných plochách - chodníku a cestách pro pěší nebude probíhat výroba.

B.2.4 – bezbariérové užívání stavby – pojízdný chodník a cesty pro pěší jsou v úsecích, kde je to proveditelné, navrženy tak, aby vyhovovaly bezbariérovému řešení.

Pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace je zajištěno komunikační propojení na veřejně přístupné plochy a objekty.

B.2.5 – bezpečnost při užívání stavby  - je dána samotnou konstrukcí  pojízdného chodníku a cest pro pěší.

B.2.6 – základní charakteristika objektů:

- stavební řešení:

Popis jednotlivých tras cestní sítě:

Trasa “B” – Cesta pro pěší – odbočka z ulice Lužická směrem k budovám planetária

Délka trasy:   100 m´, celkový výškový rozdíl: 9,13 m, průměrný sklon: 9,13 %

( místy sklon 17 %)

Zpevnění je navrženo betonovými pásky 500/250/100 mm a 250/250/100 mm. Šířka zpevnění je 2,0 m, včetně oboustranných obrubníků tl. 10 cm – 2,2 m.

V horní části úseku je nutno vyřešit “dědictví” – koncentrované dešťové vody z mlatové pěšiny u budov planetária.  Je navržena zasakovací jáma s přepadem do zasakovací drenáže s prohlubněmi.

Likvidace dešťových vod ve vsakovací drenáži s prohlubněmi. Toto řešení se plně osvědčilo u staveb I. etapy.

Trasa “C” – Cesta pro pěší – spojnice trasy “A” a ulice Kraví Hora – trasa “D”

Délka trasy: 147 m´, celkový výškový rozdíl: 0,8 m, průměrný sklon: 0,5%

Zpevnění je navrženo systémem mechanicky zpevněného kameniva. Šířka zpevnění je 2,0 m, včetně jednostranných obrubníků tl. 10 cm – 2,1 m. Zasakování dešťových vod – do okolních travnatých ploch.

Trasa “E” – Cesta pro pěší – spojnice  mezi ulicemi Kraví Hora a Rybkova

Délka trasy 245 m´, celkový výškový rozdíl: 1,15 m, průměrný sklon 0,5%.

Zpevnění je navrženo systémem mechanicky zpevněného kameniva – mlatový povrch. Šířka zpevnění je 2,0 m, včetně jednostranných obrubníků tl. 10 cm – 2,1 m. Zasakování dešťových vod – do okolních travnatých ploch.

Trasa “H” – Zpevněná asfaltová cesta – nad areálem koupaliště. Délka trasy 114 m, celkové převýšení 0,43 m, průměrný sklon 0,4%.

Je navrženo pouze odvodnění této cesty, povrch cesty nebude upravován. Odvodnění bude pomocí odvodňovací drenážní rýhy, na kterou budou navazovat drenážní prohlubně. Hloubka prohlubní je 0,8 m jejich délka 6,3 m, budou pravidelně rozmístěny po trase – jako součást komunikace – s mezerami cca 2 m.

Trasa “I” – Cesta pro pěší – mezi obratištěm trasy “H” a chodníkem v ulici Údolní. Délka trasy 440 m´, celkové převýšení 28,39 m, průměrný sklon 6,5%.

Zpevnění je navrženo betonovými pásky 500/250/100 mm a 250/250/100 mm. Šířka zpevnění je 2,0 m, včetně oboustranných obrubníků tl. 10 cm – 2,2 m. V horní části trasy “I” se předpokládá zvýšený provoz chodců – zde je navrženo rozšíření  š = 3,0 m, povrch – betonová dlažba 200/100/80 mm. V místě napojení na stávající chodník ústící na ulici Grohova je navrženo rozšíření.

Likvidace dešťových vod ve podélné vsakovací drenáži s prohlubněmi – jako součást komunikace. Po vzdálenostech cca 25 m je navržen odvodňovací příčný žlab šířky 25 cm, napojený do vsakovací drenáže.

c) mechanická odolnost a stabilita – je dána samotnou navrženou konstrukcí pojízdného chodníku a cest pro pěší. V dokumentaci je stanoven i požadavek na hutnění pláně na hodnotu min Edef,2 = 30 MPa.

B.2.7 – základní charakteristika technických a technologických zařízení –   nevyskytují se zde technická a technologická zařízení.

B.2.8 – požárně bezpečnostní řešení – obnovu a doplnění cestní sítě a sadové úpravy nebylo nutné řešit.

B.2.9 – zásady hospodaření s energiemi –  pro navržené úpravy se neřeší.

B.2.10 – hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí –

Pro obnovu a doplnění cestní sítě a sadové úpravy není nutné řešit ochranu proti hluku.

Ochrana proti prašnosti - v průběhu užívání pojízdného chodníku bude prováděno pravidlené čištění a údržba povrchu.

Hospodaření s odpady v průběhu stavby je podrobně popsáno v odstavci B.8. Na vhodných místech budou v prostoru cestní sítě rozmístěny odpadkové koše.

B.2.11 – ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí – pro obnovu a doplnění cestní sítě a sadové úpravy není nutné řešit ochranu před radonem,  bludnými proudy, technickou seizmicitou, hlukem ani řešit protipovodňová opatření.

B.3 – Připojení na technickou infrastrukturu: objekty SO 01 – cestní sítě -budou napojeny na navazující komunikace ve stejném řešení, jako v současné době.

B.4 – Dopravní řešení: – v zásadě se nemění, obnovená a doplněná cestní síť dodržuje stávající dopravní řešení v areálu Kraví hory.

B.5 – Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav: součástí vegetačních úprav bude i odstranění stávajících náletových dřevin – tyto dřeviny však nepodléhají povolení k odstranění.

Okolní plochy podél obnovené a doplněné cestní sítě budou zatrávněny.

Trávník bude zakládán na vyčištěný terén, urovnaný a uhrabaný výsevem 3 dkg travního semene  na m2. Bude předán po 1. pokosu.

V maximální možné míře bude provedena dosadba stromů v okolí upravovaných ploch – v souladu s ÚPNZ Kraví hora.

B.6 – Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana:

a) vliv stavby na životní prostředí

b) vliv stavby na přírodu a krajinu

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000

d) návrh na zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

Souhrnně k bodům a) až e): obnova a doplnění cestní sítě a sadové úpravy nebudou mít negativní vliv na životní prostředí, přírodu a krajinu. Nezasahuje do soustavy chráněných území Natura 2000.

B.7 – Ochrana obyvatelstva –  obnovení a doplnění cestní sítě a sadové úpravy  nemají negativní vliv na ochranu obyvatelstva

B.8 – Zásady organizace výstavby:

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění – pro provedení obnovy a doplnění cestní sítě a sadové úpravy nebude nutné uvažovat s napojením na elektro a rozvod vody pro stavbu.

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin – okolí staveniště bude chráněno provizorním ohrazením, stavební práce nevyžadují související asanace, demolice ani kácení dřevin, které by podléhaly povolení ke kácení.

- maximální zábory pro staveniště – stavba proběhne na výše uvedených parcelách - k.ú. Veveří. Maximální dočasné zábory po dobu výstavby jsou dány samotným obrysem liniové stavby, ke kterému přibývá 1,5 m na levé straně stavby a 3,0 m na pravé straně stavby. Trvalé zábory z každé jednotlivé parcely jsou vyznačeny na výkrese situace.

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin –  V průběhu stavby bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce 30 cm. Tato ornice bude zpětně použita na dosypy v okolí upravovaných cest.

Pozn: protože se jedná o obnovu a doplnění cestní sítě, budou odpady v průběhu stavby představovat hlavně odřezy betonových materiálů (obrubníky, dlažba atd.) Tento betonový odpad bude odvezen k recyklaci.

vypracoval: ing. Zbořil