PŘÍLOHA Č.2

KNIHA SVÍTIDEL

Svítidlo A:

Vestavné kruhové LED svítidlo, 18W, Ø22,5cm, IP20, hliník + PMMA, bílá barva

Použití: v bytech, komerční prostory

Svítidlo B:

Nástěnné venkovní svítidlo, barva šedá, materiál hliník, kov, pro žárovku 1x12W, E27, 230V, IP44, tř.II, rozměry d=195mm, v=135mm

Použití: Osvětlení průjezdu, teras

Svítidlo Bc:

Nástěnné venkovní svítidlo, barva šedá, materiál hliník, kov, pro žárovku 1x12W, E27, 230V, IP44, tř.II, rozměry d=195mm, v=135mm, s pohybovým čidlem

Použití: Osvětlení schodiště, pavlačí

Svítidlo D:

Nástěnné svítidlo, LED, 7W, IP44, 4000K, 490lm, 230V, těleso kov,

Povrch chrom šedostříbrná lesk, difuzor plast, 40x300x115mm

Použití: nad umyvadla

Svítidlo E:

Přisazené, žárovkové, max 100W, E27, 230V/50Hz, IP44, průměr 240mm, hl.85mm

Barva bílá, plastová základna, skleněný matový kryt

Použití: sklepy

Svítidlo F:

Přisazené průmyslové svítidlo s krytem, 2x36W, T8, IP65, korpus i kryt z polykarbonátu

rozměry d=1270mm,š=136mm, v(h)=90mm, elektronický předřadník

Použití: Sklepy, výměníková stanice, rozvodna NN

Svítidlo G:

Přisazené LED svítidlo 39W, IP20, 4000K, tělo ocelový plech, barva bílá, lesklá AL DP mřížka, 1210x238x52mm

Použití: obchodní prostor, kočárkárna

Svítidlo N:

Přisazené nouzové svítidlo, svítící při výpadku, 1x11W, IP65, záložní napájení z vestavěné baterie, doba svícení 1 hod.

Použití: Osvětlení únikových cest

Osvětlení kuchyňských linek:

LED pásek 12V, 24W/m, barva světla – teplá bílá (2700/3000K) v hliníkovém profilu s opálovým difusorem

Napájecí zdroj 230V AC / 12V DC, výkon 120W (pro LED pásek do délky 3m), výkon 150W (pro LED pásek nad 3m délky), v krabici pod omítkou