| Přístavba výtahu k bytovému domu Konečného nám. 541/2, 602 00 Brno k.ú. Veveří, parc.č. 931/4 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVENÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno Zpracoval, vedoucí projektu: Ing. arch. Martin Hlava, Provazníkova 4, Brno 613 00 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Lenka Kropšová, Brno Datum: 01 / 2019 |  |  |
| --- | --- | --- |

A.1 Identifikační údajeA.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby:

Přístavba výtahu k dvorní fasádě bytového domu .

b) místo stavby:

místo stavby: 		Konečného nám. 541/2,  602 00 Brno

parcel. číslo: 		931/4

kat. území: 		Veveří

vlastnické právo:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

c) předmět dokumentace:

Dokumentace pro schválení investice

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu:

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785

A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Ing. arch. Martin Hlava, Provazníkova 4, 613 00 Brno

@ ing.hlava@gmail.com, tel. 604986280

IČ: 69726892     DIČ: CZ69726892

Zodp. projektant :

Lenka Kropšová, č. autorizace 02 283 ČKA

A.2 Seznam vstupních podkladů

Zaměření řešené části objektu provedené projektantem.

A.3 Údaje o území

a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území:

Stávající objekt se nachází v zastavěné části centra města Brna. Dům má 6 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží. Objekt je zděný, ukončený sedlovou střechou.

b) dosavadní využití a zastavěnost území:

Okolní zástavbu tvoří řadová zástavba nájemních domů.

c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.):

Dům je nemovitou kulturní památkou.

d) údaje o odtokových poměrech:

Nedotčeno.

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování:

Navržená stavba je v souladu ÚPN.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:

Obecné požadavky jsou dodrženy.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

Požadavky dotčených orgánů jsou splněny.

h) seznam výjimek a úlevových řešení:

Nejsou.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic:

Nejsou.

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby:

místo stavby: 		Konečného nám. 541/2,  602 00 Brno

parcel. číslo: 		931/4

kat. území: 		Veveří

vlastnické právo:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno

A.4 Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby:

Změna dokončené stavby – přístavba výtahové šachty k dvorní fasádě objektu.

Popis stávajícího stavu:

Bytový dům je součástí souboru 5-ti bytových domů, které tvoří nároží ulic Jiráskova, Čápkova a Konečného náměstí. Bytový dům je z roku 1900, uliční fasády jsou příkladem dekorativní florální secese s historizujícími prvky, dvorní fasády jsou bez dekorativních prvků.

Bytový dům má 6 nadzemních podlaží, obytné podkroví a 1 podzemní podlaží, které je i pod celým dvorem. V jednotlivých podlažích jsou z podesty schodišťového prostoru přístupné obvykle dva byty.

Všechna podlaží jsou propojená dvouramenným domovním schodištěm. Okna ústící do dvora domu jsou umístěna na mezipodestách schodiště. V 1.np jsou dveře pro vstup na dvůr.

Návrh řešení:

Umístění přístavby výtahové šachty bytového domu je navrženo na dvorní fasádě. Přístavba se přimyká ke schodišťovému prostoru v místě původních oken na mezipodestách schodiště. Vstupy do výtahu (resp. šachty) jsou navrženy z mezipodest v místě původních oken. Je navrženo celkem 5 nástupních stanic. Nad vstupy do výtahové šachty bude prosklený nadsvětlík v kovovém rámu, zajišťující prosvětlení schodišťového prostoru.

Na mezipodestě v 1.np je zachován průchod dveřmi na dvůr. Z tohoto důvodu je šachta umístěna na čtyřech sloupech, pod dojezdem je zachována dostatečná podchodná výška. Vlastní hmota šachty je kubus nad čtvercovým půdorysem na čtyřech sloupech. Konstrukce kubusu bude tvořena ocelovými jakly s opláštěním bezpečnostním lepeným sklem.

Stavební úpravy:

Stavební úpravy v nástupních stanicích spočívají ve vybourání stávajících oken na mezipodestách schodiště, odbourání části zdiva a parapetního zdiva. Následně budou osazeny překlady mezi budoucím nadsvětlíkem a dveřním otvorem pro šachetní dveře. Dozděno bude boční zdivo pro potřebnou šířku budoucích dveří (resp. nasvětlíku).

V 1.NP budou nově osazeny vchodové dvoukřídlové dveře, nejlépe jako upravená replika dveří stávajících.

Způsob kotvení ocelové konstrukce výtahové šachty do základů bude předmětem prováděcí dokumentace a návrhu statika, pod jaklovou konstrukci výtahové šachty se v suterénu pod dvorní částí vyzdí pomocná konstrukce ze ztraceného bednění na základový betonový pás a podepře stávající strop suterénu dvora.

Ocelová konstrukce výtahové šachty bude provedena z hranatých ocelových jaklů 80x80x4 a bude opatřena antikorozním nátěrem a vrchním lakem. Opláštění bude provedeno z  bezpečnostního lepeného skla. Střecha výtahové šachty bude plechová z titanzinku.  Ocelová konstrukce bude kotvena do zdiva stěny schodiště.

Požární bezpečnost:

Požární odolnost dveří výtahu a opláštění šachty není vyžadována. OTK je řešeno systémem EPS s odvětráním   okna v 1.NPZ a v posledním podlaží budou na EPS napojeny 2 okna v bočních stěnách schodišťového prostoru. V případě detekce kouře čidly EPS spustí automatické otevření 3 oken.

b) účel užívání stavby:

V celém objektu jsou převážně byty.

c) trvalá nebo dočasná stavba:

Trvalá stavba

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.):

Realizací stavby nedojde k poškození stavebně historických hodnot Městské památkové zóny.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:

Nedotčeno.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů:

Požadavky dotčených orgánu splněny.

g) seznam výjimek a úlevových řešení:

Nejsou

h) navrhované kapacity stavby:

Velikost výtahové šachty: 1520 x 1650mm (vnější 1615x1840) , výška 21,130 m (celková v= 23,430m)

Velikost kabiny: 		1100 x 1100 x 2100 mm (DVEŘE 800 x 2000)

Kapacitní údaje: 		osobní trakční bezpřevodový výtah bez strojovny TOV 320

– 4 nástupní stanice  - dopravní zdvih – 17,690m

-horní přejezd 3560mm,

-spodní dojezd (prohlubeň) 280mm

-nosnost: 320kg/ 4 osoby

-počet stanic/nástupišť: 5/5 - neprůchozí

-dopravní rychlost: 1m/s

-šachetní a kabinové dveře:  800/2000mm, automatické dvoupanelové posuvné dveře, nerezové, předpokládána je požární odolnost EW 15 (požární odolnost bude určena při zpracování dalšího stupně PD), rám dveří broušená nerez, brus 220

-řízení: mikroprocesorové, sběrné řízení směrem dolů  Simplex

-signalizace v nástupištích: polohová a směrová v základní stanici a směrová v ostatních stanicích, umístění signalizace a přivolávačů v zárubní šachetních dveří.

-strojovna: výtah je bez strojovny, pohon výtahu je umístěn v hlavě šachty nad vodítky.

-pohon: trakční bezpřevodový s plynulou regulací

- osvětlení v kabině musí být 100 lx (měřeno na ovládacích prvcích a ve výšce 1 m nad 	podlahou), revizní místa nad kabinou a v šachtě musejí mít minimálně 50 lx, ostatní 	prostory 20lx

-nouzové osvětlení kabiny musí vydávat alespoň 5 lx po dobu jedné hodiny

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.):

i.1)Bilance potřeby tepla:

Rozvod tepla není dotčen.

i.2) Roční spotřeba plynu:

Rozvod plynu není dotčen.

i.3) Bilance spotřeby elektrické energie:

Připojeno na soustavu: 3 N PE ~ 50 Hz, 400 V

Hlavní přívod pro motor 2,2, kW

El. instalace: drátová, inst. kanál PVC

Rozvaděč  výtahu: 5CVDN07F/A   - výrobce  Rozvaděče Vsetín s.r.o.,  Jiráskova 2057, Vsetín

Obvod hlavního přívodu výtahu nenavyšuje energetickou náročnost budovy.

i.4) Bilance potřeby vody:

Rozvod vody není dotčen.

i.5) Bilance odtoku splaškových vod:

Odtok a vedení splaškových vod není dotčeno.

i.6) Bilance odtoku dešťových vod:

Beze změn.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy):

-zahájení: II. čtvrtletí / 2019

-dokončení: do konce roku  2019

Stavba bude provedena v jedné etapě.

k) orientační náklady stavby:

3.000.000,-Kč

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

Stavba není členěna na stavební objekty.