D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1.a TECHNICKÁ ZPRÁVA

Seznam dokumentace:

D.1.1.a		Technická zpráva

Přílohy:

Půdorys odborné učebny chemie a přípravny

Stavební řešení

Popis vybavení

3D návrhy nového stavu

Projekt ZTI

Projekt elektroinstalace

Rozpočet stavební celkový vč. vybavenosti + slepý rozpočet

| NAVRHL |  | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | LAB CZ, s.r.o. Průmyslová 1200, 5002 Hradec Králové e-mail: labcz.eu@gmail.com telefon: 739 653 983 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kateřina Krejčová, BBA | Mgr. Jana Kučerová |  |
| KRAJ | Jihomoravský |  | DATUM | DUBEN 2017 |
| INVESTOR | Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 264/2 60169 Brno |  | STUPEŇ | DPS |
| OBJEKT | ZŠ Brno, Horní 16, p.o., Brno |  |  |  |
|  |  |  | FORMÁT | A4 |
| STAVBA – NÁZEV AKCE | Rekonstrukce odborné učebny fyziky-chemie a přípravny |  | ČÍSLO VÝKRESU | D.1.1.a |
| OBSAH | Technická zpráva |  |  |  |

## D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

D.1.1.a Technická zpráva

###### a) Účel objektu

Předložená projektová dokumentace se zabývá stavebními úpravami, které zahrnují v 1.NP odbornou učebnu fyziky a chemie a přípravnu fyziky a chemie. Budou provedeny drobné dispoziční změny, navrženy jsou nové povrchy podlah a stěn, dojde k výměně instalačních rozvodů a místnosti budou vybaveny novým nábytkem – viz. samostatné části projektové dokumentace.

Bude se upravovat chodník k zadnímu východu školy pro bezbariérový vstup - viz. samotná část projektové dokumentace stavby.

V objektu jsou umístěny prostory základní školy s devíti ročníky, specializovanými třídy od 8.ročníku pro dyslektické žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, školní družina a školní kuchyně.

Přehled výchozích podkladů:

- konzultace se zadavatelem PD

- výpis z katastru nemovitostí a snímek z KN

- částečné doměření prostoru stavebních úprav

###### b) zásady architektonického funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Stávající objekt je umístěn na pozemku p.č. 1387/2, LV 10001, k.ú. Štýřice. Neprovádí se žádná přístavba ani nástavba, do nosných konstrukcí se nezasahuje, vnější vzhled budovy bude zachován. Stavební úpravy budou probíhat pouze v části 1.NP.

Dispozice bude mírně upravena tak, aby vyhovovala danému využití.

###### c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Podlahová plocha v odborné učebně fyziky a chemie v 1.NP		86,65 m2

Podlahová plocha v odborné přípravně fyziky a chemie v 1.NP		21,77 m2

Výška odborné učebny fyziky a chemie v 1.NP				3200 mm

Výška odborné přípravny fyziky a chemie v 1.NP				3230 mm

Výška stupínku v odborné učebně fyziky a chemie v 1.NP			150 mm

###### d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Do konstrukčního systému objektu se navrženými stavebními úpravami nezasahuje. Úpravy budou probíhat ve 2 místnostech. Obě místnosti odborná učebna F/CH a přípravna jsou v 1.NP

Místnost 1.01 - odborná učebna fyziky a chemie

Tato místnost má velikost 11,8 x 6,6 m. Dispozičně je propojena s přípravnou fyziky a chemie. Stávající dveře na chodbu budou dodány nové. Další stavební úpravy viz. níže.

Místnost 1.02 - odborná přípravna fyziky a chemie

Tato místnost má velikost 2,9 x 6,6 m. Dispozičně je propojena s učebnou fyziky a chemie. Stávající dveře mezi učebnou F/CH a přípravnou F/CH budou dodány nové. Vedle dveří z učebny F/CH do přípravny bude vybouráno nové okno o velikosti 1x0,9m. Další stavební úpravy viz. níže.

V učebně a v přípravně bude demontováno:

- původní vybavení, obklady u umyvadel (učebna 965 x v 1500 mm) a přípravny (š 1400 mm x 1500 mm)

- umyvadla (2 ks)

- PVC (učebna 86,65m2, přípravna 21,77m2)

- původní rozvody medií

- stávající osvětlení, v učebně 31 ks, v přípravně 4 ks

- okna na stěně u dveří (učebna 4 ks, přípravna 1 ks - š 950 mm x 900 mm)

- původního zatemnění (š 2400 x v 900 mm - 3 ks, š 5400 mm x 900 mm - 1 ks)

- dveře a zárubně 2 ks, prahy

- původní obklad stěny za učitelem (22,31 m2)

- stupínku z důvodu vedení rozvodů (vel. cca 2030x6645mm)

Stavební úpravy v učebně a v přípravně:

- nový keramický obklad v učebně FY-CH (š 965 x v 1500mm) a v přípravně (š 1400 mm x v 1500mm)

- nové umyvadlo 2x

- nová stěnová baterie 2x

- rozvody elektro v drážce ve stěnách

- rozvody vody a odpadu v učitelském mycím stole a v nášlapném tunelu

- nový průtokový ohřívač do učitelského mycího stolu

- centrální ovládání elektro žákovských pracovišť z učitelského pracoviště

- nové zářivkové osvětlení + nové rozvody

- přívod elektro z chodby do učitelského pracoviště, následně rozvést nášlapným tunelem do žákovských pracovišť

- lokální vyspravení omítek, zarovnání stěn po vybouraných obkladech (22,31 m2)

- výmalba (učebna 183,19m2), přípravna 51,45m2)

- tématická malba na zeď v učebně (cca 10m2)

- vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou

- pokládka podlahové krytiny (učebna 86,65m2, přípravna 21,77m2)

- zazdění původních oken, stavební začištění, nová lokální omítka (4,25m2)

- přejezd prahu dveří pro bezbariérovost

- nové zárubně a dveře (2 ks - 900 mm), dveře polodrážkové, otevíravé, plné, hladké, odlehčená dřevotříska, niklové panty, klika PZ – nerez, kovová zárubeň; dveře budou dodány stejné, jaké jsou již ve škole osazeny

- nový nášlapný tunel pro rozvod médií v učebně 800x750mm

- nové výdejní okno do přípravny (š 1000x v 900mm)

- nový stupínek v učebně: kovová kostra – stojny  – jekl 30x30/40x40mm kotvené do podlahy, desky DTD 22-25mm (finální výška 120-150mm) + pvc + schodové hrany  (vel. cca 2x6,6m)

- odvoz a uložení vybouraných hmot včetně poplatku za uskladnění,

- odvoz a likvidace veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s předmětem plnění díla,

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

- zajištění úklidu míst dotčených místem plnění VZ vlivem stavební a montážní činnosti

###### e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Stavební úpravy uvedených místností probíhají pouze v interiéru budovy, součástí úprav není zateplení objektu.

###### f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu

Neobsazeno – jedná se o stávající objekt, u něhož se neprovádí žádná nástavba. Navrhované práce nemají žádný vliv na přitížení stávajících základových konstrukcí.

###### g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Po provedení stavebních úprav dojde k výraznému vylepšení prostředí, především z hlediska hygienického a estetického. Dodavatelé doloží na nově použité materiály certifikáty o zdravotní nezávadnosti a chemické odolnosti.

###### h) dopravní řešení

Neobsazeno – stávající bez úprav.

###### i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Neobsazeno – stávající stav, nedochází ke změně užívání.

###### j) dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projektová dokumentace je navržena v souladu se Stavebním zákonem 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména se jedná o vyhlášku MMR č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby v odpovídajícím rozsahu dané velikostí této zakázky. Mechanická odolnost a stabilita objektu vlivem navrhovaných úprav nebude porušena, do nosných konstrukcí objektu se nezasahuje.

###### k) bezpečnost práce

Bezpečnost práce – projekt je navržen dle platných norem a předpisů a stavba nebude zhoršovat životní prostředí. Budou učiněna všechna dostupná opatření zajišťující minimalizaci případných negativních vlivů průběhu stavby na životní prostředí. Odpady vzniklé stavební činností budou uloženy na řízenou skládku, se všemi odpady bude nakládán dle Zákona o odpadech. Při provádění stavebních prací je třeba se řídit ustanoveními platných technických norem a předpisů, zvláště vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., vyhl. č. 363/2005 Sb. Je třeba, aby stavební práce prováděli odborně vyškolení pracovníci s dostatečnou praxí a zkušenostmi.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z odpovídajících materiálů, které mají potřebné atesty a zkoušky. Zároveň je třeba respektovat případná ochranná pásma podzemních vedení a podmínky pro provádění prací v jejich blízkosti. Po dobu výstavby bude dodržován zákon č. 361/2000 Sb. Pokud se při provádění vyskytnou nejasnosti nebo skutečnosti, které nebylo možné při projekční práci předpokládat, je třeba přizvat projektanty ke konzultaci.

###### l) výpis použitých norem a literatury

- Vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.

- Hygienické předpisy ve výstavbě