A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA

na akci: "Kadetka", parc.č. 791, k.ú. Veveří

Odstranění stavby

A.1 – Identifikační údaje:

A.1.1 – Údaje o stavbě: a) název: "Kadetka Žižkova" - odstranění stavby

b) místo stavby –  k.ú. Veveří – parc.č. 791

A.1.2 – Údaje o vlastníkovi: statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1

602 00 Brno

A.1.3 – Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a) hlavní projektant: ing. Ivan Zbořil, Vedlejší 8, Brno 625 00

IČ: 46339221, č. aut. 1001457

obor: pozemní stavby

A.2 – Seznam vstupních podkladů:

- zaměření současného stavu, provedené v prosinci 2015

- vyhláška 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu

A.3 – Údaje o území:

- údaje o území – odstraňovaná stavba se nachází v Brně při ulici Žižkova.

- údaje o ochraně území – nejedná se o území památkové rezervace, památkové zóny ani zvláště chráněného území

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – společnost CETIN požaduje přeložení nadzemního vedení, odstranění střešníku z odstraňované budovy a postavení nového sloupu pro nadzemní vedení ( viz. doplňující podmínky CETIN zn: POS - 557377/16zpr - v dokladové části dokumentace) – již bylo provedeno.

Společnost E.ON požaduje vytvořit dočasný sjezd v úseku, kde se nachází kabelové vedení v nezpevněné ploše, pomocí panelů. Z přiložené situace širších vztahů a z vyznačení hlavního a pomocného příjezdu k odstraňované stavbě je patrné, že tyto příjezdy jsou pouze na stávajících zpevněných plochách - komunikacích.

Z vyjádření OPP MMB vyplývá povinnost stavebníka v dostatečném předstihu oznámit záměr výkopových prací  Archeologickému ústavu AV ČR. Podrobnější požadavky dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí jsou obsaženy v dokladové části této projektové dokumentace a je nutno tyto požadavky při provádění odstranění stavby dodržet.

- seznam sousedních pozemků, nezbytných k provedení bouracích prací – parcela č. 791 má dostatečnou velikost k tomu, aby na ní mohly proběhnout i související činnosti s provedením bouracích prací.

A.4 – Údaje o stavbě:

- druh a účel užívání odstraňované stavby – jedná se o objekt bývalé vojenské kuchyně a jídelny. Ke svému účelu však již nebyla dlouho využívaná, objekt částečně vyhořel a jeho prostory jsou značně zdevastovány.

- údaje o ochraně odstraňované stavby – původní objekt nepodléhal ochraně podle jiných právních předpisů ( nebyl kulturní památkou apod.)

- údaje o splnění požadavků dotčených orgánů – viz bod c) odstavce A.3

- stávající kapacity odstraňované stavby: obestavěný prostor původního objektu ( před vyhořením) : 8.600 m3, nynější obestavěný prostor: 6.300 m3.

A.5 – Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

Odstranění proběhne v rámci jednoho objektu, technologická zařízení se v objektu nevyskytují.

vypracoval:  Ing. Zbořil

B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

na akci: "Kadetka Žižkova", parc.č. 791, k.ú. Veveří

Odstranění stavby

B.1 – Popis území stavby:

- charakteristika zastavěného stavebního pozemku – stavba původního objektu vojenské jídelny se nachází na pozemku parc.č. 791, k.ú. Veveří. Objekt není již dlouhou dobu využívaný, částečně vyhořel a jako celek je značně zdevastovaný.  Z komunikace v ulici Žižkova je k němu zřízen příjezd - betonová plocha, která zůstane zachována i po odstranění objektu.

stávající ochranná a bezpečnostní pásma – v blízkosti objektu nebo přímo na jeho stavební konstrukci se nachází podzemní vedení kabelů E.ON a nadzemní vedení kabelů CETIN.  Společnost CETIN požaduje přeložení nadzemního vedení, odstranění střešníku z odstraňované budovy a postavení nového sloupu pro nadzemní vedení (viz. doplňující podmínky CETIN zn: POS - 557377/16zpr - v dokladové části dokumentace) – již bylo provedeno. Společnost E.ON požaduje vytvořit dočasný sjezd v úseku, kde se nachází kabelové vedení v nezpevněné ploše, pomocí panelů. Z přiložené situace širších vztahů a z vyznačení hlavního a pomocného příjezdu k odstraňované stavbě je patrné, že tyto příjezdy jsou pouze na stávajících zpevněných plochách - komunikacích.

Z vyjádření OPP MMB vyplývá povinnost stavebníka v dostatečném předstihu oznámit záměr výkopových prací  Archeologickému ústavu AV ČR. Podzemní kabely NN (E.ON) probíhají v blízkosti objektu ( ve vzdálenosti 1,4 m), před zahájením odstranění stavby se provede jejich vytýčení a v průběhu odstranění stavby budou chráněny proti poškození.

Vodovod DN 250 LI se nachází ve vzdálenosti 4,6 m od objektu.

- poloha vzhledem k záplavovému území – objekt  se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

- vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky – odstranění stavby  nemá zásadní vliv na okolní stavby a pozemky, je to samostatně stojící objekt bez návaznosti na okolní stavby

- zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí – v materiálech konstrukce objektu  se nenacházejí látky škodlivé pro životní prostředí s výjimkou předpokládaných asfaltových lepenek ve střešní konstrukci a v konstrukci podlahy. Tyto asfaltové lepenky budou likvidovány jako nebezpečný odpad.

- požadavky na kácení dřevin –  dojde pouze k odstranění původního objektu vojenské kuchyně a jídelny. Nedochází k asanacím, demolicím ani ke kácení dřevin (v bezprostředním okolí objektu se nacházejí pouze keře a náletové dřeviny, které nepodléhají povolení k odstranění). Úprava zbývajících porostů na parc.č. 791 bude řešena později v rámci samostatné dokumentace.

- věcné a časové vazby stavby –  stavba  nevyžaduje podmiňující, vyvolané ani související investice.

B.2 – Celkový popis stavby:

a) stručný popis stavebního objektu a jeho konstrukce: objekt bývalé vojenské kuchyně a jídelny je jednopodlažní, částečně podsklepený, půdorysného tvaru písmene "H". Nad jeho střední částí je oblouková střecha, vynesena železobetonovými obloukovými střešními nosníky, nad oběma křídly byla původně sedlová střecha ( jedno křídlo ale vyhořelo a zachovala se pouze jeho suterénní část). Celkové půdorysné rozměry objektu jsou 39 x 48,65 m, výška od zpevněné plochy u vstupu po hřeben střechy je cca 6,7 m. Hloubka podzemního podlaží od +0,000 je -3,65 m. Nosné svislé konstrukce - zdi a příčky - jsou převážně z cihel plných, strop nad 1. podzemním podlažím a nad spojovací částí v 1. NP  je železobetonový, střešní konstrukce nad křídlem je tvořena pravděpodobně dřevěnými sbíjenými vazníky, plechovou krytinou hladkou a dřevěným podbitím s rákosovou omítkou.

b) stručný popis technických nebo technologických zařízení: v objektu se nachází zbytky rozvodů vody, elektro a plynu, rozvody ležaté i svislé kanalizace a vzduchotechniky. Nenachází  se zde žádné technologické zařízení.

c) výsledky stavebního průzkumu – stavební konstrukce jsou vystavěny z běžných materiálů, nebyla zjištěna přítomnost azbestu ve stavbě.

B.3 – Připojení na technickou infrastrukturu:

a) napojovací místa technické infrastruktury – vzhledem k tomu, že objekt je již delší dobu nevyužívaný, jsou odpojeny přípojky inženýrských sítí. Na objektu se nachází podpůrný bod nadzemního vedení sdělovacích kabelů. Na základě požadavku společnosti CETIN bude nadzemní vedení přeloženo na nový sloup - viz. doplňující podmínky  CETIN zn. POS - 557377/16zpr. – již bylo provedeno.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky – objekt již není napojen na rozvody inženýrských sítí

c) způsob odpojení: objekt je již odpojen, přeložení podpěrného bodu nadzemního vedení sdělovacích kabelů je popsáno výše.

B.4 – Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

a) terénní úpravy po odstranění stavby – po odstranění původního objektu se provede doplnění vybouraného suterénu do úrovně okolního terénu - zhutněným dosypem zeminou a krycí svrchní vrstvou ornice. Směrem ke stávajícím řadovým garážím bude terén vysvahován. Původní betonová plocha, zajišťující příjezd k objektu, zůstane zachována jako komunikační plocha pro případné další úpravy.

B.5 – Zásady organizace bouracích prací:

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění – bourání bude probíhat  ručně s použitím stavebních mechanizmů.

b) odvodnění staveniště – bude řešeno vsakem na pozemku parc.č. 791.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu – příjezd k odstraňované stavbě je zajištěn po stávající zpevněné komunikaci v ulici Žižkova a dále po stávající betonové ploše před objektem. Z hlediska technické infrastruktury bude při odstraňování stavby použito ( mimo stavební mechanizmy) pouze elektrické energie – napojením z elektrocentrály.

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky – protože se jedná o samostatně stojící objekt, nebude mít jeho odstranění negativní vliv na okolní stavby.

e) ochrana okolí staveniště – při odstranění původního objektu bude jako ochrana okolí staveniště osazeno provizorní drátěné oplocení.

f) maximální zábory – vzhledem k  rozsahu bouracích prací bude pro zábor využito stávající plochy na pozemku parc.č. 791.

g) maximální množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby:

V průběhu stavby vzniknou následující odpady ( podle Katalogu odpadů, příloha č. 1)

č.odpadu            název                    zařazení                        množství        způsob likvidace

odpady ze stavební činnosti:

170101   beton                                     O                                 1620 t             recyklace

170202   sklo                                       O                                    0,8 t           recyklace

170405  železo a ocel                          O                                 17,65 t             kovošrot

170201  dřevo                                     O                                45,26 t         skládka inert. odp.

nebo spalovna

170904  směsné stavební odpady        O                                1890  t       recyklace,

případně skládka

inertního odpadu

u asfaltových směsí bude provedena zkouška přítomnosti dehtu, podle výsledku budou zařazeny do jedné ze dvou kategorií:

170302  asfaltové směsi                        O                                                         recyklace

170301 asfaltové směsi                                                           4 t

obsahující dehet                       N                                                         viz pozn.

pozn: nebezpečný odpad bude likvidován oprávněnou firmou a uložen na skládce nebezpečného odpadu.

Dodavatelská firma musí zajistit přednostní využití odpadů ( recyklací) před jejich odstraněním na skládku.

Zodpovědnou osobou za likvidaci odpadů stavby je majitel stavby, který ji může smluvně přenést na dodavatele stavby nebo na jinou firmu, zabývající se touto činností. Ve smlouvě o likvidaci odpadů musí být výslovně uvedeny názvy a kódy likvidovaných odpadů.

Stavbou nevznikají nároky na asanace, bourací práce ani kácení porostů.

- ochrana životního prostředí při odstraňování stavby – odstraňování stavby, postavené z běžných stavebních materiálů, nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Likvidace odpadů je popsána v předcházejícím odstavci.

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -

Při provádění bouracích prací je nutno dodržovat následující zákony, vyhlášky a nařízení:

- zákoník práce č. 262/2006 Sb ( zejména jeho část V.) ve znění pozdějších změn

- zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb.

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobných požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- nařízení vlády č. 178/2001 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění NV č. 523/2002 Sb. a NV č. 441/2004 Sb.

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Při skladování a manipulaci je nutno dodržet příslušná ustanovení ČSN 26 90 30, ČSN 26 90 10 a NV č. 101/2005 Sb.

Z požárního hlediska bude při odstranění stavby zabezpečován systém požární ochrany podle vyhlášky ministerstva vnitra ČR č. 246/2001 Sb.

Veškeré    práce   prováděné    na   staveništi   budou   prováděny   zaškolenými pracovníky.

Pří stavebních prací za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení.

Rozsah bouracích prací je takového charakteru, že není nutná přítomnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby – odstraněním původního objektu pro bydlení nebudou dotčeny okolní stavby, proto se bezbariérové užívání staveb neřeší.

- zásady pro dopravně inženýrská opatření – odstranění objektu vyvolá práce malého rozsahu, pro dopravně inženýrská opatření nebude třeba zvláštních úprav. Pro dopravu odstraněného materiálu se použijí stávající komunikace.

vypracoval: ing. Zbořil

D.1) – TECHNICKÁ ZPRÁVA BOURACÍCH PRACÍ

na akci: "Kadetka Žižkova", parc.č. 791, k.ú. Veveří

Odstranění stavby

- popis technologického postupu bouracích prací:

- Nejprve se zřídí zařízení staveniště – mobilní oplocení, brány, staveništní buňky atd.

- Následně se provede kontrola odpojení objektu od inženýrských sítí

- Následovat bude vyklizení objektu a demontáž výplní otvorů ( odstranění podlahových krytin, dveří, okenních křídel, rozvodů vody + zařizovacích předmětů, kanalizačního potrubí, trubek ústředního vytápění).

-  Samotné odstranění stavby se zahájí rozebráním střešní krytiny sedlové střechy nad pravým křídlem a střešní krytiny nad obloukovou střechou střední části objektu – plechové krytiny hladké ( včetně podokapních žlabů). Následně se rozebere laťování, konstrukce krovu, ubourají se postupně štíty střechy.

- Nad střední částí objektu se rozebere a demontuje skořepinová železobetonová konstrukce stropu - střechy.

- Rozebere se konstrukce stropu nad 1. NP - pravého křídla – dřevěné hranoly + podbití a záklop. Postupně shora dolů se budou ubourávat cihelné stěny v 1. NP, sloupy v 1. NP a schodiště z 1. NP do 1. PP. Vybourá se betonová výplň a následně ocelové nosníky stropu nad 1. PP.

- Odstraní se zdivo v 1. PP – obvodové i vnitřní stěny. Na závěr se provede odstranění původní podlahy objektu. Betonové základové pasy nebudou odstraněny.

pozn. Původní  objekt  nevykazuje zásadní statické poruchy. Z tohoto důvodu není nutný statický výpočet k posouzení stability v jednotlivých etapách bouracích prací – postačí dodržení běžného pracovního postupu při bourání.

- odstranění technických nebo technologických zařízení – v objektu se provede odstranění dostupných rozvodů vody, plynu, kanalizace a elektro. Nenacházejí se zde žádná  technologická zařízení.

- neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily apod. – stavba původního objektu důstojnické jídelny je provedena podle běžných stavebních postupů své doby. Nevyskytují se zde neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily atd. Při dodržení běžných postupů při bourání jednopodlažních podsklepených staveb by nemělo dojít k zvláštním a neobvyklým situacím a stavům. Pokud přesto bude při bourání zjištěno neobvyklé a nestandartní řešení, budou bourací práce ukončeny a bude přivolán projektant k vyřešení neobvyklého stavu.

Zásady požárně bezpečnostního řešení:

    - bouráním objektu bývalé vojenské kuchyně a jídelny nesmí být narušena funkčnost stávajících podzemních požárních hydrantů

    - během celé doby bouracích prací bude zajištěn přístup k požárním hydrantům. Rovněž nesmí být v místě hydrantů umístěna dočasná skládka materiálu nebo plocha pro parkování stavební techniky.

    - konstrukce vozovek kolem bouraného objektu je navržena pro pojezd nákladních vozidel, takže svojí únosností vyhovuje pro příjezd mobilní požární techniky.

    - stávající příjezdné komunikace mají sířku min. 3,5 m a splňují požadavky ČSN 73 0802 čl. 12.2.2 – komunikace svým uspořádáním vyhovuje průjezdu požární mobilní techniky – min. šířka 3,5 m a výška 4,1 m.

V průběhu bouracích prací musí být zajištěn příjezd požární mobilní techniky ke stávajícím stavebním objektům v okolí bouraného objektu i v ulici Žižkova.

D.c) STATICKÉ  POSOUZENÍ

Původní objekt  nevykazuje zásadní statické poruchy, je to jednopatrová podsklepená budova se sedlovou střechou, vynesenou dřevěnými příhradovými vazníky. Nad střední částí je zastřešení tvořeno železobetonovými obloukovými žebírkovými vazníky. Bourací práce budou prováděny podle technologického postupu bouracích prací, popsaných výše. Nebude nutné vytvářet provizorní statické konstrukce ani provádět jejich výpočty.

vypracoval:  ing. Zbořil