Česká 14 – oprava ZTI – popis oprav

Projektová dokumentace bude řešit:

- Výměnu vnitřních rozvodů vody od hlavního vodoměru po zařizovací předměty,

- výměnu vnitřní kanalizace od paty domu k zařizovacím předmětům (tedy ležaté i odpadní potrubí),

- opravu/výměnu rozvodů plynu v domě/bytech (rozvody budou vedeny ve zdi), v případě nutnosti navrhnout také nové plynové spotřebiče v jednotlivých bytech, přesun plynoměrů z bytů do společných částí domu (zabudovat do zdi),

- prověření možnosti zřízení hydrantů v domě, popř. jejich návrh (vč. PBŘ)

- prověření možnosti zřízení úklidové místnosti v domě, její navržení vč. podružného měření spotřeby pro tuto místnost, osazení ohřívače vody,

- v jednotlivých jednotkách (bytových i nebytových):

- zřídit pouze jeden hlavní přívod vody pro byt, na přívody osadit vodoměr rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID (všude nyní osazujeme jeden typ vodoměru s radiovým odečtem),

- vybourání stávajících dožilých zařizovacích předmětů a rozvodů, návrh nových zařizovacích předmětů (baterie, WC mísa závěsná, umyvadlo, vana/sprchový kout – bude písemně řešeno se stávajícím nájemcem a písemně odsouhlaseno s objednatelem, apod.),

- zřízení vývodu připojení pro pračku (koupelna) a myčku (kuchyně),

- opravu sociálního zázemí bytu (nové obklady, dlažby a elektroinstalace v rámci prostorů, kde dojde k jejich porušení/vybourání ),

- zřízení nuceného větrání pro jednotlivé byty (odvětrání sociálního zázemí bytu),

- byty č. 3, 4, 7 a 9 jsou po celkové opravě – nebude předmětem oprav, u těchto bytů dojde pouze k napojení na páteřní rozvody vody, kanalizace a plynu,

- zednická zapravení omítek společných částí domu, popř. nové provedení omítek, výmalba společných částí domu, doplnění / výměna dlažby, obkladů apod.

Milady Horákové 1a – oprava ZTI – popis oprav

Projektová dokumentace bude řešit:

- výměnu rozvodů vody od hlavního vodoměru po zařizovací předměty (není nutné se držet stávajících tras),

- výměnu vnitřní kanalizace (ležaté i odpadní potrubí), od paty domu k zařizovacím předmětům

- opravu/výměnu rozvodů plynu v domě (dům nemá přístupný HUP) /bytech (rozvody budou vedeny ve zdi), v případě nutnosti navrhnout také nové plynové spotřebiče v jednotlivých bytech, přesun plynoměrů z bytů do společných částí domu (zabudovat do zdi),

- prověření možnosti zřízení úklidové místnosti v domě, její navržení vč. podružného měření spotřeby pro tuto místnost, osazení ohřívače vody,

- v jednotlivých jednotkách (bytových i nebytových):

- zřídit pouze jeden hlavní přívod vody pro byt, na přívody osadit vodoměr rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID (všude nyní osazujeme jeden typ vodoměru s radiovým odečtem),

- vybourání stávajících dožilých zařizovacích předmětů a rozvodů, návrh nových zařizovacích předmětů (baterie, WC mísa závěsná, umyvadlo, vana/sprchový kout – bude písemně řešeno se stávajícím nájemcem a písemně odsouhlaseno s objednatelem, apod.),

- zřízení vývodu připojení pro pračku (koupelna) a myčku (kuchyně),

- opravu sociálního zázemí bytu (nové obklady, dlažby a elektroinstalace v rámci prostorů, kde dojde k jejich porušení/vybourání ),

- zřízení nuceného větrání pro jednotlivé byty (odvětrání sociálního zázemí bytu),

- byt č. 5 je po celkové opravě – nebude předmětem oprav, u tohoto bytu dojde pouze k napojení na páteřní rozvody vody, kanalizace a plynu,

- zapravení omítek společných částí domu, popř. nové provedení omítek, výmalba společných částí domu.