Příloha  – popis oprav v jednotlivých bytech

Všeobecné požadavky na opravy bytů

- Prověřit možnost sjednocení více stoupaček v bytě do jedné. Byt napojit vždy na jednu stoupačku pokud to bude možné

- Dodávka kuchyňské linky vč. rozkreslení skříněk (nutno konzultovat s objednatelem)

- Sprchové kouty s nízkými vaničkami (bližší specifikace dle požadavků objednatele)

- Silikon kolem spotřebičů, vnitřní rohy obkladů, vnitřní roh obklad-dlažba atd.

- osvětlení zakončit v obytných místnostech objímkou skobou pro závěs lustru, v ostatních místnostech osadit světlo s led žárovkou vč. světla nad zrcadlem

- V dokumentaci řešit polohové umístění zásuvek vč. výšek (zejména v kuchyni)

- Výběr typu zařizovacích předmětů konzultovat s objednatelem

- U všech výrobků dodávaných na stavbu požadovat technické listy výrobce (uvést požadavek v dokumentaci)

- Velikost typ kuchyňské linky konzultovat s objednatelem

- Konzultovat s objednatelem typ použitých materiálů (rozvody, povrchy, podklady atd.)

- V případě, že požadavky objednatele vyhodnotí projektant jako nevhodné, je nutné jej na toto obratem upozornit a najít společně jiné vyhovující řešení

Václavská 18, byt č. 8 - Specifikace oprav

1+1, cca 46,5 m2 (byt nemá sklep)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, osvětlení v SDK podhledech (koupelna, kuchyň) řešit vestavnými LED, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě sjednotit výškově, provést nové nášlapné vrstvy; WC a koupelna nová dlažba, dlažba i v kuchyni; v obytné místnosti stávající nášlapné vrstvy nahradit novými

- interiérové dveře pouze opravit a natřít, opravit popř. vyměnit kování (vždy sjednotit v celém bytě); prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové

- vytápění zřídit etážové, el. kotel se zásobníkem, zajistit osazení novými radiátory s novými termohlavicemi včetně nových rozvodů vytápění v bytě vedených pod omítkou

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- Koupelnu je nutno nově zřídit vybourat stávající provizorní koupelnu se záchodem a navrhnout jiné dispoziční řešení, dispozičně řešit umístění sprch. Koutu 80x80cm, pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, provést SDK podhled

- WC zřídit v koupelně

- v kuchyni nahradit stávající kuchyňskou linku novou (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska na plyn, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, provést SDK podhled, nové obklady, stojánková baterie

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; v kuchyni nutné zřídit odvětrávací otvor do fasády (řešit detail prostupu fasádou), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK)

- vstupní dveře do bytu vyměnit za nové, protipožární, řešit opravu zárubní, dveře zúžit na standardizovanou šířku vstupních dveří

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení

Václavská 13, byt č. 10 - Specifikace oprav

5+2, cca 116,0m2 (byt nemá sklep)

Rozdělit na dvě BJ – dle konzultace s objednatelem

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, osvětlení v SDK podhledech (koupelna, kuchyň, obytná místnost) řešit vestavnými LED, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- řešit dispozice bytu; možnost rozdělení prostoru na 2 bytové jednotky

- podlahy v bytě sjednotit výškově, provést novou skladbu vč. hydroizolace a nášlapné vrstvy; WC a koupelna nová dlažba, dlažba i v kuchyni; v obytné místnosti nášlapnou vrstvu PVC

- interiérové dveře repase; prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové

- vytápění zřídit etážové, plynový kotel se zásobníkem, zajistit osazení novými radiátory s novými termohlavicemi včetně nových rozvodů vytápění v bytě vedených pod omítkou

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- v koupelně vybourat všechny stávající zařizovací předměty, dlažby a obklady; dispozičně řešit umístění nového sprchového koutu(popř. vany), umyvadla, pračky a  kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla;

- WC (kombi popř. geberit), výška obkladu 1,6m

- kuchyň nová kuchyňská linka (ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem, , trouba bude samostatně stojící s varnou deskou na elektřinu, provést nové obklady,  ponechat místo na samostatně stojící ledničku;

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; lokální oprava hrubé omítky;

- zřídit nucené větrání WC a kuchyně; nutné zřídit odvětrávací otvor do fasády (řešit detail prostupu fasádou), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK), v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky.

- vstupní dveře do bytu( z pavlače) jsou nové; vstupní dveře (ze schodiště) vyměnit za nové, protipožární (v případě rozdělení bytu);

- V případě rozdělení bytu na 2 bytové jednotky nutno řešit umístění  nové koupelny, WC a kuchyňského koutu;

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení

Václavská 20, byt č. 3 - Specifikace oprav

3+1, cca 112,0 m2 (byt nemá sklep)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, osvětlení v SDK podhledech (koupelna, kuchyň, obytná místnost) řešit vestavnými LED, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě sjednotit výškově, provést novou skladbu vč. hydroizolace a nášlapné vrstvy; WC a koupelna nová dlažba, dlažba i v kuchyni; v obytných místnostech provést nové nášlapné vrstvy, popř. oprava stávajících parketových podlah;

- zrušit stávající dřevěné obložení; vybourat okno mezi koupelnou a komorou;

- interiérové dveře repase; prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové

- vytápění zřídit etážové, plynový kotel se zásobníkem, zajistit osazení novými radiátory s novými termohlavicemi včetně nových rozvodů vytápění v bytě vedených pod omítkou

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- v koupelně (nutno prověřit možnost změny umístění koupelny např. za kuchyň) vybourat všechny stávající zařizovací předměty, dlažby a obklady; dispozičně řešit umístění nového sprchového koutu(popř. vany), umyvadla, pračky a  kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla;

- WC samostatné v chodbě (kombi), výška obkladu 1,6m

- kuchyň nová kuchyňská linka (ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem, , trouba bude samostatně stojící s varnou deskou na elektřinu, provést nové obklady,  ponechat místo na samostatně stojící ledničku;

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; lokální oprava hrubé omítky;

- zřídit nucené větrání WC a kuchyně; nutné zřídit odvětrávací otvor do fasády (řešit detail prostupu fasádou), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK), v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky.

- vstupní dveře do bytu jsou nové;

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení

Václavská 20, byt č. 15 - Specifikace oprav

2+1, cca 74,80m2 (byt nemá sklep)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, osvětlení v SDK podhledech (koupelna, kuchyň, obytná místnost) řešit vestavnými LED, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě sjednotit výškově, provést novou skladbu vč. hydroizolace a nášlapné vrstvy; WC a koupelna nová dlažba, dlažba i v kuchyni, na chodbě, ve spíži; v obytných místnostech provést opravu parketové podlahy

- interiérové dveře repase; prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové

- vytápění zřídit etážové, plynový kotel se zásobníkem, zajistit osazení novými radiátory s novými termohlavicemi včetně nových rozvodů vytápění v bytě vedených pod omítkou

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- v koupelně vybourat všechny stávající zařizovací předměty, dlažby a obklady; dispozičně řešit umístění nového sprchového koutu(popř. vany), umyvadla, pračky a  kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla; prověřit možnost přesunu koupelny do místnosti za kuchyní

- WC – nový (pokud možno geberit), výška obkladu 1,5m, vyřešit umístění vodoměru,

- kuchyň nová kuchyňská linka (ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem, , trouba bude samostatně stojící s varnou deskou na elektřinu, provést nové obklady,  ponechat místo na samostatně stojící ledničku;

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; lokální oprava hrubé omítky; odstranění plast. obkladu v chodbě

- větrání kuchyně; odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK), v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky.

- vstupní dveře do bytu jsou nové; zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení

- zazdít okno mezi koupelnou, kuchyní a komorou (řešit dispozici koupelny a komory)

Úvoz 16, byt č. 5 - Specifikace oprav

1+1, cca 30,90m2 (byt nemá sklep)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, osvětlení v SDK podhledech (koupelna, kuchyň, obytná místnost) řešit vestavnými LED, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě sjednotit výškově, provést novou skladbu vč. hydroizolace a nášlapné vrstvy; WC a koupelna nová dlažba, dlažba i v kuchyni; v obytné místnosti nášlapnou vrstvu PVC

- interiérové dveře nové - prosklené; prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové

- vytápění zřídit etážové, el. kotel se zásobníkem, zajistit osazení novými radiátory s novými termohlavicemi včetně nových rozvodů vytápění v bytě vedených pod omítkou

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- Koupelnu je nutno nově zřídit vybourat stávající provizorní koupelnu a navrhnout jiné dispoziční řešení, dispozičně řešit umístění sprch. Koutu 80x80cm, pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, provést SDK podhled

- WC zřídit v koupelně

- zřídit kuchyňský kout, nová kuchyňská linka, dle nové dispozice, ze standardizovaných modulů, dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska na plyn, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, provést SDK podhled, nové obklady, stojánková baterie

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; v kuchyni nutné zřídit odvětrávací otvor do fasády (řešit detail prostupu fasádou), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK)

- vstupní dveře do bytu vyměnit za nové, protipožární, řešit opravu zárubní, dveře zúžit na standardizovanou šířku vstupních dveří

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení

Mendlovo nám. 12, byt č. 7 - Specifikace oprav

1+1, cca 42,4 m2 (byt má sklep – nutno řešit se správcem domu)

Jedná se o byt ve velmi špatném stavu, byt je silně zasažen vlhkostí prostupující ze sklepních prostor, nad kterými se nachází. Nutno vyřešit novou dispozici – umístění koupelny a kuchyňského koutu (dispoziční řešení odsouhlasí objednatel). Nutno stavebně oddělit odvětrání WC od sousedního bytu.

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, osvětlení v SDK podhledech (koupelna, kuchyň) řešit vestavnými LED, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost, řešit přívod pro nucené odvětrání

- podlahy v bytě sjednotit výškově, provést kompletně nové skladby podlah vč. hydroizolace a nášlapných vrstev; WC a koupelna nová dlažba, dlažba i v kuchyni; v obytné místnosti stávající nášlapnou vrstvu PVC

- interiérové dveře pouze opravit a natřít, opravit popř. vyměnit kování (vždy sjednotit v celém bytě); prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové

- vytápění zřídit etážové, el. kotel se zásobníkem, zajistit osazení radiátory s novými termohlavicemi včetně nových rozvodů vytápění v bytě vedených pod omítkou

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- Koupelnu je nutno nově zřídit vybourat stávající provizorní sprchu a WC a navrhnout jiné dispoziční řešení, dispozičně řešit umístění sprch. Koutu 80x80cm, pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, provést SDK podhled; novou koupelnu zřídit z SDK konstrukce

- WC zřídit v koupelně

- v kuchyni nahradit stávající kuchyňský kout novým (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), trouba bude vestavná, samostatná varná deska na el., provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, provést SDK podhled, nové obklady, stojánková baterie

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; nutné zřídit nucené odvětrání přes stávající okno z WC, odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK)

- vstupní dveře a okna do bytu jsou nová, stačí zajistit očištění a seřízení popř. záruční opravy

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného