Vídeňská 11, byt č. 1 - Specifikace oprav

3+1, cca 97,5 m2 (byt má sklep – řešit se správcem)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, osvětlení v SDK podhledech (koupelna, kuchyň) řešit vestavnými LED, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě, pokud možno sjednotit výškově; WC a koupelna nová dlažba, dlažba i v kuchyni a chodbě; v obytné místnosti stávající nášlapné vrstvy (parkety) opravit

- interiérové dveře opravit zárubně a dodat nové dveřet, opravit popř. vyměnit kování (vždy sjednotit v celém bytě); prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové, propojit dva pokoje do ulice, aby byl celý byt průchozí

- vytápění zřídit etážové, plynový kotel se zásobníkem (pokud nebude možno provést odkouření – el. kotel), zajistit osazení novými radiátory s novými termohlavicemi včetně nových rozvodů vytápění v bytě vedených pod omítkou

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- Koupelnu je nutno kompletně rekonstruovat, vybourat stávající nenosnou zeď, společnou s kuchyní a nahradit novou nenosnou příčkou (ytong, provést řádnou hydroizolaci) dispozičně řešit umístění sprch. Koutu 90x90cm, pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, provést SDK podhled

- WC kompletně rekonstruovat

- v kuchyni nahradit stávající kuchyňskou linku novou (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska na plyn, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, provést SDK podhled, nové obklady, stojánková baterie

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba, nová tenkovrstvá omítka na nové příčce (koupelna, kuchyň)

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; nad záchodem je snížený strop a nad ním odvětrávací okénko pro spíž, okénko nahradit odvětrávací mřížkou, (řešit detail prostupu fasádou), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK)

- vstupní dveře do bytu jsou nové, nutno osadit bezpečnostní folii (jednostranně průhlednou) a žaluzie

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení, do oken nainstalovat žaluzie

Vídeňská 11a, byt č. 1 - Specifikace oprav

1+1, cca 34,1 m2 (byt má sklep – řešit se správcem)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, osvětlení v SDK podhledech (koupelna, kuchyň) řešit vestavnými LED, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě, pokud možno sjednotit výškově (nové skladby); WC a koupelna nová dlažba, dlažba i v kuchyni; v obytné místnosti nová nášlapná vrstva (vinyl)

- interiérové dveře opravit zárubně a dodat nové dveře, opravit popř. vyměnit kování (vždy sjednotit v celém bytě); prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové

- vytápění zřídit etážové, plynový kotel se zásobníkem, zajistit osazení novými radiátory s novými termohlavicemi včetně nových rozvodů vytápění v bytě vedených pod omítkou, kotel umístit do nově vybudované koupelny

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- Koupelnu je nutno kompletně vybudovat (navrhnout dispoziční řešení), předpokládá se vybudování koupelny ve stávající zimní zahradě (kompletně přebudovat); dispozičně řešit umístění sprch. Koutu 80x80cm, pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, provést SDK podhled

- WC bude umístěné s ohledem na prostor v koupelně, bude použit závěsný systém (geberit apod.)

- Kuchyň vybudovat ve stávající místnosti (hned za vstupem do bytu), osadit novou kuchyňskou linkou (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska na plyn, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, provést SDK podhled, nové obklady, stojánková baterie

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba, nová omítka na nových stěnách (koupelna)

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyněm přes WC (řešit detail prostupu fasádou), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK)

- vstupní dveře do bytu nutno řešit nově spolu s řešením celého vstupu (výška schodů odpovídající normám (protáhnout schodiště do bytu)

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení, do oken nainstalovat žaluzie, okno v zimní zahradě buď upravit (dle potřeby) nebo odstranit bez náhrady s ohledem na přebudování koupelny (nutno konzultovat s objednatelem při řešení projektu)

Orlí 5, byt č. 7 - Specifikace oprav

4+1, cca 134,5 m2 (byt nemá sklep)

- prověření stávající elektroinstalace v celém bytě vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, osvětlení v SDK podhledech (koupelna, kuchyň, chodba) řešit vestavnými LED, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě, pokud možno sjednotit výškově; WC a koupelna nová dlažba, na chodbě navrhnout novou vhodnou nášlapnou vrstvu (v kuchyni se jeví v pořádku); v obytné místnosti stávající nášlapné vrstvy (parkety) opravit

- interiérové dveře všechny repasovat, opravit popř. vyměnit kování (vždy sjednotit v celém bytě); prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové prahy

- vytápění zachovat etážové, plynový kotel se zásobníkem prověřit, pokud nevyhovuje normám osadit nový kondenzační (řešit vyvločkování komínu), zajistit osazení novými radiátory s novými termohlavicemi včetně nových rozvodů vytápění v bytě vedených pod omítkou

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní revizi rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon); rozvody upravit dle nové dispozice (koupelna, wc)

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- Koupelnu je nutno kompletně rekonstruovat, navrhnout novou dispozici koupelny, dispozičně řešit umístění vany a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, provést SDK podhled, současně v bývalé komoře řešit jako druhou koupelnu s umístěním pračky a sprch. Koutu 90x90cm a WC (v bytě tak budou 2 wc, jedno samostatné), stávající sprchový kout zrušit a udělat zde spíž, řešit zazděné okno do světlíku

- WC kompletně rekonstruovat (geberit)

- v kuchyni nahradit stávající kuchyňskou linku novou (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez granitový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska na plyn, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, provést SDK podhled, nové obklady, stojánková baterie

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně, vše do světlíku; řešit detail prostupu fasádou, okénkem), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK)

- vstupní dveře do bytu nutno zachovat a repasovat

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou do dvoru nová, zajistit jejich očištění a seřízení, do ulice je nutno provést repas oken – konzultovat s OPP MMB

Křídlovická 61, byt č. 10 - Specifikace oprav

1+0, (kuchyňský kout v předsíni), cca 28,8 m2 (byt má sklep – řešit se správcem)

- prověření stávající elektroinstalace v celém bytě vč. bytového rozvaděče (revize a porevizní opravy), zásuvky v koupelně (pračka)

- podlahy v bytě řešit jen kuchyň a chodbu, WC a koupelnu (všude nová dlažba)

- interiérové dveře doplnit a vyměnit, prahy nahradit přech. Lištou popř. bez prahu

- vytápění je v pořádku, provést nové nátěry, vyměnit ventily (pokud bude nutné)

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní revizi rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojné místo pro pračku (pod omítkový sifon); rozvody upravit dle nové dispozice (koupelna, wc)

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- Koupelnu je nutno kompletně rekonstruovat, navrhnout novou dispozici koupelny, dispozičně řešit umístění sprchového koutu, 80x80 a pračky, výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla,

- WC kompletně rekonstruovat – nové kombi

- v kuchyni nahradit stávající kuchyňskou linku novou (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), nové obklady, stojánková baterie (pokusit se navrhnout umístění horních skříněk

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně

- vstupní dveře do bytu nutno zachovat a repasovat

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou do nová, zajistit jejich očištění a seřízení