Údolní 254/9  byt 9

Podlaží. 1NP 	                	Velikost 3+1		          	Plocha bytu cca 130  m2

Památkově chráněno NE                                                	V památkové rezervaci ANO

Katastrální území Město Brno   		.                 	Parcelní číslo 762/1

Odhadované náklady       					cca 900.000 Kč

NUTNÉ ÚPRAVY BYTU – POŽADAVKY NA PROJEKT

- Objekt v památkové rezervaci. V případě zásahů do fasády nutno projednat s NPÚ a OPP MMB a jejich podmínky zahrnout do PD.

- Ověřit nutnost vybourání a zrušení stávajících rozvodů instalací ZTI, ÚT.

- Demontovat, případně opravit dodatečné podhledy a demontovat vestavěné konstrukce.

- Celý byt je obložen SDK předstěnami a příčkami, opravit / odstranit.

- Rozdělit byt na dva menší, vstup do druhého lze řešit z chodby za domovním schodištěm.

- Upravit dle potřeby dispozici bytu.

- Možnost povrchových oprav bez generální rekonstrukce.

- Zredukovat množství přípojných bodů vody, osadit redukční ventil pro zajištění konstantního tlaku vody.

- Prověřit možnost ponechání ZTI rozvodů a upravit jen v dotčených částech bytu. Zrušit nadbytečné rozvody plynu a spotřebiče.

- Vytápění etážové plynový kondenzační kotel s interním zásobníkem TUV, přisávání spalovacího vzduchu zvenku, nebo elektrický kotel s externím zásobníkem – dle vyhodnocení ekonomičtější varianty (pro MČ Brno-střed). V koupelně žebříkový radiátor s topnou patronou. Vyvložkování komína pro odtah spalin pokud je nutné. Prověřit nutnost výměny topení.

- Zajistit odpovídající připojení bytu na elektřinu z domovního rozvaděče.

- Připojení bytu na STA.

- Prověřit možnost ponechání elektro rozvodů v nedotčených částech bytu. V dotčených částech kompletní rekonstrukce elektroinstalací a slaboproudu.

- Opravy omítek dle potřeby po instalacích a bouracích pracích.

- Oškrábání maleb, přetmelení, výmalba.

- Stávající vstupní dveře a zárubně repase – řešit teplo, hluk, PBŘ.

- Stávající interiérové dveře a zárubně repasovat, chybějící doplnit.

- Stávající nová plastová okna – oprava kování, těsnění, vyčištění, seřízení.

- Repase stávajících parketových podlah, v kuchyni, koupelně a na WC posoudit možnost ponechání stávajících nášlapných vrstev.

- VZT nově zřídit.

- Kuchyně možno dispozičně upravit. Nejlépe zrušit plyn, varná deska elektrická. Bez dodávky kuchynské linky.

- Pračku lze umístit i do kuchyně.

- V koupelně prověřit možnost pouhé výměny ZTI.

- Prověřit možnost ponechání stávající koupelny.

- Prověřit možnost ponechání stávajícího WC.

Obecný popis

Standardní byt – optimalizovaný, jak má být vybaven

ZTI:

- zřídit pouze jeden hlavní přívod vody pro byt (pokud možno a je ekonomicky přijatelné), v bytě na všechny přívody osadit vodoměr rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID, – všude nyní osazujeme jeden typ vodoměru s radiovým odečtem (viz technický list) – vodoměry zajišťuje naše externí firma

- osazení redukčního ventilu (před bojler, nebo k vodoměru) z důvodu vysokého tlaku ve vodovodním řádu

- vybourání stávajících dožilých zařizovacích předmětů a rozvodů

- zřídit vývod pro připojení pračky (obvykle v koupelně) a myčky (v kuchyni)

- kompletně vyměnit všechny dožilé rozvody odpadů a vody, včetně stoupaček v bytě (připravit pro rekonstrukci stupaček v domě, pokud nebyly již stoupačky vyměněny – ponechat otvory, překryté krytem popř. obkladem, popř. ponechat v bytě náhradní obklady, dlažby, kdyby se musely bourat staré stoupačky)

Vytápění:

- provést vyhodnocení ekonomičtější varianty z pohledu pořizovacích nákladů (etážové vytápění elektro nebo plynový kondenzační kotel vč. zásobníků na TUV), při vyhodnocení posuzovat související náklady (vložkování komínu, zřízení potřebných přívodů, kapacity elektroměrového rozvaděče v domě – 3 fáze + HDO a jeho případné úpravy, kapacita přípojek pro dům, přisávání vzduchu apod.)

- zřídit etážové vytápění (plynový kondenzační kotel s interním zásobníkem, přisávání spalovacího vzduchu zvenku, nebo elektrický kotel s externím zásobníkem – řešit s objednatelem), rozvody vést ve zdech (v podlaze, v podhledu), radiátory, termostatické hlavice. Odstranit stávající viditelné rozvody a staré spotřebiče.

- Vyvložkování komína pro odtah spalin (pokud bude zvolen plynový kotel)

- stávající rozvod plynu upravit/odstranit, odstranění nadbytečných rozvodů plynu a starých plynových spotřebičů

- koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění (ne v domech s centrálním topením)

- v případě centrálního vytápění v domě (výměna radiátorů za nové a výměna termostatických hlavic – pokud je to nutné), při výměně radiátorů používat zamražení, aby se pokud možno eliminovala nutnost vypouštět celý systém v domě

Elektroinstalace a slaboproud:

- pokud není v bytě vyhovující rozvod elektroinstalace dle platných norem provést kompletní opravu elektroinstalace v bytě vč. bytové rozvodnice a funkčního přívodu /kontrola, případně výměna/ do bytu.  Odstranit stávající rozvody, rozvodnici, staré spotřebiče

- v případě kompletní opravy navýšení počtu zásuvek (max. 4 na místnost), zásuvky v kuchyni řešeny samostatným okruhem, doplnění přívodů osvětlení do neosvětlených částí bytu, používat dvojzásuvky

- zřízení přívodu zásuvek pro pračku, koupelnový žebřík, myčku, troubu, varnou desku (pokud není plynová) a přívody pro indukční desku, digestoř, kotel a ohřev vody, ventilátory

- nové zásuvky pro kuchyň ( 4ks)

- osvětlení – vývody pro svítidla (ukončeno jako volný kabel s objímkou a žárovkou)

- zásuvky STA a internet, rozvod v husích krcích – po 1ks na obytnou místnost, zatrubkování do krabice před byt, případně připojení k páteřním rozvodům (pouze za předpokladu, že se bude provádět kompletní oprava elektro)

- STA včetně zapojení na domovní rozvod (pokud existuje)

- prověřit funkčnost zvonku a domovního telefonu, v případě nefunkčnosti nové včetně zapojení (pokud je funkční domovní rozvod), pokud jsou v domě rozvody STA, domovního telefonu a zvonku – zkontrolovat jejich funkčnost

Omítky, úpravy povrchů (stěny, stropy):

- neporušené rákosové stropy ponechat, jinak při nutnosti větších oprav nahradit SKD podhledem

- v případě silně poškozených rákosových stropů (lokálně neopravitelných) provést SDK podhled (vždy konzultovat s objednatelem)

- stěny – tam kde jsou omítky v celkově špatném stavu (vlhkost, plísně nebo se příliš rozbijí při rekonstrukci elektro a ZTI – více jak 50%, tak provést kompletně nové štuky v celé ploše, (vsazovat perlinku), při opravách omítek do 30% plochy celoplošné štuky neprovádět s ohledem na ekonomické řešení oprav

- v posledním nadzemním podlaží pod nevytápěnými prostory podhled s vloženou tepelnou izolací pro zateplení bytu (pokud je to možné a účelné) a s parozábranou.

Malby a nátěry:

- důkladné oškrábaní veškerých maleb na původních omítkách a provedení přetmelení, přebroušení a následné penetrace, dále nové malby (2x)

- s ohledem na stav zvážit nátěry ostatních konstrukcí, např. zábradlí na balkoně

Dveře a zárubně:

- U vstupních dveří upřednostnit repasi před výměnou, pokud lze repasi provést, případně přizpůsobit dveře ostatním vchodovým dveřím v domě. Pozor na PBŘ objektu. U dveří ve styku s venkovními teplotami (např. pavlače) zohlednit toto do řešení (tepelně technické vlastnosti, např. ocelové zárubně u vstupních dveří na pavlači jsou nevyhovující, dále dveře do přímého exteriéru na pavlači by měli mít celoobvodové kování)

- repase – odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Oprava nebo výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, případně přesklení, uvedení do funkčního stavu.

- bezpečnostní kování, kukátko, štítek na jméno, číslo bytu

- u vnitřních dveří upřednostnit repasi před výměnou pokud lze repasi provést, sjednotit kování na všech dveřích (volit dle ekonomické výhodnosti vs. užitná hodnota – konzultovat s objednatelem)

- v případě výměny dveří za nové, tak u památek zachovat vzhled (udělat repliky původních), u ostatních domů dodat dveře + obložkové zárubně hladké dutinkové v dekoru buk nebo dub (ne bílé), zvýšená odolnost proti opotřebení (středotlaký laminát apod.)

Okna:

- pokud jsou nová, tak stačí jejich seřízení a očištění

- starší, ale funkční okna repasovat, opatřit novým nátěrem a novým těsněním

- repase – odstranění nepůvodních součástí, přihoblování, obroušení, doplnění chybějících nebo poškozených částí, přetmelení, seřízení, lak. Oprava nebo výměna kování, zámků, klik a štítků a jiných původních částí, seřízení, případně přesklení, uvedení do funkčního stavu.

- poškozená a neopravitelná okna budou k výměně, nutné řešit s objednatelem typ okna (u památek to řešit s památkáři – většinou replika) – řešit s ohledem na celkový stav oken v domě

- u oken na WC a v koupelně, řešit zda je stávající otevírání vyhovující z pohledu běžného uživatele (příliš vysoko umístěná okna, které nelze otevřít např. bez schůdků)

Podlahy:

- posoudit stav podlah, zda je nutná změna původní skladby podlahy (propadající se podlahy, vlhké podlahy, podlahy napadené plísněmi), v případě, že podlaha nevykazuje zjevné poruchy, ponechat stávající skladbu a řešit pouze nášlapné vrstvy

- zvážit pouhé očištění nebo provedení opravy stávajících nášlapných vrstev (u parket přebroušení, tmelení, lakování)

- nové nášlapné vrstvy (koupelna, WC -  vše dlažba; chodby a kuchyň – PVC nebo dlažba; obytné místnosti – PVC pro vysokou zátěž)

- tam, kde bude nutné provést nové podkladní vrstvy, tak realizovat skladby včetně odpovídajících podkladních vrstev, zvážit možnost provedení kročejových izolací s ohledem na umístění bytu a prostorové možnosti konstrukce

- v koupelně vždy řešit hydroizolaci

- u přízemních bytů bez izolace se počítá s celoplošným odizolováním

- případné přechody (mimo dveří) mezi dlažbou a jiným povrchem řešit korkovou dilatací

- případné rozdíly výšek místností řešit prahy ve dveřích

VZT:

- odvětrání kuchyně – počítat se zřízením přívodu pro recirkulační digestoř

- nucené větrání koupelny – tiché, časový doběh + hydrostat, prověřit vyvedení do světlíku, do komína

- nucené větrání WC – jen pokud nemá WC okno

Kuchyně:

- podlahová krytina v kuchyni jeden typ povrchu - dlažba nebo PVC

- PVC, nebo dlažba (stanovit min. standard pomocí parametrů protiskluznost, otěruvzdornost) může být i specifický požadavek na tvar a barevné provedení

- místo pro samostatně stojící lednici

Koupelna:

- sprchový kout max. velikosti 90/90cm, zděný (levnější varianta než kvalitní zástěna), pokud možno nízká vanička, dveře otvírací nebo posuvné dle prostorových možností (dle konzultace s objednatelem). Dle prostorových možností u větších bytů, koupelen vana (přednější před vanou je umístění pračky, a kotle se zásobníkem na TUV)

- zařizovací předměty - umývadlo šířky 50 - 60cm dle prostorových možností, odpadní sifon (ne hadici). Stojánková páková baterie u umyvadla s ovládáním odtoku. U sprchy nástěnnou baterii se sprchovou posuvnou tyčí pro uchycení sprchy (tyč umístit pro pohodlné sprchování osob až do výšky 190 cm)

- koupelnový žebřík s elektrickou vložkou pro přitápění (vložku ne v CZT domech)

- na podlahu keramickou dlažbu, protiskluzová, stěny nové obklady, výška 2,1 m – popř. do výšky zárubní, plastové ukončovací lišty. Nové obklady, dlažby (stanovit min. standard pomocí parametrů. Protiskluznost, otěruvzdornost).

- Hydroizolace stěn za vanou/sprchovým koutem, hydroizolace podlahy

- připojení pro pračku – přívod vody, odpad, zásuvka elektro

- zásuvka k umyvadlu (fén apod.)

- nucené větrání – tiché, časový doběh + hydrostat

- zřídit přívod pro osvětlení nad umyvadlem a  pro centrální osvětlení koupelny

- okno do světlíku pokud možno zazdít a nahradit nuceným větráním (u památek nezazdívat), nucené větrání musí být s hydrostatem, aby bylo nezávislé na uživateli bytu (s ohledem na časté problémy s plísněmi v koupelnách)

WC:

- osadit závěsné WC, např. Geberit (pokud je dostatek místa)

- provést obklad stěn do v. 1,2 – 1,4 m, popřípadě do výšky Geberitu

- keramická dlažba na podlahu

- nucené větrání jen pokud není otevíratelné okno

- ceným větráním (u památek nezazdívat)