Příloha  – popis oprav v jednotlivých bytech

Všeobecné požadavky na opravy bytů

- Prověřit možnost sjednocení více stoupaček v bytě do jedné. Byt napojit vždy na jednu stoupačku pokud to bude možné

- Dodávka kuchyňské linky vč. rozkreslení skříněk (nutno konzultovat s objednatelem)

- Sprchové kouty s nízkými vaničkami (bližší specifikace dle požadavků objednatele)

- Silikon kolem spotřebičů, vnitřní rohy obkladů, vnitřní roh obklad-dlažba atd.

- osvětlení zakončit v obytných místnostech objímkou skobou pro závěs lustru, v ostatních místnostech osadit světlo s led žárovkou vč. světla nad zrcadlem (v případě SDK, vestavné světlo)

- V dokumentaci řešit polohové umístění zásuvek vč. výšek (zejména v kuchyni)

- Výběr typu zařizovacích předmětů konzultovat s objednatelem

- U všech výrobků dodávaných na stavbu požadovat technické listy výrobce (uvést požadavek v dokumentaci)

- Velikost typ kuchyňské linky konzultovat s objednatelem

- Konzultovat s objednatelem typ použitých materiálů (rozvody, povrchy, podklady atd.)

- V případě, že požadavky objednatele vyhodnotí projektant jako nevhodné, je nutné jej na toto obratem upozornit a najít společně jiné vyhovující řešení

Křídlovická 3, byt č. 1 - Specifikace oprav

1+1, cca 38 m2 (byt má sklep – prověřit se správcem, WC mimo byt)

Navrhnout novou dispozici bytu tak, aby WC i koupelna byly umístěny v bytě. Kuchyňskou linku pak situovat do samostatného pokoje (vznikne byt 1+kk). Nutno prověřit možnosti napojení takové dispozice na ZTI. Zajistit konzultaci na stavebním úřadě, zajistit soupis všech nutných dokladů, které je nutno zajistit k podání žádosti o povolení změnit dispozici (stav. povolení apod.), výkresová dokumentace (stávající stav, nový stav).

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě; sjednotit výškově, provést nové nášlapné vrstvy v pokoji; zádveří, chodba, koupelna nová dlažba vč. nové skladby;

- interiérové dveře oprava stávajících zárubní a osadit nové dveře vč. kování; prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové

- vstupní dveře stávající vybourat a osadit nové

- vytápění zřídit zcela nové etážové, plynový kotel (splňující nové normy) se zásobníkem umístit do koupelny, osazení novými radiátory s novými termohlavicemi, řešit vložkování komínu

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- Koupelnu je nutno nově vybudovat, dispozičně řešit umístění sprch. Koutu 90x90cm, pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, nucené odvětrání

- dispozičně řešit WC samostatné v bytě – geberit, nucené odvětrání výška obkladu 1,5m

- kuchyň nová kuchyňská linka (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska na plyn, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, nové obklady, stojánková baterie, digestoř (pokud nelze provést vývod, tak navrhnout cirkulační)

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; lokální oprava hrubé omítky;

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; nutné zřídit odvětrávací otvor do fasády (řešit detail prostupu fasádou), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK), v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení, do oken nainstalovat žaluzie

Křídlovická 59, byt č. 10 - Specifikace oprav

1+1, cca 35,00 m2 (byt nemá sklep, WC mimo byt)

Navrhnout novou dispozici bytu tak, aby WC i koupelna byly umístěny v bytě samostatně. Navrhnout nejvhodnější umístění kuchyňské linky (může být umístěna i do samostatného pokoje a vzniknout tak byt 1+kk). Nutno prověřit možnosti napojení nové dispozice na ZTI (koupelna, WC, kuchyňská linka). Zajistit konzultaci na stavebním úřadě, zajistit soupis všech nutných dokladů, které je nutno zajistit k podání žádosti o povolení změnit dispozici (stav. povolení apod.), výkresová dokumentace (stávající stav, nový stav).

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě (bytový rozvaděč je nový), zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě; sjednotit výškově, provést nové nášlapné vrstvy v pokoji; zádveří, chodba, koupelna nová dlažba vč. nové skladby;

- interiérové dveře vybourání stávajících zárubní a zabudování nových, osadit nové dveře vč. kování; prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové

- vstupní dveře stávající vybourat a osadit nové, světlík u vstupních dveří zrušit

- vytápění zřídit zcela nové etážové, plynový kotel (splňující nové normy) se zásobníkem umístit do koupelny, osazení novými radiátory s novými termohlavicemi, řešit vložkování komínu

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- Koupelnu je nutno nově vybudovat, dispozičně řešit umístění sprch. Koutu 90x90cm, pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, provést SDK podhled

- dispozičně řešit WC samostatné v bytě – geberit, nucené odvětrání, výška obkladu 1,5m a SDK podhled

- kuchyň návrh nejvhodnějšího umístění kuchyňské linky, nová kuchyňská linka (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska na plyn, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, nové obklady, stojánková baterie, digestoř (pokud nelze provést vývod, tak navrhnout cirkulační)

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; lokální oprava hrubé omítky;

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK), v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. Vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení, do oken nainstalovat žaluzie

Křídlovická 21, byt č. 9 - Specifikace oprav

3+1, cca 90,00 m2 (byt nemá sklep)

Počítat s možností rozdělení bytu tak, aby vznikly 2 byty 1+1 (1+kk) s koupelnou a WC v bytě. Dle možností napojení na ZTI (koupelna, WC, kuchyňská linka) budou vyhotoveny 2 studie:

- Návrh nové dispozice stávajícího bytu 3+1 – dispozici navrhnout tak, aby se při vstupu do kuchyně, koupelny a WC nemuselo procházet všemi pokoji v bytě (např. zvážit možnost vybudování chodby v bytě.

- Rozdělení bytu tak, aby vznikly 2 byty 1+1 (1+kk) s koupelnou a WC v bytě

Obě studie budou předloženy objednateli k posouzení a výběru výsledné varianty, kterou projektant dopracuje v rámci PD pro stavební povolení.

Nutno zajistit konzultaci na stavebním úřadě, zajistit soupis všech nutných dokladů, které je nutno zajistit k podání žádosti o povolení změnit dispozici (stav. povolení apod.), výkresová dokumentace (stávající stav, nový stav).

- provedení nezbytných oprav elektroinstalace vč. bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě; WC, koupelna, kuchyň provést novou dlažbu; v obytných místnostech stávající nášlapné vrstvy (parkety) opravit, ve vstupní místnosti provést novou podlahu

- interiérové dveře repasovat zárubně a dodat nové dveře, opravit popř. vyměnit kování (vždy sjednotit v celém bytě); prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové,

- opravit a seřídit nové vstupní dveře, v případě rozdělení na dva byty navrhnout jedny nové vstupní dveře

- vytápění zřídit zcela nové etážové, plynový kotel (splňující nové normy) se zásobníkem umístit do koupelny, osazení novými radiátory s novými termohlavicemi, řešit vložkování komínu

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést opravu rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- Koupelnu je nutno rekonstruovat, dispozičně řešit umístění sprch. Koutu 90x90cm, pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, provést SDK podhled

- dispozičně řešit WC samostatné v bytě – geberit, nucené odvětrání, výška obkladu 1,5m a SDK podhled

- kuchyň návrh nejvhodnějšího umístění kuchyňské linky, nová kuchyňská linka (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska na plyn, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, nové obklady, stojánková baterie, digestoř (pokud nelze provést vývod, tak navrhnout cirkulační)

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; lokální oprava hrubé omítky;

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; (řešit detail prostupu fasádou),  odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK), v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. Vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení, do oken nainstalovat žaluzie