Příloha  – popis oprav v jednotlivých bytech

Všeobecné požadavky na opravy bytů

- Prověřit možnost sjednocení více stoupaček v bytě do jedné. Byt napojit vždy na jednu stoupačku pokud to bude možné

- Dodávka kuchyňské linky vč. rozkreslení skříněk (nutno konzultovat s objednatelem)

- Sprchové kouty s nízkými vaničkami (bližší specifikace dle požadavků objednatele)

- Silikon kolem spotřebičů, vnitřní rohy obkladů, vnitřní roh obklad-dlažba atd.

- osvětlení zakončit v obytných místnostech objímkou skobou pro závěs lustru, v ostatních místnostech osadit světlo s led žárovkou vč. světla nad zrcadlem

- V dokumentaci řešit polohové umístění zásuvek vč. výšek (zejména v kuchyni)

- Výběr typu zařizovacích předmětů konzultovat s objednatelem

- U všech výrobků dodávaných na stavbu požadovat technické listy výrobce (uvést požadavek v dokumentaci)

- Velikost typ kuchyňské linky konzultovat s objednatelem

- Konzultovat s objednatelem typ použitých materiálů (rozvody, povrchy, podklady atd.)

- V případě, že požadavky objednatele vyhodnotí projektant jako nevhodné, je nutné jej na toto obratem upozornit a najít jiné vyhovující řešení

Botanická 23, byt č. 10 - Specifikace oprav

1+1, cca 48,6m2 (byt má sklep – prověřit se správcem)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 6ks zásuvek, osvětlení v SDK podhledech (koupelna, kuchyň) řešit vestavnými LED, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě sjednotit výškově, provést nové nášlapné vrstvy; WC a koupelna nová dlažba, dlažba i v kuchyni; v obytné místnosti stávající nášlapné vrstvy nahradit novými

- interiérové dveře nové vč. zárubní standardní šířky (obložkové), opravit popř. vyměnit kování (vždy sjednotit v celém bytě); prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové

- vytápění je centrální, provést výměnu radiátorů za nové vč. termoventilů, v koupelně osadit kombinovaný žebřík (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu)

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- v koupelně vybourat stávající vanu a nahradit ji sprchovým koutem, dispozičně řešit umístění pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, provést SDK podhled

- WC vyměnit za nové (kombi), výška obkladu 1,6m

- v kuchyni nahradit stávající kuchyňskou linku novou (na míru dle nové dispozice ze standard. modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska na plyn, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, nové obklady, stojánková baterie; spíž bude vymalována, police odstraněny

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; odvětrání kuchyně vést přes koupelnu (řešit detail prostupu větrání do světlíku), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK – pokud nelze skrýt do skříňky)

- vstupní dveře vč. zárubní budou repasovány, vzhled řešit s ohledem na ostatní v domě

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení, okna do dvora budou vyměněna v rámci jiné zakázky

- Příční 24 byt č. 3 a byt č. 2 – specifikace oprav (částečná úprava dispozice obou bytů)

Byt č. 2: 1+1, cca 46,5 m2 (byt nemá sklep)

Byt č. 3: 3+1, cca 96,9 m2 (byt nemá sklep)

- Upravit dispozici obou bytů tak, aby vznikly 2 byty 2+1, zajistit konzultaci na stavebním úřadě ohledně nutnosti rekolaudace těchto bytů, zajistit soupis všech nutných dokladů, které je nutno zajistit k podání žádosti o povolení změnit dispozici (stav. povolení apod.), výkresová dokumentace (stávající stav, nový stav).

Byt č. 2

- vybudovat nové příčky a tím vytvořit zádveří a koupelnu

- demontovat dřevěné obložení

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně

- podlahy v bytě sjednotit výškově, provést opravu nášlapné vrstvy v pokoji; zádveří, chodba, koupelna nová dlažba vč. nové skladby;

- interiérové dveře 1x vybourat a osadit nové; nové interiérové dveře budou provedeny i v nových; osadit přechodové lišty

- vytápění zřídit zcela nové, etážové s elektrickým kotlem se zásobníkem osazení novými radiátory s novými termohlavicemi

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- v koupelně dispozičně řešit umístění WC, sprchového koutu, umyvadla, pračky a  kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla

- WC zřídit v koupelně (kombi)

- kuchyň nová kuchyňská linka (ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem, , trouba bude samostatně stojící s varnou deskou na elektřinu, provést nové obklady,  ponechat místo na samostatně stojící ledničku

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; nová omítka na nově vybudovaných příčkách

- zřídit nucené větrání koupelny s WC a kuchyně; nutné zřídit odvětrávací otvor do fasády (řešit detail prostupu fasádou), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK), odvětrávací otvor jeden společný, v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky, kvůli přenášení pachů

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení

Byt č. 3

- dozdění koupelnové zdi do stropu

- vybudovat nové zádveří

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně

- podlahy v bytě sjednotit výškově, provést opravu nášlapné vrstvy v pokoji; zádveří, chodba, koupelna nová dlažba vč. nové skladby;

- interiérové dveře repasovat vnitřní obloukové dveře; doplnit k obloukovým zárubním jednoduché dveřní křídla; osadit přechodové lišty  popř. prahy.

- vytápění zřídit zcela nové, etážové s elektrickým kotlem se zásobníkem osazení novými radiátory s novými termohlavicemi

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- v koupelně dispozičně řešit umístění WC, sprchového koutu, umyvadla, pračky a  kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla

- WC zřídit v koupelně (kombi)

- kuchyň nová kuchyňská linka (ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem, , trouba bude samostatně stojící s varnou deskou na elektřinu, provést nové obklady,  ponechat místo na samostatně stojící ledničku

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, lokální provedení nové štukové omítky, přetmelení, penetrace a 2x výmalba;

- zřídit nucené větrání koupelny s WC a kuchyně; nutné zřídit odvětrávací otvor do fasády (řešit detail prostupu fasádou), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK), odvětrávací otvor jeden společný, v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky, kvůli přenášení pachů

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení

Francouzská 20, byt č. 7 - Specifikace oprav

1+1, cca 32,52m2 (byt nemá sklep)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě (bytový rozvaděč je nový), zřízení zásuvky pro ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně

- podlahy v bytě sjednotit výškově, provést opravu nášlapné vrstvy v pokoji; zádveří, chodba, koupelna nová dlažba vč. nové skladby;

- interiérové dveře vybourat a osadit nové vč. kování; osadit přechodové lišty

- vytápění zřídit zcela nové, etážové s elektrickým kotlem se zásobníkem osazení novými radiátory s novými termohlavicemi

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- v koupelně vybourat stávající sprchový kout; dispozičně řešit umístění nového sprchového koutu, umyvadla, pračky a  kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla;

- WC samostatné (kombi), výška obkladu 2,1m

- kuchyň nová kuchyňská linka (ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem, trouba bude samostatně stojící s varnou deskou na elektřinu, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; lokální oprava hrubé omítky;

- zřídit nucené větrání WC a kuchyně; nutné zřídit odvětrávací otvor do fasády (řešit detail prostupu fasádou), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK), v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení

Francouzská 20, byt č. 33 - Specifikace oprav

2+1, cca 66,9 m2 (byt má sklep)

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě (bytový rozvaděč je nový), zřízení zásuvky pro ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, v obytné místnosti rozmístit max. 4ks zásuvek,

- podlahy v bytě provést opravu stávajících parketových podlah v pokojích; chodba, WC a koupelna nová dlažba, dlažba i v kuchyni;

- interiérové dveře pouze opravit a natřít, doplnit nová dveřní křídla, opravit popř. vyměnit kování (vždy sjednotit v celém bytě); prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové

- vytápění zřídit etážové, el. kotel se zásobníkem, zajistit osazení novými radiátory s novými termohlavicemi včetně nových rozvodů, rozvody vést po zdi (nátěr)

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro pračku (pod omítkový sifon); vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- Koupelnu je nutno nově zřídit vybourat stávající obklady a dlažby a navrhnout jiné dispoziční řešení, dispozičně řešit umístění sprch. koutu 80x80cm, pračky a otopného žebříku bez el. vložky, výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, provést SDK podhled WC v koupelně

- v kuchyni bude osazena nová linka (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), samostatně stojící el. trouba s el. plotýnky, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, provést SDK podhled, nové obklady, stojánková baterie

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; v kuchyni nutné zřídit odvětrávací otvor do fasády (řešit detail prostupu fasádou), odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK)

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení