# PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

OPRAVNÉ PRACE PŘÍSTŘEŠKŮ NA SBĚR KOMUNÁLNÍHO ODPADU

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY, INVESTORA A PROJEKTANTA

ZADAVATEL  PROJEKTU :

 Statutární město Brno

Městská část Brno – střed, Odbor životního prostředí
 Měnínská 4
 601 69 BRNO

IČ: 44992785

PROJEKTANT :

 Ing. Kazimír Horák
 V zahradách 6, 644 00 Brno
 číslo autorizace : 1003895
 IČ : 757 18 723

Tel.: 608 341 032
 
STAVBA :

Název stavby :           Opravné práce přístřešků na sběr komunálního odpadu, Brno – střed, 2019

Druh stavby :             občanská

Účel stavby :              sběr komunálního odpadu v části Brno - střed
Místo stavby :            Brno – střed

ČLENĚNÍ STAVBY - SEZNAM LOKALIT:

- LOKALITA : Botanická 16

- LOKALITA : Křídlovická 47

- LOKALITA : Křídlovická 42

- LOKALITA : Nové sady 36

- LOKALITA : Nádvorní 3

- LOKALITA : Poříčí 39

- LOKALITA : Jílova 28

- LOKALITA : Havlenova 22

PODKLADY PROJEKTU PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ :

- průběžná jednání a konzultace se zadavatelem projektu

- vizuální prohlídka staveniště – lokalit pro sběr komunálního odpadu

UVAŽOVANÉ PRŮZKUMY A MĚŘENÍ :       S průzkumy se neuvažuje.

DOBA VÝSTAVBY :

-     zahájení stavby :   září 2019

-     ukončení stavby :  říjen 2019

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY :       362.700,- Kč bez DPH

ZPŮSOB REALIZACE STAVBY :

- stavba bude realizována dodavatelsky. Firma bude vybrána ve veřejné soutěži.

POPIS LOKALITY

- LOKALITA : Botanická 16

Stávající stav :

Lokalita se nachází v ulici Botanická, u domu s č.o. 16. Jedná se o malý přístřešek pro jeden velkoobjemový kontejner, případně pro dvě nádrže na komunální odpad menšího objemu. 
Zdivo tl. 150 mm z vápenopískových cihel, uložených na betonových pasech. Zdivo je lokálně vybočeno a v jednom z míst chybí cihla.  Stropní konstrukce z desek Hurdys uložených na zdivu a čelním nosníku L125x125. Střešní konstrukce pultová – spád zajištěn betonovou mazaninou ve spádu, krytina z pozinkovaného klempířského plechu. Konstrukce stropu a oplechování je poničeno.

Popis oprav - nový stav :

Provede se kompletní vybourání stropní a střešní konstrukce přístřešku, vybuduje se nový monolitický železobetonový strop v horní části ve spádu (viz výkres nového stavu). Horní povrch betonu bude uhlazen ocelových hladítkem. Beton stropu C25/30 XF2, betonářská ocel B500B (žebírková výztuž) Ø10 á 100 mm v obou směrech, osazená při spodním okraji desky. Krytí výztuže 30 mm.
Provede se doplnění chybějícího zdiva a zevnitř přístřešku jeho mechanické očištění.
Zároveň se provede vybourání betonové mazaniny na úrovni podlahy odhadované tl.100 mm a nahrazení novým betonem o stejné tl. 100 mm z betonu C 25/30 XF2, vyztužený betonářskou sítí Kari 6/100x6/100 při obou površích. Krytí výztuže 30 mm.

- LOKALITA : Křídlovická 47

Stávající stav :

V lokalitě Křídlovická 47 (vnitroblok) se nachází lehký ocelový přístřešek ze tří ocelových rámů (TR Ø50 mm) osazených od sebe po cca 2 m a ukotvených do betonové podlahové desky. Na rámech jsou osazeny dvě vazničky U č.50 délky 5,60 m a na nich pak klempířský plech se stojatou drážkou.

Ocelové konstrukce a střešní plech trpí pokročilou korozí, při pohledu z čela přístřešku prasklý levý rám u podlahy, viz fotodokumentace.
U přístřešku se nachází dva objekty opláštěné ocelovým plechem – nádoba na posypový materiál a přístřešek pro kolo. Dalším objektem je nepoužívaný klepač na koberce. Tyto objekty trpí korozí, nádoba na posypový materiál a klepač na koberce nejsou dlouhodobě využívány.

Popis oprav - nový stav :

Nádoba na posypový materiál a klepač na koberce budou odstraněny a zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech – druhotná surovina.
U přístřešku pro kolo a přístřešku na komunální odpad se provede mechanické odstranění nesoudržných částí koroze - stupeň přípravy min. St2, přestože stupeň korozního napadení dle ČSN ISO 4628-3 je Ri5 a měla by se provést obnova nátěru a ošetření Sa 2,5.  Po mechanickém očištění oceli a odmaštění se provede zavaření prasklin a děr u rámů a následně nové nátěry základní o min tl. 80 µm a vrchní o min. tl. 160 µm.  Pro nátěr se použijí kvalitními dvousložkové barvy (protikorozní ochrana ocelových konstrukcí). Požadovaná záruka na nátěr min. 5 let (střední životnost nátěru).

Na ošetřenou ocelovou konstrukci přístřešku na komunální odpad bude osazen profilovaný ocelový plech (vlna nebo trapéz), pozinkovaný s horní barevnou povrchovou úpravou. Výběr povrchové úpravy a vlastního plechu provede zadavatel zakázky na základě předložených vzorků zhotovitelem stavby. Výška vlny či trapézového plechu navržena min. 40 mm.

Stávající betonový povrch komunikace zůstane zachován. Provede se pouze zalití trhlin v místech kotvení ocelových rámů sanační betonovou stěrkou.

- LOKALITA : Křídlovická 42

Stávající stav :

V lokalitě Křídlovická 42 (vnitroblok) se nachází lehký ocelový přístřešek ze tří ocelových rámů (TR Ø50 mm) osazených od sebe po cca 2 m a ukotvených do betonové podlahové desky. Na rámech jsou osazeny dvě vazničky U č.50 délky 5,70 m a na nich pak vlnitý ocelový plech. Ocelové konstrukce a střešní plech trpí pokročilou korozí a konstrukčními vadami - prasklé rámy, otvory po bývalém kotvení. U přístřešku se nachází nepoužívaný klepač na koberce.

Popis oprav - nový stav :

Klepač na koberce bude odstraněn a zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech – druhotná surovina.
U přístřešku na komunální odpad se provede mechanické odstranění nesoudržných částí koroze - stupeň přípravy min. St2, přestože stupeň korozního napadení dle ČSN ISO 4628-3 je Ri5 a měla by se provést obnova nátěru a ošetření Sa 2,5.  Po mechanickém očištění oceli a odmaštění se  provede zavaření prasklin a děr u rámů a následně nátěry základní o min tl. 80 µm a vrchní o min. tl. 160 µm.  Pro nátěr se použijí kvalitními dvousložkové barvy (protikorozní ochrana ocelových konstrukcí). Požadovaná záruka na nátěr min. 5 let (střední životnost nátěru).

Na ošetřenou ocelovou konstrukci přístřešku na komunální odpad bude osazen nový profilovaný ocelový plech (vlna nebo trapéz), pozinkovaný s horní barevnou povrchovou úpravou. Výběr povrchové úpravy a vlastního plechu provede zadavatel zakázky na základě předložených vzorků zhotovitelem stavby. Výška vlny či trapézového plechu navržena min. 40 mm.

Stávající betonový povrch komunikace zůstane zachován. Provede se pouze zalití trhlin v místech kotvení ocelových rámů sanační betonovou stěrkou.

- LOKALITA : Nové sady 36

Stávající stav :

V lokalitě Nové sady 36 (vnitroblok) se nachází lehký ocelový přístřešek ze tří ocelových rámů (TR Ø50 mm) osazených od sebe po cca 2 m a ukotvených do betonové podlahové desky. Na rámech jsou osazeny dvě vazničky U č.50 délky 5,60 m a na nich pak vlnitý ocelový plech. Ocelové konstrukce a střešní plech trpí pokročilou korozí.

Popis oprav - nový stav :

Klepač na koberce bude odstraněn a zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech – druhotná surovina.
U přístřešku na komunální odpad se provede mechanické odstranění nesoudržných částí koroze - stupeň přípravy min. St2, přestože stupeň korozního napadení dle ČSN ISO 4628-3 je Ri5 a měla by se provést obnova nátěru a ošetření Sa 2,5.  Po mechanickém očištění oceli a odmaštění se provede zavaření prasklin a děr u rámů a následně nátěry základní o min tl. 80 µm a vrchní o min. tl. 160 µm.  Pro nátěr se použijí kvalitními dvousložkové barvy (protikorozní ochrana ocelových konstrukcí). Požadovaná záruka na nátěr min. 5 let (střední životnost nátěru).

Na ošetřenou ocelovou konstrukci přístřešku na komunální odpad bude osazen nový profilovaný ocelový plech (vlna nebo trapéz), pozinkovaný s horní barevnou povrchovou úpravou. Výběr povrchové úpravy a vlastního plechu provede zadavatel zakázky na základě předložených vzorků zhotovitelem stavby. Výška vlny či trapézového plechu navržena min. 40 mm.

Stávající betonový povrch komunikace zůstane zachován. Provede se pouze zalití trhlin v místech kotvení ocelových rámů sanační betonovou stěrkou.

- LOKALITA : Nádvorní 3 - MŠ

Stávající stav :
Přístřešek pro komunální odpad při mateřské škole na ul. Nádvorní 3 v Brně je výšky cca 1,3 m a půdorysných rozměrů 3,05 x 1,0 m. Přístřešek je přistavěn k mateřské škole. Čela přístřešku tvoří betonové štípané tvárnice vylévané betonem, čelo čtyři ocelová dvířka s uzamykatelným mechanismem. Dvířka jsou osazena do ocelového rámu z profilů „L“ a „T“. 
Střecha z vlnitého ocelového pozinkovaného plechu osazeného na uzavřené ocelové profily.
Přístřešek je v docela dobrém technickém stavu, na ocelových prvcích se začíná projevovat koroze.

Popis oprav - nový stav :

U přístřešku pro komunální odpad se provede mechanické odstranění nesoudržných částí koroze - stupeň přípravy min. St3. Po mechanickém očištění plechů a odmaštění se provedou nové nátěry základní o min tl. 80 µm a vrchní o min. tl. 160 µm.  Pro nátěr se použijí kvalitními dvousložkové barvy (protikorozní ochrana ocelových konstrukcí). Požadovaná záruka na nátěr min. 5 let (střední životnost nátěru).

- LOKALITA : Poříčí 39

Stávající stav :

Přístřešek pro komunální odpad ve dvorní části objektu Poříčí 39 je zděný, převážně z cihel plných pálených. Půdorysné rozměry přístřešku cca 7 x 2,5 m. Přístřešek tvoří dvě samostatné místnosti do nichž se vstupuje samostatnými dveřními otvory, osazenými mřížemi se zámkem.
Vlastní zdivo není z vnější části omítnuté, pouze z vnitřní strany se na stěnách zdiva nachází nedokonalý cementový postřik. Stěna přilehlého objektu garáží má pravděpodobně cementovou omítku. Zdivo přístřešku není izolované proti zemní vlhkosti. Kolem přístřešku prochází nezpevněná příjezdová komunikace ke garážím a vnitrobloku bytové zástavby.
Zastřešení přístřešku tvoří ocelové lehké vazníky z profilů „T“ a vlnitá ocelová krytina.  Na střechu přístřešku je svedena voda i z okolních objektů, viz fotografie. Střecha přístřešku je pravděpodobně napojena na kanalizaci. 
Oplechování střechy z pozinkovaného plechu. Žlab u okapu je v jednom z míst deformovaný, oplechování horní části střechy u sousedního objektu částečně chybí.

Popis oprav - nový stav :

Zdivo přístřešku bude z vnější i vnitřní strany přestříkáno cementovým špricem (přesátý písek, cemen, voda). Pouze stěna sousedního objektu (stěna proti vstupům do přístřešku) bude přestěrkována cementovou stěrkou. Před provedením špricu a stěrky musí být stávající podklad očištěn tlakovou vodou. Nad vstupními otvory se provedou nové překlady (železobetonové prefabrikáty) s úpravou nad nimi – betonová vyrovnávací vrstva. Stávající překlady jsou nedostatečně uloženy. U zdiva se provede i částečná oprava (přezdění, a to u pravých dveří vpravo – cca 0,5 m2 zdiva.

U ocelových prvků přístřešku pro komunální odpad se provede mechanické odstranění nesoudržných částí koroze - stupeň přípravy  Sa 2,5 (stupeň korozního napadení dle ČSN ISO 4628-3 je Ri5) a provede se obnova protikorozní ochrany - nátěrů.  Po otryskání ocelových prvků (vaznice, vazničky, dveřních výplní) a odmaštění se provedou nové nátěry základní o min tl. 80 µm a vrchní o min. tl. 160 µm.  Pro nátěr se použijí kvalitními dvousložkové barvy (protikorozní ochrana ocelových konstrukcí). Požadovaná záruka na nátěr min. 10 let.

Nátěry se provedou i u klempířských prvků, stávajících (žlab a svod střechy) i nových (olemování střechy v horní části, v místě sousedních garáží – oplechování L pozinkovaným prvkem, R.Š.500 mm).
Stávající vlnitý plech střechy bude demontován a odvezen k další recyklaci v souladu se zákonem o odpadech. Na střechu bude položen nový vlnitý, případně trapézový plech o výšce vlny min. 50 mm. Barevné provedení střešního plechu a typu plechu odsouhlasí zadavatel po přeložení vzorků zhotovitelem stavebních oprav.

Kolem přístřešku, na šířku 2-3 m, se doporučuje rozhrnout alespoň 5 tun šterkodrti frakce 4/8 a přehutnit – ochrana fasády přístřešku.

- LOKALITA : Jílova 28

Stávající stav :

Přístřešek pro komunální odpad v lokalitě Jílova 28 má půdorysné rozměry o velikosti cca 13,9 x 2,7 m. Přístřešek je částečně zděný, zdivo o tl. 150 mm a částečně vynesený ocelovými profily. Vše je dobře popsáno ve výkresové dokumentaci.  Přístřešek je relativně v dobrém stavu. 
Zdivo přístřešku je v úrovni zpevněné plochy pouze zašpiněné stříkající povrchovou vodou a vhodné by bylo obnovit ochranné nátěry ocelových konstrukcí, vstupních mříží, výplňového pletiva a střešní krytiny.

Popis oprav - nový stav :

Navrhuje se očištění obvodového zdiva tlakovou vodou, odstranění nesoudržných částí nátěru, případně i omítky a obnovení vnitřního i vnějšího povrchu zdiva novými fasádními nátěry 2x, včetně nátěru penetračního 1x. Doporučuje se použít nátěr pro soklové zdivo, odolné proti povrchové vodě. Nátěrům bude předcházet oprava cementových omítek – rozsah 25% z celkové plochy omítek.

U ocelové konstrukce přístřešku pro komunální odpad (ocelové nosníky, pletivo, střešní vlnité plechy a ocelové mříže vstupních dveří) se provede mechanické odstranění nesoudržných částí koroze - stupeň přípravy min. St3 (stupeň korozního napadení dle ČSN ISO 4628-3 je Ri4).  Po mechanickém očištění oceli a odmaštění se provedou nové nátěry základní o min tl. 80 µm a vrchní o min. tl. 160 µm.  Pro nátěr se použijí kvalitními dvousložkové barvy (protikorozní ochrana ocelových konstrukcí). Požadovaná záruka na nátěr min. 5 let (střední životnost nátěru).

- LOKALITA : Havlenova 22

Stávající stav :

Nádoby na komunální odpad v lokalitě Havlenova 22 jsou umístěny v otevřeném prostoru ohraničeném zdivem z vápenopískových cihel. Zdivo je v celkem dobrém stavu, pouze na části zdiva o velikosti 1200/650 mm je vysunuto ze své svislé plochy. 
Prostor kontejnerů má trojúhelníkový půdorys o velikosti 3,9 x 6,2 m a jeden vstup s ocelovou brankou se zámkem o velikosti 1240/1350 mm. Výška zdiva 1420 mm, včetně zákrytové monolitické desky o tl. 50 mm. Zdivo je vyzděno na betonových pasech, které převyšují zpevněnou plochu prostoru pro komunální odpad o 80 mm. Samotná zpevněná plocha je rovněž z betonu, v současné podobě mírně popraskaném.

Popis oprav - nový stav :

Navrhuje se přezdít vysunuté zdivo ze své svislé plochy o velikost 1240/1350 mm, včetně přebetonování zákrytové desky o velikosti 1500x150x50 mm. Stejný rozsah zákrytové desky bude vybourán. Opraví se kotvení branky ve zdivu – zatmelení kotvících prvků branky sanační cementovou stěrkou a výměna zámku branky, včetně vložky.

U ocelové konstrukce vstupní branky  se provede mechanické odstranění nesoudržných částí koroze - stupeň přípravy min. St3 (stupeň korozního napadení dle ČSN ISO 4628-3 je Ri4).  Po mechanickém očištění plechů a odmaštění se provedou nové nátěry základní o min tl. 80 µm a vrchní o min. tl. 160 µm.  Pro nátěr se použijí kvalitními dvousložkové barvy (protikorozní ochrana ocelových konstrukcí). Požadovaná záruka na nátěr min. 5 let (střední životnost nátěru).

Před zahájením stavebních prací bude odsouhlasen zadavatelem harmonogram prací včetně rozepsaných technologických postupů. V technologických postupech bude proveden návrh konkrétních materiálů pro obnovu jednotlivých částí konstrukcí přístřešků, návrh technologických přestávek, požadavky na klimatické podmínky atd. U nových přístřešků bude odsouhlasena výrobní dokumentace.