Příloha  – popis oprav v jednotlivých bytech

Všeobecné požadavky na opravy bytů

- Prověřit možnost sjednocení více stoupaček v bytě do jedné. Byt napojit vždy na jednu stoupačku pokud to bude možné

- Dodávka kuchyňské linky vč. rozkreslení skříněk (nutno konzultovat s objednatelem)

- Sprchové kouty s nízkými vaničkami (bližší specifikace dle požadavků objednatele)

- Silikon kolem spotřebičů, vnitřní rohy obkladů, vnitřní roh obklad-dlažba atd.

- osvětlení zakončit v obytných místnostech objímkou skobou pro závěs lustru, v ostatních místnostech osadit světlo s led žárovkou vč. světla nad zrcadlem (v případě SDK, vestavné světlo)

- V dokumentaci řešit polohové umístění zásuvek vč. výšek (zejména v kuchyni)

- Výběr typu zařizovacích předmětů konzultovat s objednatelem

- U všech výrobků dodávaných na stavbu požadovat technické listy výrobce (uvést požadavek v dokumentaci)

- Velikost typ kuchyňské linky konzultovat s objednatelem

- Konzultovat s objednatelem typ použitých materiálů (rozvody, povrchy, podklady atd.)

- V případě, že požadavky objednatele vyhodnotí projektant jako nevhodné, je nutné jej na toto obratem upozornit a najít společně jiné vyhovující řešení

Nádražní 4, byt č. 47 - Specifikace oprav

1+kk, cca 28,64 m2 (byt nemá sklep, v bytě je centrální vytápění)

- Provedení opravy elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě; sjednotit výškově, provést nové nášlapné vrstvy v pokoji; zádveří, chodba, koupelna, WC nová dlažba vč. nové skladby;

- oprava interiérových dveří a zárubní, sjednotit kování; prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové

- stávající vstupní dveře opravit

- vytápění je v bytě centrální, osazení novými radiátory s novými termohlavicemi, nový nátěr potrubí

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- V koupelně dispozičně řešit umístění sprch. koutu 90x90cm, pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, okno do světlíku zazdít a provést nucené větrání do světlíku

- dispozičně řešit WC samostatné v bytě – geberit, výška obkladu 1,5m , okno do světlíku zazdít a provést nucené větrání do světlíku

- kuchyň návrh nejvhodnějšího umístění kuchyňské linky, nová kuchyňská linka (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, nové obklady, stojánková baterie, digestoř (pokud nelze provést vývod, tak navrhnout cirkulační)

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; lokální oprava hrubé omítky;

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK), v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, prověřit funkčnost domovního telefonu a el. Vrátného

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení

Lidická 8, byt č. 20 - Specifikace oprav

1+2, cca 54,00 m2 (byt má sklep – řešit se správcem, WC mimo byt)

Navrhnout novou dispozici bytu tak, aby WC i koupelna byly umístěny v bytě samostatně. Navrhnout nejvhodnější umístění kuchyňské linky. Nutno prověřit možnosti napojení nové dispozice na ZTI (koupelna, WC, kuchyňská linka). Zajistit konzultaci na stavebním úřadě, zajistit soupis všech nutných dokladů, které je nutno zajistit k podání žádosti o povolení změnit dispozici (stav. povolení apod.), výkresová dokumentace (stávající stav, nový stav).

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě; provést opravu nášlapné vrstvy v pokoji; zádveří, chodba, koupelna, kuchyň nová dlažba vč. nové skladby;

- interiérové dveře repase stávajících zárubní a stávajících dveří vč. kování; prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové

- vstupní dveře stávající vybourat a osadit nové.

- vytápění zřídit zcela nové etážové, plynový kotel (splňující nové normy) se zásobníkem umístit do koupelny, osazení novými radiátory s novými termohlavicemi, řešit vložkování komínu

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- Koupelnu je nutno nově vybudovat, dispozičně řešit umístění sprch. Koutu 90x90cm, pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, nucené odvětrání

- dispozičně řešit WC samostatné v bytě – geberit, nucené odvětrání, výška obkladu 1,5m

- kuchyň návrh nejvhodnějšího umístění kuchyňské linky, nová kuchyňská linka (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska na plyn, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, nové obklady, stojánková baterie, digestoř (pokud nelze provést vývod, tak navrhnout cirkulační)

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; lokální oprava hrubé omítky;

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK), v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. Vrátného (pokud lze)

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení

Lidická 8, byt č. 4 - Specifikace oprav

2+1, cca 44,00 m2 (byt nemá sklep)

Navrhnout novou dispozici bytu (WC, koupelna a kuchyň). Navrhnout nejvhodnější umístění kuchyňské linky. Nutno prověřit možnosti napojení nové dispozice na ZTI (koupelna, kuchyňská linka). Zajistit konzultaci na stavebním úřadě, zajistit soupis všech nutných dokladů, které je nutno zajistit k podání žádosti o povolení změnit dispozici (stav. povolení apod.), výkresová dokumentace (stávající stav, nový stav).

- provedení nové elektroinstalace v celém bytě vč. nového bytového rozvaděče, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku a otopný žebřík v koupelně, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě; v pokojích provést nové podlahy vč. nové skladby; zádveří, WC, koupelna, kuchyň nová dlažba vč. nové skladby;

- interiérové dveře repase stávajících zárubní; dodání nových křídel; prahy nahradit přechodovými lištami (pokud lze), popř. vyměnit za nové

- vstupní dveře repase stávajících.

- vytápění zřídit zcela nové etážové, plynový kotel (splňující nové normy) se zásobníkem umístit do koupelny, osazení novými radiátory s novými termohlavicemi, řešit vložkování komínu

- ZTI (vodoinstalace, odpady, plyn) – provést kompletní rekonstrukci rozvodů v bytě, zřídit revizní otvory k vodoměrům a ke stupačkám, zřídit přípojná místa pro myčku a pračku (pod omítkový sifon);

vždy osadit v bytě na všechny přívody vodoměr, snažit se zřídit pouze jeden hlavní přívod pro byt, vodoměr v min. třídě přesnosti B v antimagnetickém provedení (popř. mokroběžný), s možností osadit do budoucna radiovým modulem pro dálkový odečet, rozteč vodoměru 110 mm, vodoměr musí být schválen dle Evropského předpisu MID

- Koupelnu je nutno nově vybudovat, dispozičně řešit umístění sprch. Koutu 90x90cm, pračky a nového kombinovaného otopného žebříku (elektrická vložka pro přitápění mimo topnou sezónu), výměna všech zařizovacích předmětů za nové vč. baterií (stojánkové), obklady do výšky 2,1m, osadit zrcadlo a osvětlení zrcadla, nucené odvětrání

- WC – geberit, nucené odvětrání, výška obkladu 1,5m

- kuchyň návrh nejvhodnějšího umístění kuchyňské linky, nová kuchyňská linka (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska na plyn, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, nové obklady, stojánková baterie, digestoř (pokud nelze provést vývod, tak navrhnout cirkulační), je zde stávající podhled (navrhnout odstranění , nebo opravu stvávajícího)

- provést kompletní výmalbu bytu, počítá se s opravami po opravách elektro a ZTI, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; lokální oprava hrubé omítky;

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK), v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, řešit funkčnost domovního telefonu a el. Vrátného (pokud lze)

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení

Smetanova 30, byt č. 3 - Specifikace oprav

3+1, cca 91,5 m2 (byt má sklep – řešit se správcem)

- Provedení opravy elektroinstalace v celém bytě, zřízení zásuvky pro myčku, ledničku a el. troubu v kuchyni, dále zásuvky v kuchyni ke kuchyňské lince a digestoři vč. vývodu a vypínače pro osvětlení kuchyňské linky, zřízení zásuvky pro pračku, pokud je rozvod STA – zachovat a ověřit funkčnost

- podlahy v bytě; oprava parket vč. doplnění lišt, koupelna, WC a kuchyň zachovat stávající dlažbu (vyčistit přespárovat), nová dlažba vč. nové skladby v technické místnosti;

- oprava interiérových dveří a zárubní, sjednotit kování, obrousit a nový nátěr

- oprava šatní skříně (nová tapeta X nový nátěr)

- stávající vstupní dveře opravit, obrousit a nový nátěr

- vytápění ponechat stávající, stávající osadit novými termohlavicemi, provést kontrolu funkčnosti, posoudit možnost přesunu kotle z chodby

- ZTI zůstane stávající

- V koupelně doplnění nových baterií (stojánkové), vybudovat nové nucené větrání

- WC stávající,vybudovat nové nucené větrání

- kuchyň návrh nejvhodnějšího umístění kuchyňské linky, nová kuchyňská linka (na míru dle nové dispozice ze standardizovaných modulů), dřez nerezový s odkapem (pokud bude prostor), počítat s místem pro vestavnou myčku, trouba bude vestavná, samostatná varná deska, provést nové obklady, ponechat místo na samostatně stojící ledničku, nové obklady, stojánková baterie, digestoř (pokud nelze provést vývod, tak navrhnout cirkulační)

- provést kompletní výmalbu bytu, oškrábání zbývajících maleb, přetmelení, penetrace a 2x výmalba; lokální oprava hrubé omítky;

- zřídit nucené větrání koupelny, WC a kuchyně; odvětrání v kuchyni vestavnou digestoří (odvětrání překrýt SDK), v rozvodech odvětrání řešit zpětné klapky.

- zvonek přemístit do rozvodné skříně, prověřit funkčnost domovního telefonu a el. Vrátného, domácí telefon vyměnit

- okna v bytě jsou nová, zajistit jejich očištění a seřízení