# D1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název stavby:		Rekonstrukce půdního prostoru

– půdní vestavba –

Mateřská škola Brno, Kamenná 21, p.o.

Místo stavby		Brno Štýřice, ul. Kamenná 195/21

Pozemky:			p.č. 980 k.ú. Štýřice

Kraj:				JMK

Typ a funkce stavby:	mateřská školka

Stavební úpravy (vnitřní dispozice podkroví)

a nástavba (realizace 4x vikýřů)

a)	Účel objektu

Vestavba podkroví - nebytový prostor

b)	Zásady architektonického, funkčního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu

Architektonické řešení:

Objekt je obdélníkového půdorysu, v 1.NP vybíhá do dvora přízemní přístavba. Je řešen jako jednoduchý klasicky vyhlížející objekt se sedlovou střechou, s kultivovaným materiálovým a barevným řešením, navazující svou hmotou na stávající uliční zástavbu. Fasáda je z tenkovrstvé omítky. Okna jsou hliníková, rámy šedéé. Střecha je z keramických tašek-červená cihlová barva. Klempířské prvky poplastovaný plech šedý.

Standardní řešení mateřské školky v  1+2NP.  V podkroví bude realizována poradna pro děti i jejich rodiče a ateliéry pro práce s handikepovanými dětmi. Provozovatelem bude organizace Slezská diakonie, která má pro tyto práce potřebnou kvalifikaci a personál.

c)	Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění.

Dům má v 1.NP tvar písmene „L“		o vnějších rozměrech 24,0 x 22,8 m

ve 2.NP a podkroví cca tvar obdélníku o vnějších rozměrech 24,0 x 13,3 m

- nemění se

a výškou hřebene střechy cca 11,5 m. 	- nemění se

  - zastavěná plocha OBJEKTU   				394,5 m2	- nemění se

- v 1.PP je kotelna						cca 45 m2	- nemění se

- v 1.NP	- stávající prostory školky		cca 355 m2	- nemění se

- ve 2.NP	- stávající prostory školky		cca 285 m2	- nemění se

- v podkroví – nová vestavba

(prostor s minimální výškou 1,3m a větší)			cca 208,5 m2

Světlá výška prostor v podkroví je: 		min.2,5 metru.

- obestavěný prostor	podkroví

(prostor s minimální výškou 1,3m a větší)			cca 625,0 m3

Všechny obytné místnosti jsou přirozeně větrané, osluněné denním osvětlením. Vnitřní dispozice respektuje polohu domu vůči světovým stranám.

d)	Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost.

d1)	Práce HSV

1.1	Přípravné práce, bourací práce

- bude vybudován venkovní přístup do stavebního prostoru – v místě nového vikýře.

- Bude rozebrána část střechy pro realizaci vikýřů

- budou ověřeny stavební rozměry, výšky prostoru a dimenze krovu.

1.2	Výkopové a základové práce

projekt neřeší

1.3	Svislé nosné konstrukce

nebudou stavebními zásahy dotčeny

1.4	Vodorovné konstrukce, stropy

stávající, nebudou stavebními zásahy dotčeny

1.5	Schodiště

stávající, nebude stavebními zásahy dotčeno

1.6	Střešní konstrukce

Zastřešení je stávající – klasická vaznicová konstrukce krovu. Střecha je sedlová, krytina červené keramické tašky. Štítové stěny jsou z porobetonových tvárnic.

Do stávající konstrukce budou provedeny čtyři nové vikýře – budou vyneseny na stávajících obvodových stěnách a na stávajících vaznicích. Do nosné konstrukce krovu nebude zasaženo, pouze budou vyřezány krokve v místě vikýřů.

Střešní konstrukce bude zateplena tepelnou izolací min.tl. 280 mm. Skladba střechy bude provedena jako dvouplášťová, ventilační vrstva sedlové střechy bude propojena s ventilační vrsvou boků a střech vikýřů.

Součástí skladby střechy bude parozábrana a pod krystinou stávající pojistná difúzní hydroizolace.

1.7	Komíny

Stávající, nebudou stavebními zásahy dotčeny

1.8	Vnitřní nenosné konstrukce

Vnitřní příčky v podkroví budou provedeny ze sádrokartonu.

Celý nově realizovaný prostor je jeden požární úsek, který je oddělen od stávajícího schodiště (ČCHÚC) POŽÁRNÍMI DVEŘMI.

1.9	Venkovní fasády

Stávající, nebudou stavebními zásahy dotčeny

1.10	Vnitřní omítky, vnitřní povrchy

Budou dle systému – na SDK stěnách a podhledech broušené + nátěr.

1.11	Oplocení pozemku RD

Přední část pozemku není oplocena, na dvorní a bočních částech pozemku je stávající plot – nemění se.

1.12	Terénní úpravy

– nemění se.

d2.	Práce PSV

2.1 	Izolace proti zemní vlhkosti

Stávající, projekt neřeší

2.2 	Izolace tepelné

Podlaha podkroví bude s vloženou kročejovou izolací (min.25mm)

Prostor podkroví (v rovině střechy a v rovině boků vikýřů) bude zateplen minerální vatou v tl. min. 280mm.

2.3	Konstrukce truhlářské, tesařské

Nové vnitřní dveře budou fóliované, plné do ocelových zárubní.

2.4	Konstrukce klempířské

Okapy a oplechování, lemování střechy, pro parapety oken apod. - provedení z pozinkovaného ocelového plechu tl. 0,55mm – stávající,

nově budou provedeny přechody plechových obkladů vikýřů na stávající střešní keramickou krytinu.

2.5	Konstrukce zámečnické

- projekt neřeší

2.6  	Podlahy

Nášlapné vrstvy podlah budou dle účelu místností - keramická dlažba na WC a v umývárnách, ostatní plochy, plovoucí podlaha vinyl.

2.7	Výplně otvorů

V rámci realizace vikýřů budou osazena nová okna s hliníkovými rámy s izolačním trojsklem. Rámy nových oken budou barevně sjednoceny se stávajícími okny a arkýři v 1. a 2.NP.

2.8      Vnitřní obklady

V koupelně budou provedeny keramické obklady do výšky 2,0m.

e)	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Obvodové konstrukce -

Střecha:			minerální vata tl. 280 mm		U=0,13 W/m2K

Štítové stěny – provedena SDK předstěna s výplní MW 80mm, včetně 	parozábrany.

Výplně otvorů

Okna:		hliníkové rámy,

zasklení izol.trojsklem				Uw= 1,0 W/m2K

Dveře:	plastové 5-komorové rámy,

Zhodnocení - srovnání s požadavky ČSN 73 0540-2:

Lze konstatovat, že všechny nové konstrukce splňují požadované, nebo doporučené hodnoty normy pro dané typy konstrukcí.

f)	Způsob založení objektu s ohleden na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Zakládání se v tomto případě neřeší.

g)	Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Objekt a jeho užívání nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Použitý zdroj tepla je stávající - kotel na plyn. Nově vzniklé prostory v podkroví boue vytápěny stávajícím plynovým kondenzačním kotlem kombinovaným s ohřevem TUV. Odkouření je stávající.

h)	Dopravní řešení

Dopravní napojení se nemění

i)	Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Ochrana stavby před škodlivými vlivy je zajištěna volbou vhodných stavebních materiálů. Veškeré stavební materiály podléhající korozi a plísním (ocelové, dřevěné konstrukce) budou opatřeny antikorozními a protiplísňovými nátěry.

Ostatní škodlivé vlivy prostředí nebyly zaznamenány a neřeší se.

j)	Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba je navržena a bude probíhat v souladu s těmito dokumenty:

  - stavební zákon 183/2006 Sb.

  - vyhláška 269/2009 Sb. - O technických požadavcích na stavby

  - vyhláška 501/2006 Sb. - O Obecných požadavcích na využívání území

  - Vyhláška č. 398/2009 Sb. - o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbarierové užívání staveb.

  - Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

  - Zákon č. 309/2006 Sb. . O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

  - Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

  - Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

  - Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. - Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

# V Brně, 28.4.2022

Ing. Otakar Mikulka