Obsah:

a.	Účel objektu	2

b.	Zásady architektonického, funkčního, dispoziční a barevného řešení objektu, řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pochybu a orientace	2

b.1.	Architektonické řešení objektu	2

b.2.	Dispoziční řešení objektu	2

b.3.	Barevné řešení	2

b.4.	Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	2

c.	Základní údaje o objektu	2

c.1.	Kapacity, zastavěná plocha, obestavěný prostor	2

c.2.	Orientace objektu, osvětlení a oslunění	2

d.	Technické a konstrukční řešení	3

d.1.	Zemní práce, výkopy	3

d.2.	Základy	3

d.3.	Svislé konstrukce, příčky	3

d.4.	Vodorovné konstrukce, střecha	3

d.5.	Podkladní a pomocné betonové konstrukce, násypy	4

d.6.	Izolace proti vodě, drenáže	4

d.7.	Tepelné, akustické izolace a protipožární izolace	5

d.8.	Podlahové krytiny, dlažby	5

d.9.	Podhledy	6

d.10.	Zámečnické výrobky	6

d.11.	Truhlářské výrobky	6

d.12.	Plastové výrobky	6

d.13.	Klempířské výrobky	6

d.14.	Úpravy povrchů, fasáda objektu	6

d.15.	Zasklívání	7

e.	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů	8

f.	Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu	8

g.	Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí	8

g.1.	Hospodaření s odpadními látkami	8

h.	Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy	9

i.	Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření	9

j.	Obecně technické požadavky na výstavbu	9

Poznámka:

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem.

# Účel objektu

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy bytového domu, který je památkově chráněn. Bytový dům je nyní využíván k ubytování nájemníků a částečně pro komerční účely.

Jedná se o objekt, který je umístěn při ulicích Kounicova 42 a Zahradníkova 10, kde jsou do objektu umístěny jednotlivé vstupy (ulice Kounicova 2 vstupy, ulice Zahradníkova 1 vstup). Z ulice Kounicova je jeden vstup určený pro komerční využití objektu a jeden vstup je určený pro nájemníky bytů. Z ulice Zahradníkova je vstup určen pouze pro nájemníky.

# Zásady architektonického, funkčního, dispoziční a barevného řešení objektu, řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pochybu a orientace

## Architektonické řešení objektu

Architektonické řešení se stavebními úpravami zásadně nemění. V projektu se řeší změna nebytového prostoru na bytový prostor.

Byt v 1.PP - zmodernizování jednoho nebytového prostoru na byt při ulici Zahradníkova – budou nově provedeny podlahy, omítky, výmalba, nové interiérové dveře, rekonstruované prostory WC a koupelny, nová kuchyňská linka.

## Dispoziční řešení objektu

Dispoziční řešení nebytového prostoru se zásadně nemění. Místo jednoho WC bude vybudována koupelna a místo jedné komory je nově navrženo WC.

## Barevné řešení

### Barevné řešení exteriéru

Stavebních úprav se netýká.

### Barevné řešení interiéru

Barevné řešení stěn interiéru je řešeno v bílé barvě.

## Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Byt není řešen jako bezbariérový.

# Základní údaje o objektu

## Kapacity, zastavěná plocha, obestavěný prostor

| SO 01 – Kounicova 42 / Zahradníkova 10 – oprava domu |  |
| --- | --- |
| Počet obyvatel | 2 |
| Celková zastavěná plocha objektem dle KN | ~ 68 m2 |
| Celkový obestavěný prostor | ~ 204 m3 |

## Orientace objektu, osvětlení a oslunění

Orientace bytu a pobytových místností se vlivem stavebních úprav nemění. Tento byt je orientován na severovýchod.

# Technické a konstrukční řešení

## Zemní práce, výkopy

- Zemní práce se budou týkat stavebních úprav pouze v odstranění stávající podlahy v 1.PP, která je v dezolátním stavu a vyhloubení potřebné výšky pro založení nové skladby podlahy, cca 300 mm od stávající podlahy pro založení nové podlahy. Viz skladby konstrukcí.

- Veškeré zemní práce jsou patrné z výkresové dokumentace.

## Základy

- Způsob založení objektu nelze bez provedení sond ověřit, předpokládá se založení objektu na základových pasech. Vzhledem k tomu, že objekt není viditelně poškozen sedáním, lze předpokládat, že základové konstrukce jsou v dobrém technickém stavu

- Vzhledem k tomu, že na objektu nejsou patrny žádné výraznější trhliny způsobené poklesem základů, lze předpokládat, že tyto plní svoji funkci a lze je i nadále využívat.

- V objektu byl proveden stavebně technický průzkum a ten nezjistil žádné komplikace se založením objektu.

- Způsob založení objektu se nemění.

## Svislé konstrukce, příčky

- Objekt je tvořen třemi trakty se středovými chodbami se schodišti umístěnými ve dvorním traktu. Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny zdivem z cihel plných pálených tl. od 300 mm do 650 mm opatřených dvouvrstvými omítkami. Zdivo nevykazuje statické poruchy. Tepelně technické požadavky nejsou na současné normové požadavky splněny

- Stávající příčky jsou tvořeny zdivem z cihel plných pálených. Lokálně jsou v příčkách osazeny sklobetonové tvarovky pro prosvětlení vnitřních prostor

- Vnitřní dělící příčky v prostorech bytu v 1.PP budou provedeny částečně jako sádrokartonové a zděné příčky jsou navrženy jako dozdívky stávajících příček.

- Zděné příčky budou realizovány v návaznosti na stávající konstrukce, tj. v návaznosti na stávající zdivo. Všechny nové zděné příčky budou důsledně provázány se stávajícím zdivem příček.

## Vodorovné konstrukce, střecha

### Vodorovné konstrukce

- Stropní konstrukce nad 1.PP jsou tvořeny cihelnými klenbami do ocelových nosníků. Klenby nejsou staticky porušeny.

- Stavební úpravy se vodorovných konstrukcí netýkají.

- Stropní konstrukce nejsou poškozeny a lze je nadále využívat.

### Překlady nad otvory:

- Překlady budou provedeny z prefabrikovaných ŽB překladů dle výkresové části.

## Podkladní a pomocné betonové konstrukce, násypy

- Nové podkladní a pomocné betonové konstrukce jsou běžného rozsahu dle charakteru plánované stavby. Násypy jsou ve větší míře prováděny celoplošně pod úrovní sklepní podlahy.

- Pod betonovou dlažbou bude provedena hutněná vrstva ze štěrkodrtě či betonového recyklátu se zhutněním Edef,2=50MPa, zeminová deska bude provedena minimálně ze dvou důsledně hutněných vrstev.

- Všechny podlahy provést jako „plovoucí“, tj. oddělit od svislých konstrukcí dilatačním materiálem z minerální plsti v tl. 15 mm.

- Násypy a zásypy budou ze štěrkopísku hutněného po vrstvách cca 100 - 200 mm na únosnost 0,2 MPa.

- Podrobný popis jednotlivých skladeb konstrukcí je uveden ve skladbách konstrukcí.

## Izolace proti vodě, drenáže

### Hydroizolace spodní stavby

- V rámci stavebních úprav je navrženo sanační opatření, které postihuje problematiku vzlínání vlhkosti do zdiva

- V dokladové části je doložen návrh sanačních opatření, který je navržen v těchto fázích:

  - Přípravné práce

  - Injektáž zdiva proti vzlínající vlhkosti

  - Svislý hydroizolační systém s vysokou odolností vůči síranům

  - Vodorovná izolace nových podlah bytu

  - Podlahy suterénních prostor

  - Sanační omítkový systém certifikovaný WTA

- sanační omítkový systém z čisté pemzy

- nad teracovým obkladem

  - Vnitřní sanační protiplísňový nátěr

  - Fasádní nátěr

- V prostorech bytu:

  - Jako vodorovnou izolaci nových podlah bytu doporučujeme provést minerální bezrozpouštědlovou stěrku hydroizolační stěrku, která se přes těsnící klíny plynule napojí na svislý hydroizolační systém.

  - Specifikace vodorovné izolace:

    - mineralizace a hydrofobizace podkladu s hloubkovým ochranným účinkem 0,15kg/m2 - kombinovaný výrobek z vodoodpudivých sloučenin kyseliny křemičité a s nízkým obsahem alkálií

  - Minerální izolační stěrka neobsahující rozpouštědla plněná plastem

    - - 2x nátěr s celkovou spotřebou cca 2,5kg/m2

    - - kombinuje vlastnosti minerální stěrky a izolace na bázi živice, : < 6 600

    - - modifikovaná, obsahuje polymerní pojivo, cement, speciální plniva, aditiva

### Vnitřní hydroizolace

- Vnitřní izolace stěn mokrých provozů (sprchy) budou řešeny stěrkovými izolacemi – nátěrová izolační fólie jednosložková na bázi syntetické disperze, neobsahující rozpouštědla, vysoce elastická, přímo přelepitelná obkladem, vodotěsná, difúzně otevřená pro vnitřní použití, s přilnavostí k betonu i omítce. Izolace budou v rozích, a především u podlahy ve sprše zesíleny pásky, prostupy instalací budou lemovány izolační manžetou.

## Tepelné, akustické izolace a protipožární izolace

### Tepelné izolace - zateplení objektu

- Zateplení objektu není navrženo.

##### Tepelné izolace - zateplení v oblasti soklu

- Zateplení objektu v oblasti soklu není navrženo.

##### Tepelná izolace - zateplení podlahy na terénu

- Zateplení podlahy je navrženo z EPS 150 S Stabil.

## Podlahové krytiny, dlažby

### Keramické dlažby

- Keramické slinuté neglazované obklady s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %, vyráběné podle EN 14411 BIa UGL, příloha G. Výrobky jsou určeny především k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až extremnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění. Vyznačují se vysokou pevností, mrazuvzdorností a chemickou odolností. Leštěné a satinované neglazované dlaždice jsou určeny pro exkluzivní interiéry a fasády. Slinuté neglazované dlaždice jsou vyráběny v jednobarevném i vícebarevném provedení s reliéfním protiskluzným, standardním hladkým nebo satinovaným a leštěným povrchem. Odolnost proti tvorbě skvrn podle ČSN EN ISO 10545-14 min. tř. 3. Odolnost proti kyselinám a zásadám podle ČSN EN ISO 10545-13 – odolné ULA. Parametry použitých dlažeb – povrch standardní 298x298x9 – R9/A, μ ≥ 0,6.

- Specifikace, vlastnosti a podmínky provádění podlahových vrstev jsou součástí askladeb podlah

### PVC

- Vysoce zátěžová homogenní podlahová krytina v rolích. Celková tloušťka 2 mm, lejzrem tvrzená povrchová úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím nevyžadující aplikaci ochranných emulzí. Bezesměrný dekor s příměsí transparentního vinylového granulátu pro 3 D efekt. Reakce na oheň Bfl-s1, váha ≤ 2850 g/m2, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6. TVOC po 28 dnech <10μg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH).

- Specifikace, vlastnosti a podmínky provádění podlahových vrstev jsou součástí skladeb podlah.

## Podhledy

- Sádrokartonové podhledy jsou použity pouze v hygienickém zázemí. Budou ukotvené na kovové profily dle technologických postupů dodavatele. Budou tvořené protipožárními deskami DF tl. 15 mm.

- Všechny SDK podhledy budou realizovány v uceleném sortimentu jednoho výrobce včetně všech doplňků.

## Zámečnické výrobky

- Všechny rozměry výrobků budou před výrobou zaměřeny přímo na stavbě

- Výpisy výrobků jsou součástí výkresové dokumentace

## Truhlářské výrobky

- Jedná se o vnitřní dveře a kuchyňskou linku.

- Výpisy výrobků jsou součástí výkresové dokumentace

## Plastové výrobky

- V projektové dokumentaci se plastové výrobky nevyskytují

## Klempířské výrobky

- V projektové dokumentaci se plastové výrobky nevyskytují

## Úpravy povrchů, fasáda objektu

### Vnitřní omítky

- Vnitřní na zděných příčkách a stěnách budou provedeny jako jemné vápenné štukové s jádrovou omítkou

### Keramické obklady stěn

- Keramické obklady stěn budou provedeny v rozsahu dle výkresové dokumentace z keramických obkladaček s typickým skladebným rozměrem 200x200 mm nebo v návaznosti na keramickou dlažbu.

- Keramické obklady jsou kladeny ve vodorovných řadách, shora, dořezy symetricky v koutech stěn. Spáry keramických dlažeb budou vzájemně slícované s keramickým obkladem.

- Obklady budou zakončeny ukončovací lištou. Jedná se o kompletní systém keramických výrobků včetně soklu s požlábkem, průběžné hrany vnitřního a vnějšího rohu.

### Malby stěn

- V základním provedení jsou pak na omítnutých stěnách resp. sádrokartonech řešeny malby. Jedná se o stěny a stropy. Bude aplikována malba s běžnými prostředky omyvatelná a otěruvzdorná, propustná pro vodní páry s mechanickou odolností 2 dle EN13300. Bude aplikována malba s běžnými prostředky omyvatelná a otěruvzdorná, propustná pro vodní páry s odolností proti mytí min. 5000 cyklů.

### Nátěry konstrukcí

- Pro finální nátěry veškerých konstrukcí doporučujeme použít nátěrový systém jednoho výrobce pro veškeré nátěry dřevěných nebo kovových konstrukcí v interiéru z důvodů jednotné palety barev v pastelových odstínech, který určí NPÚ a bude zahrnut do barevného řešení v dalším stupni PD.

- Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku (např. technický benzín P 6402, aceton P 6401 nebo kde je to možné teplá tlaková voda s obsahem saponátu). Pro případné odstranění zbytků různých solí je nutné povrch následně opláchnout čistou vodou. Hrubé a dobře přilnavé nečistoty je nutné odstranit ručně nebo mechanicky (broušením, škrábáním). Případnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky (kovové kartáče, brusné kotouče) nebo pomocí odrezovačů. V případě použití chemických odrezovačů je nutný následný oplach čistou vodou. Savé podklady je nutné nejprve napustit vhodným napouštědlem, které zajišťuje stejnoměrnou savost podkladu. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů. Pro zajištění kompatibility nového nátěru se starým je doporučeno provést zkušební referenční nátěr na ploše 1 m2. Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce.

- Kovové prvky budou vždy pečlivě očištěny a odmaštěny, základní nátěr bude proveden ve dvou vrstvách, každá o tloušťce 80 mikronů. Krycí nátěr pak 2x v celkové tloušťce 60 mikronů. Pro vypalované laky hliníkových nebo ocelových prosklených stěn lze použít technologie a materiály jiných výrobců, barevnost těchto stěn bude specifikována ve vzorníku RAL.

- Pokud se u viditelných ocelových prvků projeví nerovná materiálová struktura a výrobní hrubost povrchu, bude třeba počítat i s tmelením kovových ploch a pečlivým broušením tak, až bude nalakováním dosaženo stejnorodého hladkého povrchu.

### Fasády

- Stavebních úprav se netýká.

## Zasklívání

- Stavebních úprav se netýká.

# Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Vlastnosti objektu se výrazně zlepší nahrazením původních oken, která jsou v dezolátním technickém stavu.

# Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu

Způsob založení objektu nelze bez provedení sond ověřit, předpokládá se založení objektu na základových pasech. Vzhledem k tomu, že objekt není viditelně poškozen sedáním, lze předpokládat, že základové konstrukce jsou v dobrém technickém stavu.

# Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí

Předkládaná koncepce stavebních úprav nebytového prostoru je navržena v souladu s obecně platnými zákony, vyhláškami a předpisy.

Vlastní stavbou ani jejím provozem nebudou vznikat emise či odpady, které by zapříčinily přímé znečištění půdy, změnu místní topografie, stabilitu nebo erozi půdy. To bude garantováno i podmínkami ochrany okolí stavby při jejím provádění a po jejím dokončení.

Nebudou dotčena žádná chráněná území podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

## Hospodaření s odpadními látkami

### Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby

Při stavební činnosti vzniknou odpady kategorie „O“ - ostatní, které budou částečně využity při stavebních úpravách, resp. částečně recyklovány, a odpady kategorie „N“ - nebezpečné, které budou likvidovány v příslušném zařízení k tomu určeném (skládky odpadů).

Odpad kategorie "O" ostatní:

- beton, keramika, sádra – budou užity pro stavební úpravy, resp. recyklovány

- kovy, slitiny kovů, dřevo, sklo, plasty – budou nabídnuty k dalšímu využití.

Odpad kategorie "N" nebezpečný:

- asfalt, dehet, izolační materiály a směsný stavební demoliční odpad

Za odstraňování odpadu při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel stavby, který zajistí jejich roztřídění a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten předloží doklady o způsobu nakládání s odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a návaznými předpisy s ním souvisejícími.

### Nakládání s odpady vzniklými při provozu zařízení

Odpady budou tříděny a ukládány do označených shromažďovacích prostředků, soustřeďovány do stanovených sběrných míst a následně předávány oprávněným firmám k odstranění.

Skladování a likvidace odpadu bude prováděna v souladu s platnými předpisy, tj. především se zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech a navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. vyhl. 381/2002 Sb. Katalog odpadů, 383/2001 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady, 376/2001 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů nebo případně podle předpisů souvisejících a navazujících.

Odpady jsou zařazovány do kategorie O – ostatní odpad a kategorie N – nebezpečný odpad.

# Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy

Dopravní řešení zůstává stávající.

# Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí zůstává stávající.

# Obecně technické požadavky na výstavbu

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace.  Při realizaci bude postupováno podle vyhlášky o technických požadavcích na stavby – vyhláška č. 268/2009 Sb (OTP), vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb – vyhláška 398/2009 a dalších závazných vyhlášek, norem a předpisů (především pak hygienické a požární). Stavební konstrukce nebo části stavby splňují normové hodnoty dle OTP. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Konkrétní technické specifikace výrobků a materiálů udávají technický standard stavby a je možné je zaměnit stejným nebo vyšším standardem.

Vypracoval:

Ing. Jan Němec

Tel.: +420 776 310 858

E-mail: jan.nemec@honestav.cz