Technická specifikace

Popis stávajícího zařízení

Stávající zdvihací stůl je silně opotřebovaný a ve velmi špatném technickém stavu.

Popis nového zařízení

Řešení je v souladu s požadavky a předpisy legislativy ČR a EU.

Nový zdvihací stůl s poklopem pro zamezení zatékání vody.

Zdvihací stůl ZP3

pro rovnoměrné zatížení horní desky, do normálního prostředí, se zakázanou spolujízdou osob, dle ČSN EN 1570-1 + A1

sestává z hydraulického obvodu tvořeného elektrohydraulickým agregátem, hydromotorem a hydraulickým obvodem. Horní deska s protiskluzovým povrchem (plech s oválnými výstupky), nůžkového mechanismu spojeného ocelovými čepy kluzně uloženými v samomazných pouzdrech a dolním rámem uzpůsobeným pro ukotvení do montážní prohlubně.

Horní deska průchozí

Opatřena na stranách 2 x 1160 mm a 1 x 1680mm, bočnicemi s plnou výplní výšky 2 000 mm, nad bočnicemi konstrukce pro otevírání poklopu v N1P, světlý rozměr desky 1100 x 1500 mm. Povrchová úprava vrchní lak v odstínu RAL

Nákladiště PP neprůchozí

Opatřeno dvoukřídlými dveřmi s elektromechanickým jištěním, dveře z uzavřených ocelových profilů s plnou výplní PLECH (jednoplášťové, průmyslové provedení) světlý rozměr š. 1000 x v. 2 000 mm, povrchová úprava vrchní lak RAL

Nákladiště N1P (3,0)

Opatřeno ocelovým pochůzným poklopem (baldachýn)

Poklop sezámkován s rámem poklopu pro zamezení zatékání vody

Povrchová úprava vrchní polyuretanový lak v odstínu RAL

Bezpečnostními prvky zdvihacího stolu jsou:

Bezpečnostní poruchový ventil instalovaný přímo v tělese hydromotoru, který zajišťuje okamžité a bezpečností zastavení zdvihacího stolu a setrvání v dané poloze při náhlém poklesu tlaku v hydraulickém obvodu.

Proti přetížení je standardně vybavená každá pohonná jednotka bezpečnostním pojistným ventilem.

Součástí pohonné jednotky je ventil nouzového vyproštění přepravovaného břemene při výpadku elektrické energie.

Řízení:

Základní pro ZP3

1x ovládací kazeta v N1P (tlačítka směrů pro všechny stanice, STOP tlačítko, signálka v jízdě, akustická signalizace)

Řízení trvalým stiskem tlačítka směrů TOT-MAN

Ovládací kazeta v uzamykatelné skříňce k připevnění na zábradlí

1 x pomocná ovládací kazeta v PP (tlačítko pro odblokování dveří, STOP tlačítko, signálka v jízdě, akustická signalizace)

| Technické parametry zdvihacího stolu |  |
| --- | --- |
| Nůžkový mechanismus | trojnásobný |
| Nosnost / počet osob: | 500kg |
| Zdvih | 3 000 mm |
| Délka stolu | 1 680 mm |
| Šířka stolu | 1 160 mm |
| Délka montážní prohlubně | 1 800 mm |
| Šířka montážní prohlubně | 1 200 mm |
| Složená výška | 580 mm |
| Montážní prohlubeň | 600 mm |
| Rychlost zdvihu - výpočtová | 0,062 m/s |
| Doba zdvihu - výpočtová | 49 s |
| Doba klesání - výpočtová | 52 s |
| Pohon plošiny | Elektrohydraulický |
| Pohonná jednotka - typ | jednočinný |
| Příkon el. motoru | 2,2 kW |
| Přívod ukončený hl. vypínačem | 3/N/PE 400V / 50 Hz TN – S |
| Ovládací napětí | 1/PE 24V DC PELV |
| Krytí | IP 54 |
| Řízení | Řizení ZP3 |
| Hydraulické medium | MOL Hydro HV 46 LBU, 12 litrů |
| Provozní tlak | 15 MPa |
| Hmotnost zařízení | 1250 kg |
| Povrchová úprava | Vrchní lak RAL 5010 |

Ilustrační fotky:

Ilustrační foto: