držitel certifikátu systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce: 	Mateřská škola Mlýnská č.o. 27

Zakázkové číslo:              217-04/22

Objednatel:                      Atelier Kopecký s.r.o.

Zhotovitel:                        Kvadrant spol. s r.o. Pechova 44, 615 00 Brno

Účel prací:			podklad pro projekt

Údaje o lokalitě

Místo:				K.Ú. Trnitá

Rozsah:			0.43 ha

Zájmové území:             	zájmovým územím okolí Mateřské školy na ulici Mlýnská č.o.27 a nejbližším

Okolím, tj. 60m uliční fronty v ulici Štěpánské a 75 m uliční fronty v ulici

Mlýnské. Dále byl předmětem měření dvorní trakt s hřištěm.

Údaje o měření

Souřadnicový systém:	JTSK

Připojení:                         	metodou GNSS

Výškový systém:	Bpv

Připojení:	na nivelačním bodě JM-071-906 z PNS-JM 071 Brno.

Použité přístroje:  	dvoufrekvenční GNSS přijímač Sokkia GCX3, robotická totální stanice

Sokkia iX

Datum měření:	12. dubna 2022

Metoda měření:	polární, metodou GNSS

Předmět měření:	Rozhraní povrchů, stavební objekty se stavebními otvory, nadzemní znaky inženýrských sítí, jednotlivé stromy, oplocení, výšková úroveň hřebene střechy, říms a pavlačí,

Údaje o zpracování

Výpočetní softwer:	Groma,

Konstrukční softwer:	MicroStation SE s nadstavbou MGeo,

Měřítko:	1:500

Způsob zpracování:	Poloautomaticky s využitím kódových záznamů.

Kvalitativní podmínky:   	Připojení na S-JTSK je v souladu se třetí třídou přesnosti (ČSN 730415 Bodové pole), mapování odpovídá vyhlášce 233 ČÚZK ze dne 15. července 2010

Obsah elaborátu:	1. Technická zpráva

2. Seznam souřadnic podrobných bodů

3. Kresba situace v měřítku 1:500

Počet paré:			1

V Brně 20.dubna 2022                         		                                                Jan Votava